Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves

Martinska Ves, 2024.god.

SADRŽAJ:

1. UVOD	15

2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA OPĆINE	17

2.1. Geografski položaj	17

2.2. Stanovništvo Općine	18

2.3. Gustoća naseljenosti Općine	18

2.4. Razmještaj stanovništva Općine	19

2.5. Spolno – dobna struktura stanovništva te koje izazove ona predstavlja za Općinu	20

2.6. Stanovništvo s obzirom na potrebu i korištenje pomoći druge osobe pri obavljanju svakodnevnih zadataka	20

2.7. Prometna povezanost	22

2.8. Društveno – politički pokazatelji na području Općine	23

2.8.1. Popis tijela javnih vlasti	23

2.8.2. Zdravstvene ustanove na području Općine	23

2.8.3. Odgojno – obrazovne ustanove na području Općine	24

2.8.4. Broj domaćinstva na području Općine	24

2.8.5. Privatna kućanstva prema tipu i broju članova na području Općine	25

2.8.6. Broj, vrsta (namjena) i starost građevina na području Općine	25

2.9. Ekonomsko – gospodarski pokazatelji na području Općine	27

2.9.1. Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja dobim iz mrovinskog	27

2.9.2. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada na području Općine	28

2.9.3. Proračun Općine	29

2.9.4. Gospodarske grane na području Općine	29

2.9.5. Velike gospodarske tvrtke na području Općine	31

2.9.6. Objekti kritične infrastrukture	33

2.9.6.1. Telekomunikacije	33

2.9.6.2. Plinoopskrba	34

2.9.6.3. Elektroenergetika	34

2.9.6.4. Vodoopskrba	37

2.9.6.5. Sustav odvodnje otpadnih voda	38

2.9.6.6. Mostovi, vijadukti, tuneli i sl.	38

2.10. Prirodno – kulturni pokazatelji na području Općine	39

2.10.1. Zaštićena područja	39

2.10.2 Kulturno – povijesna baština	42

2.11. Povijesni pokazatelji na području Općine	43

2.11.1. Prijašnji događaji	43

2.11.2. Štete uslijed prijašnjih događaja	44

2.11.3. Uvedene mjere nakon događaja koji su uzrokovali štetu	45

2.12. Pokazatelji operativne sposobnosti na području Općine	45

2.12.1. Popis operativnih snaga koje djeluju na području Općine	45

3. IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE	46

3.1. Popis identificiranih prijetnji i rizika na području Općine	47

3.2. Odabrani rizici te razlozi odabira rizika na području Općine	52

3.3. Kartografski prikaz	52

3.3.1. Karte prijetnji	52

3.3.2. Karte rizika	53

3.3.3. Kartografski prikaz rizika i prijetnji na području Općine	53

4. KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA NA KATEGORIJE DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI	53

4.1. Život i zdravlje ljudi	53

4.2. Gospodarstvo	54

4.3. Društvena stabilnost i politika	54

5. VJEROJATNOST POJAVE PRIJETNJE - RIZIKA	55

6. SCENARIJI NA PODRUČJU OPĆINE	56

6.1. RIZIK – Epidemije i pandemije	57

6.1.1. NAZIV SCENARIJA – Epidemija influence virusa te pojava novog virusa	57

6.1.2. Uvod – Epidemija i pandemije	57

6.1.3. Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu (KI)	60

6.1.4. Kontekst – Epidemija i pandemije	60

6.1.5. Uzrok epidemije	63

6.1.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreću uslijed epidemije	64

6.1.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed epidemije	66

6.1.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije	66

6.1.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na život i zdravlje ljudi	67

6.1.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na gospodarstvo	67

6.1.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na društvenu stabilnost i politiku	68

6.1.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije	68

6.1.7. Matrica ukupnog rizika – Epidemije i pandemije	69

6.1.8. Izvor podataka	69

6.2. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave - Ekstremne temperature	70

6.2.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava toplinskog vala na području Općine	70

6.2.2. Uvod – Pojava toplinskog vala	70

6.2.3. Prikaz utjecaja ekstremnih temperatura na kritičnu infrastrukturu (KI)	70

6.2.4. Kontekst – Pojava toplinskog vala	71

6.2.5. Uzrok ekstremnih temperatura	73

6.2.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed pojave toplinskog vala	73

6.2.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed pojave toplinskog vala	73

6.2.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature	74

6.2.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na život i zdravlje ljudi	76

6.2.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na gospodarstvo	77

6.2.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na društvenu stabilnost i politiku	77

6.2.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura	78

6.2.7. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Ekstremne temperature)	78

6.2.8. Izvor podataka	79

6.3. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave  - Tuča (Padaline)	80

6.3.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava tuče	80

6.3.2. Uvod – Pojava tuče	80

6.3.3. Prikaz utjecaja tuče na kritičnu infrastrukturu (KI)	80

6.3.4. Kontekst – Tuča	81

6.3.5. Uzrok pojave tuče	83

6.3.5.1. Razvoj događaji koji prethodi velikoj nesreći uslijed pojave tuče	83

6.3.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed pojave tuče	84

6.3.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča	84

6.3.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na život i zdravlje ljudi	84

6.3.6.2. Procjena posljedica tuče na gospodarstvo	85

6.3.6.3. Procjena posljedica tuče na društvenu stabilnost i politiku	85

6.3.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed pojave tuče	86

6.3.7. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Tuča)	86

6.3.8. Izvor podataka	88

6.4. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave  - Mraz (Padaline)	89

6.4.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava mraza	89

6.4.2. Uvod – Mraz	89

6.4.3. Prikaz utjecaja mraza na kritičnu infrastrukturu (KI)	89

6.4.4. Kontekst – Mraz	90

6.4.5. Uzrok pojave mraza	90

6.4.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed pojave mraza	91

6.4.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed pojave mraza	91

6.4.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz	91

6.4.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na život i zdravlje ljudi	92

6.4.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim događajem uslijed mraza na gospodarstvo	92

6.4.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na društvenu stabilnost i politiku	92

6.4.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza	93

6.4.7. Matrica ukupnog rizika – Mraz (padaline)	94

6.4.8. Izvor podataka	94

6.5. RIZIK – Suša	95

6.5.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava suše na području Općine	95

6.5.2. Uvod – Pojava suše	95

6.5.3. Prikaz utjecaja suše na kritičnu infrastrukturu (KI)	96

6.5.4. Kontekst – Suša	96

6.5.5. Uzrok suše	98

6.5.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreću uslijed suše	98

6.5.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed suše	99

6.5.6. Događaja s najgorim mogućim posljedicama – Suša	99

6.5.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na život i zdravlje ljudi	100

6.5.6.2. Procjena posljedica suše na gospodarstvo	100

6.5.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na društvenu stabilnost i politiku	101

6.5.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše	101

6.5.7. Matrica ukupnog rizika – Suša	102

6.5.8. Izvor podataka	102

6.6. RIZIK – Požari otvorenog tipa	103

6.6.1. NAZIV SCENARIJA – Šumski požari te požari trave i niskog raslinja	103

6.6.2. Uvod – Požari otvorenog tipa	103

6.6.3. Prikaz utjecaja požara otvorenog tipa na kritičnu infrastrukturu (KI)	104

6.6.4. Kontekst – Požari otvorenog tipa	105

6.6.5. Uzrok pojave otvorenog požara	110

6.6.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uzrokovanoj požarom	111

6.6.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću pojavom požara	111

6.6.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa	111

6.6.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa na život i zdravlje ljudi	114

6.6.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa na gospodarstvo	115

6.6.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa na društvenu stabilnost i politiku	116

6.6.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa	117

6.6.7. Matrica ukupnog rizika – Požari otvorenog tipa	118

6.6.8. Izvor podataka	119

6.7. RIZIK – Degradacija tla - Klizišta	120

6.7.1. NAZIV SCENARIJA – Klizišta	120

6.7.2. Uvod – Klizišta	120

6.7.3. Prikaz utjecaja klizišta na kritičnu infrastrukturu (KI)	121

6.7.4. Kontekst – Klizišta	122

6.7.5. Uzrok klizišta	126

6.7.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed klizišta	127

6.7.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed klizišta	127

6.7.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta	127

6.7.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na život i zdravlje ljudi	127

6.7.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na gospodarstvo	128

6.7.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na društvenu stabilnost i politiku	128

6.7.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta	129

6.7.7. Matrica ukupnog rizika – Klizišta (degradacija tla)	130

6.8.8. Izvor podataka	131

6.8. RIZIK – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela (poplava)	132

6.8.1. NAZIV SCENARIJA – Izlijevanje kopnenih vodenih tijela uslijed dužeg oborinskog razdoblje	132

6.8.2. Uvod – Poplave	132

6.8.3. Prikaz utjecaja poplava na kritičnu infrastrukturu (KI)	134

6.8.4. Kontekst – Poplava	134

6.8.4.1.Opis dionica na branjenom području s ocjenom mogućih opasnosti od poplava i planiranim mjerama za njihovo uklanjanje	137

6.8.5. Uzrok poplave	146

6.8.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed poplave	147

6.8.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed poplave	147

6.8.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Izlijevanje kopnenih vodenih tijela uslijed visokih vodostaja	147

6.8.6.1. Procjena posljedica poplave  na život i zdravlje ljudi	149

6.8.6.2. Procjena posljedica poplave na gospodarstvo	150

6.8.6.3. Procjena posljedica poplave na društvenu stabilnost i politiku	150

6.8.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave	151

6.8.7. Matrica ukupnog rizika – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela	152

6.8.8. Izvor podataka	153

6.9. RIZIK – Potres	154

6.9.1. NAZIV SCENARIJA – Podrhtavanje tla uzrokovano potresom	154

6.9.2. Uvod - Potres	154

6.9.3. Prikaz utjecaja potresa na kritičnu infrastrukturu (KI)	161

6.9.4. Kontekst – Potres	161

6.9.5. Uzrok pojave potresa	163

6.9.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed potresa	164

6.9.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed potresa	164

6.9.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres	164

6.9.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na život i zdravlje ljudi	172

6.9.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na gospodarstvo	172

6.9.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na društvenu stabilnost i politiku	173

6.9.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa jačine VII° MCS	174

6.9.7. Matrica ukupnog rizika – Potres	175

6.9.8. Izvor podataka	175

7. UKUPNA MATRICA RIZIKA	176

8. ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE	177

8.1. Analiza na području preventive	177

8.1.1. Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite	177

8.1.2. Sustavi ranog upozoravanja i suradnje sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	178

8.1.3. Stanje svijesti pojedinca, pripadnika ranjivih supina, upravljačkih i odgovornih tijela	179

8.1.4. Ocjena planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta	180

8.1.5. Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive na području Općine	182

8.1.6. Baza podataka	182

8.2. Analiza na području reagiranja	183

8.2.1. Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta Općine	183

8.2.2. Spremnost operativnih kapaciteta Općine	185

8.2.3. Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta	193

8.2.4. Analiza sustava na području reagiranja za svaki rizik obrađen u Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves	195

8.2.4.1. Epidemije i pandemije	195

8.2.4.2. Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature	198

8.2.4.3. Ekstremne vremenske pojave – Tuča (Padaline)	202

8.2.4.4. Suša	205

8.2.4.5. Potres	207

8.2.4.6. Požari otvorenog tipa	213

8.2.4.7. Poplava – Poplava izazvana izlijevanjem kopnenih vodenih tijela	218

9. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE	225

9.1.	Karta prijetnji – Poplava	225

10. POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU MARTINSKA VES	227

POPIS TABLICA:

Tablica 1: Pregled broja stanovnika po naseljima - usporedba Popisa stanovništva 2011. i 2021.god.	18

Tablica 2. Gustoća naseljenosti po jedinici površine	18

Tablica 3: Raspodjela stanovništva na području na područje Općine prema spolu i starosti	20

Tablica 4. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu JLS – a Sisačko - moslavačke županije – prevalencija invaliditeta na 10.000 stanovnika	21

Tablica 5: Prikaz broja oba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i JLS – ima Sisačko - moslavačke županije	22

Tablica 6: Prikaz prometnica na području Općine	22

Tablica 7: Prikaz upravnih tijela na području Općine	23

Tablica 8: Prikaz zdravstvenih ustanova na području Općine	24

Tablica 9: Prikaz odgojno - obrazovnih ustanova na području Općine	24

Tablica 10: Prikaz privatnih kućanstava prema broju članova	25

Tablica 11: Prikaz privatnih kućanstva prema tipu i broju članova	25

Tablica 12: Popis građevina na području Općine u kojima se okuplja i može biti ugrožen veći broj ljudi	26

Tablica 13: Popis kapaciteta za zbrinjavanje na području Općine	27

Tablica 14: Raspodjela stanovništva Općine prema djelatnosti i broju zaposlanih	27

Tablica 15: Prikaz raspodjele stanovnika prema izvoru sredstava za život	28

Tablica 16: Vrste naknada i broj primatelja naknada na području Općine	28

Tablica 17: Prikaz broja i površine ARKOD – a i broja PG – a s obzirom na veličinu i sjedište PG -a za područje Općine	30

Tablica 18: Prikaz pravnih osoba u gospodarstvu prema djelatnosti	31

Tablica 19: Popis svih trafostanica u Općini Martinska Ves	34

Tablica 20: Popis dalekovoda Mraclin 1	35

Tablica 21: Popis dalekovoda Mraclin	35

Tablica 22: Prikaz šumskih površina na području Općine	41

Tablica 23: Prikaz kulturnih dobara na području Općine	42

Tablica 24: Prikaz šteta prouzročenih elementarnim nepogodama	44

Tablica 25: Prikaz identifikacije prijetnji na području Općine - Registar rizika	48

Tablica 26: Prikaz posljedica na život i zdravlje ljudi	53

Tablica 27: Prikaz posljedica na gospodarstvo	54

Tablica 28: Prikaz posljedica na kritičnu infrastrukturu (KI)	54

Tablica 29: Prikaz posljedica na ustanove i građevine od javnog i društvenog značaja	55

Tablica 30: Prikaz vjerojatnosti, frekvencije rizika	55

Tablica 31: Broj oboljelih od COVID - 19 na području Općine Martinska Ves po godinama (testirano PCR testom i BAT-om)	63

Tablica 32: Broj umrlih od COVID - 19 na području Općine Martinska Ves po godinama	63

Tablica 33: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija	67

Tablica 34: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija	68

Tablica 35: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije	68

Tablica 36: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature	76

Tablica 37: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo -  Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Ekstremne temperature	77

Tablica 38: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature	78

Tablica 39: Prikaz veličine komada leda i karakterističnih šteta nastalih tučom	81

Tablica 40: Prikaz godišnjeg hoda dana s krutom oborinom za šire područje Grada Sisaka 1981. – 2000.god.	82

Tablica 41: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča	84

Tablica 42: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča	85

Tablica 43: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča	85

Tablica 44: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča	86

Tablica 45: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča	86

Tablica 46: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed pojave tuče	86

Tablica 47: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz	92

Tablica 48: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz	92

Tablica 49: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Mraza	93

Tablica 50: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša	100

Tablica 51: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša	100

Tablica 52: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Suša	101

Tablica 53: Prikaz šuma po stupnjevima ugroženosti od požara	106

Tablica 54. Broj požara u posljednjih 10 godina na području Općine Martinska Ves	108

Tablica 55: Prikaz brzine širenja požara u odnosu na brzinu vjetra	113

Tablica 56: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa	115

Tablica 57: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa	116

Tablica 58: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa	116

Tablica 59: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požari otvorenog tipa	117

Tablica 60: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa	117

Tablica 61: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa	117

Tablica 62: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta	128

Tablica 63: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta	128

Tablica 64: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Klizišta	129

Tablica 65: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Klizišta	129

Tablica 66: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta	129

Tablica 67: Dionica br. D.10.4. lijeva obala Save, Palanjek - Lijevo Željezno, rkm 618+900 - 644+000, nasip km 108+950 - 132+620	137

Tablica 68: Dionica br. D.10.9. Desna obala rijeke Save, ušće Kupe Tišina Kaptolska, rkm 602+500 do 523+400, nasip 0+000 do 13+400	138

Tablica 69: Dionica br. D.10.10., desna obala rijeke Save, Tišina Kaptolska - Suša, rkm 623+400 do 651+150, nasip km 13+400 - 39+750	139

Tablica 70: Dionica br. D.10.16., zapadni nasip retencije Lonjsko polje, od Polica pa do p. Crnčić, nasip km 0+000 - 7+265, desni nasip OK Lonja - Strug 7+265 16+000)	140

Tablica 71: Dionica br. D.10.40., lijeva obala rijeke Odre, ušće u r. Kupu - Tišina Kaptolska, rkm 0+000 do 5+000, nasip 0+000 do 4+250	142

Tablica 72: Dionica br. D.10.42., rijeka Odra - Rijeka Sava, Sisak, rkm Odre 3+000, rkm Save 609+500, transverzalni nasip Sava - Odra 0+000 do 0+945	143

Tablica 73: Dionica br. D.10.43., obodni nasip oko naselja Tišina Kaptolska 0+000 - 0+650	144

Tablica 74: Dionica br. D.10.44., obodni nasip oko naselja Martinska Ves Desna 0+000 - 1+832	145

Tablica 75: Pregled ugroženih naselja s brojem stanovnika	149

Tablica 76: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Poplava	149

Tablica 77: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Poplava	150

Tablica 78:  Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu (KI) – Poplava	151

Tablica 79: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove i građevine od javnog i društvenog značenja – Poplava	151

Tablica 80: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Poplava	151

Tablica 81: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave	151

Tablica 82: Prikaz učestalosti potresa na području važnijih gradova za povratni period od 125 god. (1879. – 2003.)	155

Tablica 83: Prikaz veze opisanog MCS stupnja te pripadajuće numeričke vrijednosti vršnog ubrzanja	158

Tablica 84: Moguće posljedice potresa jačine VI°, VII° i VIII° MCS ljestvice	159

Tablica 85: Prikaz mogućih šteta uslijed potresa	166

Tablica 86: Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama te nastale građevinske štete pri potresu VII° MCS	168

Tablica 87: Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina	171

Tablica 88: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres	172

Tablica 89: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres	173

Tablica 90: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres	173

Tablica 91: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres	173

Tablica 92: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres	174

Tablica 93: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Potresa	174

Tablica 94: Analiza sustava civilne zaštite - Područje preventive	183

Tablica 95: Prikaz spremnosti kapaciteta čelnih osoba sustava civilne zaštite	184

Tablica 96: Prikaz spremnosti kapaciteta Stožera civilne zaštite	185

Tablica 97: Prikaz spremnosti kapaciteta koordinatora na lokaciji sustava civilne zaštite	185

Tablica 98: Pregled podataka DVD-a na području Općine Martinska Ves	187

Tablica 99: Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva	188

Tablica 100: Prikaz sposobnosti operativnih snaga povjerenika i zamjenika povjerenika sustava civilne zaštite	188

Tablica 101: Kapaciteti pravnih osoba	189

Tablica 102: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite	190

Tablica 103: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta udruga	191

Tablica 104: Pregled podataka HGSS – Stanica Novska za 2023. godinu	191

Tablica 105: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) - Stanica Novska	192

Tablica 106: Pregled podataka GDCK Sisak	192

Tablica 107: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Gradskog društva Crvenog križa Sisak	193

Tablica 108: Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta	194

Tablica 109: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja - Epidemije i pandemije	195

Tablica 110: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja - Ekstremne temperature	198

Tablica 111: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Tuča (Padaline)	202

Tablica 112: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Suša	205

Tablica 113: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja - Potres	208

Tablica 114: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Požari otvorenog tipa	213

Tablica 115: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja - Poplava	218

Tablica 116: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja	223

Tablica 117: Prikaz analize sustava civilne zaštite - ZBIRNO (područje preventive i područje reagiranja)	223

Tablica 118: Prikaz rizika razvrstanih prema ALARP načelu - Vrednovanje rizika	225

POPIS SLIKA:

Slika 1: Model prikaza HRN ISO EN 31000 - Od procjene do upravljanja rizicima	16

Slika 2: Prikaz položaja Općine u odnosu na Sisačko - moslavačku županiju	17

Slika 3: Prikaz poljoprivrednih površina na području Općine	30

Slika 4: Prikaz Poduzetničke zone „Mahovo“	33

Slika 5: Pregledna karta Općine Martinska Ves	36

Slika 6: Prikaz mosta Martinska Ves	39

Slika 7: Prikaz područja Ekološke mreže NATURA 2000 na području Općine Martinska ves	40

Slika 8: Prikaz površina na području Općine	42

Slika 9. Prikaz odstupanja srednje mjesečne temperature zraka za rujan 2023.	72

Slika 10: Prikaz prostorne raspodjele srednjeg broja dana s tučom i/ili sugradicom za vrijeme sezone obrane od tuče - Sisačko - moslavačka županija, 1981. - 2000.god.	82

Slika 11: Prikaz prostorne raspodjele indeksa ugroženosti od pojave tuče sa štetom na branjenom području RH - 1981. - 2000.god.	83

Slika 12: Prikaz odstupanja količine oborina za lipanj 2021.god.	97

Slika 13: Prikaz odstupanja količine oborine za ljeto 2022.god.	98

Slika 14: Karta indeksa potencijalne opasnosti od požara raslinja u sezoni lipanj - rujan (razdoblje: 1981. - 2010.)	105

Slika 15: Prikaz nagiba terena za RH	121

Slika 16: Prikaz odstupanja količina oborina za svibanj 2023.god.	135

Slika 17. Prikaz odstupanja količina oborina za rujan 2022.god	136

Slika 18: Prikaz srednjih godišnjih količina oborine za razdoblje 1961. - 1990. za Sisačko - moslavačku županiju	137

Slika 19: Prikaz kopnenih vodenih tijela na području Općine	146

Slika 20: Prikaz najugroženijeg područja Općine prilikom izlijevanja rijeke Save	148

Slika 21: Prikaz epicentara potresa na području Hrvatske do 2020. godine prema Katalogu potresa Hrvatske i susjednih područja – prikaz epicentara od oko 40.000 potresa na području Hrvatske, od kojih se u prosjeku svake godine osjeti oko 45 potresa	155

Slika 22: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 95 godina	156

Slika 23: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 475 godina	157

Slika 24: Karta potresnih područja za RH za povratni period od 475 godina, prikaz vršnog ubrzanja	162

Slika 25:  Karta potresnih područja za RH za povratni period od 95 godina, prikaz vršnog ubrzanja	162

Slika 26: Vrednovanje rizika - ALARP načela	224

Slika 27: Pregledna karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja	Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.

POPIS GRAFIKONA:

Grafikon 1: Ukupan broj prijava oboljelih od gripe prema županijama u sezoni 2023./2024. na dan 11. veljače 2024.	61

Grafikon 2: Stopa ukupnih prijava gripe prema županijama u sezoni 2023./2024. Na dan 11. veljače 2024.	61

Grafikon 3: : Prikaz tjednog kretanja gripe tijekom zadnjih 5 sezona 2019./2010., 2010./2021., 2022./2023.god., 2023./2024.	62

1. UVOD

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima, koji uključuju:

- pojednostavljenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata,

- jačanje dosljednosti radi lakše uporabe rezultata različitih područja i/ili prijetnji,

- standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih sektora,

- unapređenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima,

planiranja, investiranja, osiguranja te sličnim aktivnostima.

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves izrađena je sukladno:

- Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 114/22),

- Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“ broj 65/16),

- Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16),

- Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko – moslavačke županije, siječanj 2017.god.,

- Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku iz 2019.godine te Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku iz 2024.godine

- Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Martinska Ves, 2011.god.

Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet i sl. Rizik obuhvaća kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i njegovih negativnih posljedica.

Procjenom se uređuju opasnosti i rizici koji ugrožavaju Općinu Martinska Ves (u daljnjem tekstu: Općina), procjenjuju potrebe i mogućnosti za sprječavanje, umanjivanje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te stvaraju uvjeti za izradu planova zaštite i spašavanja stanovništva, uz djelovanje svih mjerodavnih struktura, operativnih snaga zaštite i spašavanja i resursa cjelovitog i sveobuhvatnog županijskog sustava upravljanja u zaštiti od katastrofa i velikih nesreća.

Procjena rizika se ne provodi za antropogene prijetnje poput ratova i terorističkih djelovanja te ostalih zlonamjernih aktivnosti pojedinaca koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, okoliš i sl. na području Općine.

Procjena rizika je cjelokupni proces koji se sastoji od:

- Identifikacije rizika - proces pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja rizika.

- Analize rizika - obuhvaća pregled tehničkih karakteristika prijetnji kao što su lokacija, intenzitet, učestalost i vjerojatnost; analizu izloženosti i ranjivosti te procjenu učinkovitosti prevladavajućih i alternativnih kapaciteta za suočavanja u pogledu vjerojatnih rizičnih scenarija.

- Vrednovanja (evaluacije) rizika - postupak usporedbe rezultata analize rizika s kriterijima prihvatljivosti rizika.

Postupak izrade Procjene u skladu je s HRN EN ISO 31000:2012 – Upravljanje rizicima – Načela i smjernice, prikazanog na slici 1., te služi za potrebe unaprjeđenja razumijevanja rizika na svim razinama, osobito u smislu povećanja efikasnosti dosad uspostavljenih mjera za smanjenje rizika od velikih nesreća kao i definiranje novih mjera.

Slika 1: Model prikaza HRN ISO EN 31000 - Od procjene do upravljanja rizicima

Izvor: Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije, 2017.god.

2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA OPĆINE

Za područje Općine opisuju se osnovne karakteristike i podaci koji se odnose na sljedeće grupe pokazatelja: geografski pokazatelji, društveno – politički  pokazatelji, ekonomsko - gospodarski pokazatelji, prirodno – kulturni pokazatelji, povijesni pokazatelji, pokazatelji operativne sposobnosti te pokazatelji, primjerice: broj stanovnika, zdravstvene ustanove, broj zaposlenih i mjesta zaposlenja, zaštićena područja, popis operativnih snaga i dr.

2.1. Geografski položaj

Općina je smještena u južnom dijelu središnje Hrvatske te u sjevernom dijelu Sisačko – moslavačke županije. Županijskim cestama 3120 i 3121 koje idu u pravcu sjever – jug, lijevom i desnom obalom Save, relativno je dobro povezana s Gradom Siskom. U sastavu Općine nalazi se 16 naselja: Bok Palanječki, Desni Dubrovčak, Desno Trebarjevo, Desno Željezno, Jezero Posavsko, Lijeva Luka, Lijevo Trebarjevo, Lijevo Željezno, Ljubljanica, Mahovo, Martinska Ves, Setuš, Strelečko, Tišina Erdedska, Tišina Kaptolska, Žirčica. Općina se prostire na 125,8 km2 te zauzima 2,8% teritorija Sisačko – moslavačke županije. Općina na sjeveru graniči sa Zagrebačkom županijom i to Općinom Orle i Gradom Ivanić - Grad, na istoku s Općinom Velika Ludina, na jugu s Gradom Siskom, a na zapadu s Općinom Lekenik. Prostor Općine niski je poplavni prostor omeđen tokovima Odre i Lonje, sa Savom u središnjem dijelu te je dio najnižeg prostora u središnjem dijelu Hrvatske.

Slika 2: Prikaz položaja Općine u odnosu na Sisačko - moslavačku županiju

Izvor: Projekt ukupnog razvoja Općine Martinska Ves, 2010.god.

2.2. Stanovništvo Općine

Sukladno rezultatima Popisa stanovništva iz 2021.god., Općina broji 2.861 stanovnika, raspoređena u 16 naselja, što predstavlja 2,05 % od ukupnog broja stanovnika Sisačko – moslavačke županije (139.603 st.).

Tablica 1: Pregled broja stanovnika po naseljima - usporedba Popisa stanovništva 2011. i 2021.god.

| Naselje | Broj stanovnika 2011.god. | Broj stanovnika 2021.god. |
| --- | --- | --- |
| BOK PALANJEČKI | 138 | 124 |
| DESNI DUBROVČAK | 115 | 65 |
| DESNO TREBARJEVO | 334 | 273 |
| DESNO ŽELJEZNO | 170 | 127 |
| JEZERO POSAVSKO | 70 | 56 |
| LIJEVA LUKA | 233 | 197 |
| LIJEVO TREBARJEVO | 59 | 54 |
| LIJEVO ŽELJEZNO | 9 | 8 |
| LJUBLJANICA | 31 | 18 |
| MAHOVO | 269 | 233 |
| MARTINSKA VES | 683 | 540 |
| SETUŠ | 157 | 119 |
| STRELEČKO | 537 | 455 |
| TIŠINA ERDEDSKA | 305 | 265 |
| TIŠINA KAPTOLSKA | 259 | 219 |
| ŽIRČICA | 119 | 108 |
| Ukupno: | 3.488 | 2.861 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. i 2021. godine

2.3. Gustoća naseljenosti Općine

Gustoća naseljenosti Općine iznosi 23 st./km2. Gustoća naseljenosti Općine ispod je prosjeka županijske gustoće naseljenosti koja iznosi 31,25 st./km2.

Tablica 2. Gustoća naseljenosti po jedinici površine

| Naselje | Broj stanovnika 2021.god. | Površina naselja (km2) | Gustoća naseljenosti (st./km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| BOK PALANJEČKI | 124 | 2,81 | 49,11 |
| DESNI DUBROVČAK | 65 | 1,30 | 88,46 |
| DESNO TREBARJEVO | 273 | 8,80 | 37,96 |
| DESNO ŽELJEZNO | 127 | 17,49 | 9,72 |
| JEZERO POSAVSKO | 56 | 5,91 | 11,84 |
| LIJEVA LUKA | 197 | 11,65 | 20 |
| LIJEVO TREBARJEVO | 54 | 1,34 | 44,03 |
| LIJEVA ŽELJEZNO | 8 | 1,03 | 8,74 |
| LJUBLJANICA | 18 | 3,29 | 9,42 |
| MAHOVO | 233 | 15,63 | 17,15 |
| MARTINSKA VES | 540 | 20,99 | 32,54 |
| SETUŠ | 119 | 13,05 | 12,03 |
| STRELEČKO | 455 | 3,74 | 143,58 |
| TIŠINA ERDEDSKA | 265 | 4,40 | 69,32 |
| TIŠINA KAPTOLSKA | 219 | 5,36 | 48,32 |
| ŽIRČICA | 108 | 5,36 | 22,2 |
| Ukupno: | 2.861 | 122,15 | 624,42 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021.god.

2.4. Razmještaj stanovništva Općine

U svim naseljima unutar Općine prisutan je pad broja stanovnika u oba dva popisana razdoblja (2011. i 2021.). Naselje Martinska Ves bilježi najveći broj stanovnika te broji 540  odnosno 18,87 % stanovnika Općine. Odmah iza naselja Martinska Ves, najveći broj stanovnika ima naselje Strelečko koje ima 455 odnosno 15,9 % stanovnika Općine. Najmanji broj stanovnik zabilježen je u naselju Lijevo Željezno koje broji samo 8 stanovnika unutar naselja odnosno 0,27 % Općine. Naselja s najmanjim brojem stanovništva unutar Općine još su: Ljubljanica, Jezero posavsko te Desni Dubrovčak.

Od 2011.god. do 2021.god. broj stanovnika u Općini Martinska Ves pao je za 627 stanovnika, točnije 17,98 %. U Sisačko – moslavačkoj županiji pad broj stanovnika u periodu od 2011.god. do 2021.god. iznosi 32.836 stanovnika, točnije 19,04 %. Pad broja stanovnika u Općini posljedica je pada nataliteta i migracije stanovništva u urbanija naselja, odnosno gradove. Prema tome, najmanji pad broja stanovnika zabilježen je u naseljima koja su bliža Gradu Sisku.

Slika 3: Prikaz rasporeda naselja unutar područja Općine Martinska Ves

Izvor: ARKOD, Preglednik, 2024.god.

2.5. Spolno – dobna struktura stanovništva te koje izazove ona predstavlja za Općinu

Na području Općine najzastupljenije dobne skupine su: 55 - 59 godina (8,28 %) te 65 - 69 godina (7,86 %) te 50 - 54 (7,79%). Mlado stanovništvo (0 – 29 godina starosti) čini 28,66 %, radno aktivno stanovništvo (30 – 64 godina starosti) čini 45,61 % te stanovništvo starije životne dobi (65 i više godina starosti) čini 25,74 % ukupnog stanovništva Općine.

Tablica 3: Raspodjela stanovništva na području na područje Općine prema spolu i starosti

| Stanovništvo na području Općine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Starost - Godine | Muški | Ženski | Ukupno |
| 0-4 | 61 | 61 | 122 |
| 5-9 | 51 | 59 | 110 |
| 10-14 | 58 | 69 | 127 |
| 15-19 | 66 | 69 | 135 |
| 20-24 | 84 | 78 | 162 |
| 25-29 | 84 | 80 | 164 |
| 30-34 | 73 | 70 | 143 |
| 35-39 | 81 | 56 | 137 |
| 40-44 | 80 | 81 | 161 |
| 45-49 | 94 | 89 | 183 |
| 50-54 | 113 | 110 | 223 |
| 55-59 | 132 | 105 | 237 |
| 60-64 | 121 | 100 | 221 |
| 65-69 | 97 | 128 | 225 |
| 70-74 | 81 | 131 | 212 |
| 75-79 | 53 | 84 | 137 |
| 80-84 | 34 | 69 | 103 |
| 85-89 | 14 | 29 | 43 |
| 90-94 | 6 | 8 | 14 |
| 95 i više | - | 2 | 2 |
| Ukupan broj stanovnika | 1383 | 1478 | 2861 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine

2.6. Stanovništvo s obzirom na potrebu i korištenje pomoći druge osobe pri obavljanju svakodnevnih zadataka

U Sisačko - moslavačkoj županiji, po stanju na dan 04.09.2023., žive 28.344 osobe s invaliditetom od čega je 16.609 muškog spola (58,6%) i 11.735 ženskog spola (41,4%) te na taj način osobe s invaliditetom čine 20,2% ukupnog stanovništva Sisačko - moslavačke županije. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 13.071 (46,1%) je u dobnoj skupini 65+ godina. Moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 12,9% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Sisačko - moslavačka županija iznad prosjeka RH za prevalenciju u dječjoj dobi, za radno - aktivnu dobnu skupinu, dobnu skupinu 65+ te ukupnu prevalenciju.

Iz Sisačko - moslavačke županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 1.829 osobe s većim brojem muških osoba (64%). Oštećenja govorno - glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja.

U Sisačko - moslavačkoj županiji žive 3.719 branitelja s invaliditetom te 238 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

Tablica 4. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu JLS – a Sisačko - moslavačke županije – prevalencija invaliditeta na 10.000 stanovnika

| JLS | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom u RH | Prevalencija / 10.000 stanovnika |
| --- | --- | --- | --- |
| SISAK | 8.746 | 1,3 | 23 |
| PETRINJA | 4.227 | 0,6 | 11 |
| KUTINA | 3.078 | 0,5 | 8 |
| NOVSKA | 2.217 | 0,3 | 6 |
| GLINA | 1.661 | 0,3 | 4 |
| POPOVAČA | 1.635 | 0,3 | 4 |
| SUNJA | 971 | 0,2 | 3 |
| LEKENIK | 945 | 0,1 | 2 |
| DVOR | 792 | 0,1 | 2 |
| LIPOVLJANI | 550 | 0,1 | 1 |
| MARTINSKA VES | 527 | 0,1 | 1 |
| HRVATSKA KOSTAJNICA | 489 | 0,1 | 1 |
| GVOZD | 471 | 0,1 | 1 |
| TOPUSKO | 423 | 0,1 | 1 |
| VELIKA LUDINA | 392 | 0,1 | 1 |
| JASENOVAC | 347 | 0,1 | 1 |
| DONJI KUKURUZARI | 334 | 0,1 | 1 |
| HRVATSKA DUBICA | 314 | 0,1 | 1 |
| MAJUR | 225 | 0 | 1 |
| Ukupno: | 28.344 |

Izvor: Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, HZJZ, 2023.god

Tablica 5: Prikaz broja oba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i JLS – ima Sisačko - moslavačke županije

| JLS | Dobne skupine |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 – 19 |  | 20 - 64 |  | 65 i više |  |
|  | m | ž | m | ž | m | ž |
| DONJI KUKURUZARI | 17 | 4 | 106 | 28 | 101 | 78 |
| DVOR | 28 | 19 | 121 | 71 | 341 | 212 |
| GLINA | 99 | 69 | 451 | 218 | 456 | 368 |
| GVOZD | 22 | 9 | 92 | 63 | 139 | 146 |
| HRVATSKA DUBICA | 15 | 6 | 101 | 31 | 87 | 74 |
| HRVATSKA KOSTAJNICA | 25 | 9 | 106 | 64 | 128 | 157 |
| JASENOVAC | 20 | 14 | 108 | 46 | 90 | 69 |
| KUTINA | 268 | 173 | 769 | 535 | 689 | 644 |
| LEKENIK | 81 | 53 | 274 | 154 | 254 | 129 |
| LIPOVLJANI | 39 | 27 | 146 | 85 | 127 | 126 |
| MAJUR | 4 | 4 | 45 | 23 | 94 | 55 |
| MARTINSKA VES | 49 | 36 | 145 | 89 | 112 | 96 |
| NOVSKA | 154 | 101 | 681 | 338 | 508 | 435 |
| PETRINJA | 300 | 222 | 1.227 | 648 | 1.011 | 819 |
| POPOVAČA | 149 | 78 | 479 | 275 | 368 | 286 |
| SISAK | 786 | 617 | 2.041 | 1.267 | 2.019 | 2.016 |
| SUNJA | 61 | 35 | 278 | 112 | 301 | 184 |
| TOPUSKO | 19 | 15 | 113 | 59 | 119 | 98 |
| VELIKA LUDINA | 41 | 19 | 130 | 67 | 75 | 60 |

Izvor: Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, HZJZ, 2023.god

2.7. Prometna povezanost

- Cestovni promet

Prometnice unutar Općine su županijske i lokalne ceste.

Tablica 6: Prikaz prometnica na području Općine

| R.Br. | Oznaka prometnice | Naziv prometnice | Duljina prometnice (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| ŽUPANIJSKE CESTE |  |  |  |
| 1. | ŽC 3041 | Haganj (DC28) – Dubrava – Ivanić Grad (DC43) – Posavski Bregi (DC43) – L. Dubrovčak (ŽC3121) – D.Dubrovčak (LC33001) – A.G. Grada Velike Gorice (Ribnica) | 61,234 |
| 2. | ŽC 3119 | Obrovo (ŽC3070) – Lijevi Dubrovčak (ŽC3041/ŽC3121) | 12,799 |
| 3. | ŽC 3120 | Jezero Posavsko (ŽC3041) – Martinska Ves – Strelečko (LC33015) | 19,005 |
| 4. | ŽC 3121 | L. Dubrovčak (ŽC3041/ŽC3119)– Mahovo – A.G. Grada Siska (Palanjek) | 22,927 |
| 5. | ŽC 3274 | Mahovo (ŽC3121) – A.G. Grada Siska (Palanjek) | 5,205 |
| Ukupno: 121,17 |  |  |  |
| LOKALNE CESTE |  |  |  |
| 1. | LC 33001 | D. Dubrovčak (ŽC3041) – D. Željezno (ŽC3120) | 3,329 |
| 2. | LC 33011 | L. Željezno (nerazvrstava cesta – ŽC3121) | 1,235 |
| 3. | LC 33012 | L. Trebarjeva (ŽC3121) – Martinska Ves (ŽC3121) | 1,426 |
| 4. | LC 33013 | Zirčica (ŽC3120) – Ljubljanica | 2,188 |
| 5. | LC 33014 | Strelečko (ŽC3120 – nerazvrstana cesta) | 1,916 |
| 6. | LC 33015 | Strelečko (ŽC3120) – Bok Palanječki | 3,041 |
| Ukupno: 13,135 |  |  |  |

Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta (Narodne novine 103/18, 59/23, 64/23, 71/23, 97/23)

- Željeznički promet

Željeznički promet na području Općine nije utemeljen.

2.8. Društveno – politički pokazatelji na području Općine

2.8.1. Popis tijela javnih vlasti

Tablica 7: Prikaz upravnih tijela na području Općine

| Upravno tijelo | Odgovorna osoba | Adresa | Broj telefona |
| --- | --- | --- | --- |
| Općina Martinska Ves | Stjepan Ivoš dipl.ing., načelnik | Desna Martinska Ves 67, 44 201 Martinska Ves |  |
| Osnovna škola Braća Radić Martinska Ves | Verisa Pleša dipl. učiteljica, ravnateljica | Desna Martinska Ves 66, 44 201 Martinska Ves |  |
| Vatrogasna zajednica Općine Martinska Ves | Josip Brlečić | Desno Trebarjevo 78, 44 201 Martinska Ves |  |

2.8.2. Zdravstvene ustanove na području Općine

Primarna zdravstvena zaštita se obavlja putem:

- Doma zdravlja Sisak, ispostave Martinska Ves,

- Zavoda za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije.

Sekundarna zdravstvena zaštita obavlja se u županijskim zdravstvenim ustanovama:

- Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” u Sisku,

- Neuropsihijatrijske bolnice “Dr. Ivan Barbot” u Popovači,

- Lječilištu “Topusko” i “Top – termama” u Topuskom te ostalim zdravstvenim ustanovama u RH.

Tablica 8: Prikaz zdravstvenih ustanova na području Općine

| Zdravstvena ustanova | Odgovorna osoba | Adresa | Broj telefona |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordinacija dentalne medicine | Tomislav Haramija, dr.med.dent. | Desna Martinska Ves bb, 44021 Marinska Ves |  |
| Ordinacija opće / obiteljske medicine | Emir Sušić, spec.obit.med. | Desna Martinska Ves bb, 44201 Marinska Ves |  |
| Ljekarne Pavlić | / | Desna Marinska Ves 55, 44201 Martinska Ves |  |

2.8.3. Odgojno – obrazovne ustanove na području Općine

Tablica 9: Prikaz odgojno - obrazovnih ustanova na području Općine

| Ustanova | Odgovorna osoba | Adresa | Broj telefona |
| --- | --- | --- | --- |
| Osnovna škola Braća Radić Martinska Ves | Verisa Pleša dipl. učiteljica, ravnateljica | Desna Martinska Ves 66, 44 201 Martinska Ves |  |

U Općini Martinska Ves je započela gradnja prvog dječjeg vrtića čime će se poboljšati dostupnost predškolskog obrazovanja na tom području. Nova vrtićka zgrada smještena je u naselju Strelečko. Izgradnja bi trebala biti završena sredinom ove godine.

2.8.4. Broj domaćinstva na području Općine

Sukladno Popisom stanovništva 2021. godine na području Općine nalazi se ukupno 1.029 kućanstva.

Na području Općine, prema Državnome zavodu za statistiku, odnosno popisu stanovništva iz 2021.god., postoji ukupno 1.029 domaćinstava, tj. kućanstava. Najzastupljenija su jednočlana kućanstva kojih je ukupno 298 ili 28,96 %. Najveći broj članova zabilježen je u četveročlanim domaćinstvima (604 članova ili 21,11 % od ukupnog broja stanovnika). Najveća opasnost od epidemija i pandemija, ekstremnih temperatura te potresa prijeti područjima na kojima se nalazi najveći broj kućanstava te su osobito osjetljiva kućanstva s većim brojem članova.

Tablica 10: Prikaz privatnih kućanstava prema broju članova

|  | Uk. | Broj članova kućanstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više | Prosječan broj osoba u kućanstvu |
| Br. kućanstva | 1.029 | 298 | 263 | 156 | 151 | 76 | 46 | 23 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2,77 |
| Br. osoba | 2.851 | 298 | 526 | 468 | 604 | 380 | 276 | 161 | 80 | 27 | 20 | 11 | - |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021.god.

2.8.5. Privatna kućanstva prema tipu i broju članova na području Općine

Najviše privatnih kućanstava nalazi se u naselju Martinska Ves koju naseljava 18,87 % ukupnog stanovništva Općine. Na području Općine od neobiteljskih kućanstva najzastupljenija su samačka kućanstva, dok su od obiteljskih kućanstava najzastupljenija dvočlana.

Tablica 11: Prikaz privatnih kućanstva prema tipu i broju članova

| Privatna kućanstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno | Obiteljska kućanstva prema broju članova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Neobiteljska kućanstva |  |  |
|  | svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više | svega | samačka kućanstva | višečlana kućanstva |
| 1.029 | 709 | 246 | 155 | 147 | 76 | 46 | 23 | 10 | 3 | 2 | 1 | 320 | 298 | 22 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovnika za 2021. god.

2.8.6. Broj, vrsta (namjena) i starost građevina na području Općine

- Podjela objekata prema kategoriji gradnje:

I – zidane zgrade (zgrade zidane do 1940. godine), što znači da su objekti građeni uglavnom od cigle vezane žbukom te sa stropovima od drvenih greda i nešto armiranobetonskih, ali bez horizontalnih i vertikalnih serklaža,

II – zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama (od 1945-tih godina do 1960-tih godina),

III – armiranobetonske skeletne zgrade (od 1960-tih godina do danas),

IV – zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova (od 1960-tih godina do danas),

V – skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-tih godina do danas).

Podaci za područje Općine koji bi klasificirali sve izgrađene stambene objekte prema navedenoj podjeli još ne postoje. Kako bi se dobio približan postotni udio stambenih objekata po pojedinim tipovima, korišteni su podaci o vremenu gradnje građevina na području Republike Hrvatske prema Popisu stanovništva iz 2021.god.

10 % zidane zgrade Tip I

30 % zidane zgrade s armirano betonskim serklažama Tip II (od 1945-tih godina do 1960-tih godina)

30 % armiranobetonske skeletne zgrade Tip III (od 1960-tih godina do danas)

20 % zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova Tip IV (od 1960-tih godina do danas)

10 % skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima Tip V (od 1960-tih godina do danas).

Građevine u naseljima su izduženog tipa. Prisutan je određeni broj drvenih katnica, podzidanih ciglom u prizemnoj zoni. Veći dio objekata (visine do P+2) je stare gradnje (cigla+drvo) s drvenim međukatnim i tavanskim konstrukcijama te drvenom / plastičnom stolarijom. Zgrade su povremeno međusobno spojenih drvenih krovnim konstrukcija. Nova izgradnja je značajno prisutna.

- Problematične su:

- zgrade izgrađene prije razdoblja protupotresnog građenja,

- obiteljske kuće izgrađene bez kontrole,

- zgrade u kojima je izvršena adaptacija s izmjenama u konstrukciji, a bez detaljnih provjera.

Najugroženija područja u situaciji potresa su u  naseljima gdje je najveća gustoća naseljenosti i najveći broj stanovnika.

- Objekti na području Općine u kojima se okuplja veći broj ljudi dom

Tablica 12: Popis građevina na području Općine u kojima se okuplja i može biti ugrožen veći broj ljudi

| Naziv građevine | Adresa | Kapacitet |
| --- | --- | --- |
| Društveni dom | Desno Trebarjevo | 300 |
| Društveni dom | Desno Željezno | 150 |
| Društveni dom | Jezero Posavsko | 150 |
| Društveni dom | Žirčica | 150 |
| Društveni dom | Tišina Kaptolska | 150 |
| Društveni dom | Lijeva Luka | 150 |
| Društveni dom | Lijeva Martinska Ves | 250 |
| Društveni dom | Mahovo | 100 |
| Društveni dom | Tišina Erdedska | 100 |
| Društveni dom | Strelečko | 100 |
| Društveni dom | Bok Palanječki | 100 |
| Osnovna škola Braća Radić | Desna Martinska Ves | 190 |
| Crkva sv. Martina | Desna Martinska Ves | 100 - 200 |

- Skloništa s kapacitetima i drugi objekti za sklanjanje

Na području Općine nema skloništa osnovne namjene te će se u slučaju potrebe morati koristiti skloništa dopunske namjene (podrumi i što niže etaže zgrada gdje je potrebno izvršiti brtvljenje prostora za sklanjanje).

- Kapaciteti za zbrinjavanje (smještaj i priprema hrane)

Zbrinjavanje je moguće provesti u prostorima zgrade škole, društvenim i vatrogasnim domovima, ugostiteljskim objektima te vikendicama. U istim objektima moguća je i priprema hrane jer su uglavnom opremljeni kuhinjama.

Tablica 13: Popis kapaciteta za zbrinjavanje na području Općine

| Naziv građevine | Kapacitet | Kuhinja DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Osnovna škola braće Radić, Desna Martinska Ves | 190 | Da |
| Društveni dom Desno Trebarjevo | 300 | Da |

2.9. Ekonomsko – gospodarski pokazatelji na području Općine

2.9.1. Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja dobim iz mrovinskog

S obzirom na podatke Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje, na području Općine u stalnom radnom odnosu bilo je ukupno 290 stanovnika, točnije 10,14 % ukupnog broja stanovnika Općine. Prihode od mirovina ostvarilo je ukupno 511 stanovnika, odnosno 17,56% ukupnog broja stanovnika.

Tablica 14: Raspodjela stanovništva Općine prema djelatnosti i broju zaposlanih

| R.Br. | Područje djelatnosti | Muškarci | Žene | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 31 | 18 | 49 |
| 2. | Rudarstvo i vađenje | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Prerađivačka industrija | 49 | 13 | 62 |
| 4. | Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Građevinarstvo | 79 | 8 | 87 |
| 7. | Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala | 56 | 2 | 58 |
| 8. | Prijevoz i skladištenje | 5 | 0 | 5 |
| 9. | Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 3 | 2 | 5 |
| 10. | Informacije i komunikacije | 3 | 1 | 4 |
| 11. | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 0 | 2 | 2 |
| 12. | Poslovanje nekretninama | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 0 | 8 | 8 |
| 14. | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 0 | 3 | 3 |
| 15. | Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje | 8 | 6 | 14 |
| 16. | Obrazovanje | 4 | 22 | 26 |
| 17. | Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 3 | 2 | 5 |
| 18. | Umjetnost, zabava i rekreacija | 2 | 3 | 5 |
| 19. | Ostale uslužne djelatnosti | 3 | 3 | 6 |
| 20. | Djelatnosti kućanstva kao poslodavca; djelatnosti kućanstva | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Nepoznato - neprevedene šifre djelatnosti | 0 | 0 | 0 |
|  | UKUPNO: | 246 | 93 | 339 |

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2024. god

Tablica 15: Prikaz raspodjele stanovnika prema izvoru sredstava za život

| Stalni radni odnos | 290 |
| --- | --- |
| Prihodi od poljoprivrede | 49 |
| Starosna mirovina | 350 |
| Invalidska mirovina | 69 |
| Ostale mirovine | 92 |
| Ostali prihodi – nacionalna naknada | 16 |
| Ukupno: | 866 |

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2024.god

2.9.2. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada na području Općine

S obzirom na podatke Hrvatskog zavoda za statistiku, 12,23 % stanovnika Općine prima starosne mirovine, 2,41 % stanovnika prima invalidske mirovine, dok 3,22 % stanovnika prima ostale mirovine. Ukupan broj stanovnika koji prima neku vrstu mirovinskih, socijalnih ili sličnih naknada iznosi 18,42 % od ukupnog broja stanovnika Općine.

Tablica 16: Vrste naknada i broj primatelja naknada na području Općine

| Stanje podataka za siječanj 2024., isplata u veljači 2024. |  |  |
| --- | --- | --- |
| MARTINSKA VES |  |  |
| Br. | Izvor sredstava za život | Broj korisnika |
| 1. | Starosna mirovina | 350 |
| 2. | Invalidska mirovina | 69 |
| 3. | Ostale mirovine | 92 |
| 4. | Ostali prihodi |  |
|  | - nacionalna naknada (za prosniac 2023., isplata u siječnju 2024.) | 16 |
|  | Ukupno | 527 |

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2024. god

2.9.3. Proračun Općine

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 34. Statuta Općine Martinska Ves ("Službeni vjesnik" broj 42/13, 38/14, 5/18, 6/20 i 12/21), Općinsko vijeće Općine Martinska Ves na 14. sjednici održanoj 11. prosinca 2023. godine donijelo je Proračun Općine Martinska Ves za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Posebnost proračuna očituje se u nastavku provođenja poticajnih mjera razvoju gospodarstva, provođenju pronatalitetne politike i ulaganju u infrastrukturu.

Osim izravnih pomoći građanima, ulaganje u kvalitetu života građana postiže se i provođenjem raznih programa iz područja kulture i sporta, stvaranjem i promicanjem turizma na području Općine, sufinanciranjem programa udruga i sl.

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Martinska Ves za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.460.357 eura, dok su rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 2.727.483 eura.

Vezano uz poslove civilne zaštite iz Proračuna  Općine bitno je izdvojiti sljedeće stavke:

- Rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa: 6.485,00 eura,

- Rad HGSS-a:  1.327,00 eura,

- Protupožarna i civilna zaštita: 73.609,00 eura.

2.9.4. Gospodarske grane na području Općine

- Poljoprivredna proizvodnja

Na području Općine vrsta površina je pretežno poljoprivredna (oranice, vrtovi i livade). Oranice su pretežno zasijane žitaricama (pšenica i kukuruz), industrijskim biljem te povrćem i krmnim biljem. Mali dio Općine je voćarski kraj. Poljoprivredne površine su uglavnom u privatnom vlasništvu, a male površine oranica su u državnom vlasništvu.

Sukladno podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, završno s 31. prosinca 2023. godine, na području Općine nalazi se 4508,17 ha oranica, 0,05 ha staklenika na oranicama, 438,11 ha livada, 1144,18 ha pašnjaka, 0,16 ha vinograda, 89,11 ha voćnjaka, 0,09 ha mješovitih višegodišnjih nasada, 0,5 ha ostale vrste uporabe zemljišta, 2,83 ha privremeno neodržavanih parcela, ukupno 6183,2 ha ARKOD parcela.

Tablica 17: Prikaz broja i površine ARKOD – a i broja PG – a s obzirom na veličinu i sjedište PG -a za područje Općine

| Naselje | Broj PG - a | Broj ARKOD parcela | Površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| BOK PALANJEČKI | 9 | 48 | 13,52 |
| DESNA MARTINSKA VES | - | - | - |
| DESNI DUBROVČAK | 8 | 34 | 12,06 |
| DESNO TREBARJEVO | 12 | 83 | 24,28 |
| DESNO ŽELJEZNO | 10 | 76 | 20,2 |
| JEZERO POSAVSKA | 8 | 60 | 18,63 |
| LIJEVA LUKA | 13 | 46 | 26,58 |
| LIJEVO TREBARJEVO | 4 | 13 | 4,36 |
| LIJEVO ŽELJEZNO | 1 | 2 | 2,21 |
| LJUBLJANICA | 1 | 6 | 2,25 |
| MAHOVO | 10 | 25 | 16,99 |
| MARTINSKA VES | 27 | 122 | 48,26 |
| SETUŠ | 13 | 35 | 16,33 |
| STRELEČKO | 10 | 27 | 10,68 |
| TIŠINA ERDEDSKA | 13 | 39 | 21,03 |
| TIŠINA KAPTOLSKA | 15 | 51 | 19,04 |
| ŽIRČICA | 3 | 20 | 7,85 |

Slika 3: Prikaz poljoprivrednih površina na području Općine

Izvor: Državna geodetska uprava (DGU), Preglednik, 2024. god.

2.9.5. Velike gospodarske tvrtke na području Općine

- Gospodarstvo

Tablica 18: Prikaz pravnih osoba u gospodarstvu prema djelatnosti

| R.Br. | Naziv pravne osobe | Lokacija pravne osobe | Djelatnost pravne osobe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MAXAM DETINES d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge | Mahovo 170, Martinska Ves, 44000 | C2051-Proizvodnja eksploziva |
| 2. | POŽGAJEC d.o.o. za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo | Desno Željezno 45, Desna Martinska Ves, 44201 | C1610 - Piljenje i blanjanje drva |
| 3. | ŠAREC, građevinski obrt, Mario Šarec, Lijeva Martinska Ves 127 | Lijeva Martinska Ves 127, Lijeva Martinska Ves, 44201 | F4120 – Gradnja stambenih i nestambenih zgrada |
| 4. | PILANA JURAČAK d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Desna Martinska Ves, Desna Martinska Ves 27, Martinska Ves, 44000 | C1610 – Piljenje i blanjanje drva |
| 5. | TELEMONT SISAK, Uslužni obrt za uvođenje telekomunikacijskih sustava, Neno Sadak, Tišina Kaptolska 91 | Tišina Kaptolska 91, Tišina Kaptolska, 44000 | F4321 – Elektroinstalacijski radovi |
| 6. | KELEČIĆ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Tišina Erdedska 23, Tišina Erdedska, 44000 | C1091 - Proizvodnja pripremljene stočne hrane |
| 7. | GREEN WOOD d.o.o. za uslugu i trgovinu | Desno Željezno 45, Desno Željezno, 44000 | C1610 – Piljenje i blanjanje drva |
| 8. | DEMAS AGRO USLUGE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Luka Lijeva 84, Martinska Ves, 44000 | A0125 – Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća |
| 9. | INHIBITOR SISAK d.o.o. za proizvodnju zaštitnih premeza, trgovinu i usluge | Strelečko 5, Strelečko, 44000 | C2030 – Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova |
| 10. | ŽIRČICA HRAST d.o.o. za trgovinu i usluge | Žirčica 45, Žirčica, 44201 | A0210 – Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime |
| 11. | HANĐAK d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Lijeva Martinska Ves 70, Martinska Ves, 44000 | F4321 – Elektroinstalacijski radovi |
| 12. | MLAĐENOVIĆ j.d.o.o. za ugostiteljstvo | Desni Dubrovčak 6, Desni Dubrovčak, 44000 | A0125 – Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća |
| 13. | TEHNOTEL SADAK d.o.o. za usluge | Tišina Kaptolska 91, Tišina Kaptolska, 44000 | J6110 – Djelatnosti žičane telekomunikacije |
| 14. | MARGUŠIĆ GRADITELJSTVO j.d.o.o. za usluge | Mahovo 44, Mahovo, 44000 | F4120 - Gradnja stambenih i nestambenih zgrada |
| 15. | MATLEKOVIĆ j.d.o.o. za trgovinu i usluge | Mahovo 51, Mahovo, 44000 | F4331 – Fasadni i štukaturski radovi |
| 16. | JAKŠIĆ USLUGE j.d.o.o. za proizvodnju i građevinarstvo | Lijeva Luka 160, Lijeva Luka, 44000 | C1623 – Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata |
| 17. | PERAK TRANS j.d.o.o. za usluge i trgovinu | Ulica Ive Križanca - Dide 20, Strelečko, 44000 | H4941 – Cestovni prijevoz robe |
| 18. | ENERPRO SYSTEMS j.d.o.o. za usluge i trgovinu | Tišina Erdedska 133, Tišina Erdedska, 44000 | F4399 – Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n. |
| 19. | MES KNEŽEVIĆ j.d.o.o. za usluge i trgovinu | Ulica Miodraga Krunića 7, Strelečko, 44000 | F4399 – Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n. |
| 20. | KUŠTRO USLUGE j.d.o.o. za završne radove u graditeljstvu | Lijeva Martinska Ves 46, Martinska Ves, 44000 | F4333 – Postavljanje podnih i zidnih obloga |
| 21. | ELTIK ELEKTROINSTALACIJE d.o.o. za usluge i trgovinu | Bok Palanječki 10, Bok Palanječki, 44000 | F4321 – Elektroinstalacijski radovi |
| 22. | RADOVAN d.o.o. za proizvodnju i usluge | Desna Martinska Ves 49, Martinska Ves, 44000 | P8559 – Ostalo obrazovanje i poučavanje, d.n. |
| 23. | AIRBENT RATKOVIĆ j.d.o.o. za usluge | Marijana Celjaka P/N 30, Strelečko, 44000 | F4322 – Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju |
| 24. | MLAĐENOVIĆ PROJEKTI j.d.o.o. za uslugu i trgoinu | Desni Dubrovčak 6, Desni Dubrovčak, 44000 | I5630 – Djelatnosti pripreme i usluživanja pića |
| 25. | KELČEC TEL j.d.o.o. za usluge | Tišina Kaptolska 97, Tišina Kaptolska, 44000 | J6110 - Djelatnosi žićane telekomunikacije |
|  | KSEA SERVICES d.o.o. za usluge i trgovinu | Setuš 14, Setuš, 44000 | C3320 . Instaliranje industrijskih strojeva i opreme |
| 26. | Sarkotić MedikoS d.o.o. za usluge | Strelečko 1/B, Strelečko, 44000 | S9604 – Djelatnosti za njegu i održavaje tijela |
| 27. | BAČAK TRANS j.d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge | Marijana Celjaka P/N 49, Strelečko, 44000 | H4941 – Cestovni prijevoz robe |
| 28. | HAJENIĆ j.d.o.o. za proizvodnju | Desna Martinska Ves 49, Martinska Ves, 44000 | C1629 – Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala |
| 29. | POSAVINA HRAST POMORAVEC j.d.o.o. za trgovinu i usluge | Žirčica 45, Žirčica, 44201 | G4673 – Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom |
| 30. | JUNG AGRAR j.d.o.o. za usluge i trgovinu | Desno Trebarjevo 31/B, Desno Trebarjevo, 44000 | A0119 – Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva |

Izvor: Digitalna komora, 2024., Fininfo 2024.god.

- Poduzetničke, proizvodne, gospodarske i industrijske zone

Na području Općine, 2007.god. osnovana je Poduzetnička zona „Mahovo“.

Slika 4: Prikaz Poduzetničke zone „Mahovo“

Izvor: Internet stranice Općine Martinska Ves, 2024.

U Poduzetničkoj zoni „Mahovo“ trenutno posluje jedan poduzetnik, tvrtka MAXAM DETINES d.o.o., u čijem su privatnom vlasništvu k.č.br. 19/1 i 20, a koja zapošljava 65 djelatnika u 2023. godini. Do Poduzetničke zone postoji asfaltirana pristupna cesta, ista je u cijelosti obnovljena 2011.god., dok je dalje unutar zone makadamski put.

Izrađen je projekt vodoopskrbe Poduzetničke zone, a planira se daljnji razvoj zone, posebice njene energetske i komunalne infrastrukture.

2.9.6. Objekti kritične infrastrukture

2.9.6.1. Telekomunikacije

Na području Općine izgrađeno je 5 UPS – a s pristupnim mrežama, koje zadovoljavaju potrebe za TK uslugama i to:

- UPS Desna Martinska Ves,

- UPS Lijeva Martinska Ves,

- UPS Tišina kaptolska,

- UPS Tišina Erdedska,

- UPS Desno Željezno.

Navedeni UPS – ovi povezani su najsuvremenijim svjetlovodnim sustavima prijenosa s glavnom centralom AXE Sisak.

Za potrebe mobilne telefonije postavljena je bazna stanica BS, za GSM mrežu (098) u Desnom Trebarjevu, s pripadajućim antenskim sustavom.

Jedan od najvažnijih razvojnih zadataka HT-a u bliskoj budućnosti je širenje spektra telekomunikacijskih usluga pored osnovnih uskopojasnih govornih i na širokopojasne usluge (Internet, ISDN, ATM, KTV) što će ovisiti o brzini ekonomskog razvoja pojedine regije.

2.9.6.2. Plinoopskrba

Na području Općine nema plinskih redukcijskih i odorizacijskih stanica. Na postojeću plinsku mrežu priključeno je 6 korisnika, odnosno postoji 6 kućanstava u sustavu plinoopskrbe. Pravne osobe nisu priključene na distributivnu mrežu. Distributer plina je E.ON Distribucija d.o.o.

2.9.6.3. Elektroenergetika

Općinu pokriva distribucijsko područje „Elektra“ – Sisak. Prema očitovanju i dotavljenim dokumentima od Elektre Sisak Općina Martinska Ves ima prema procjeni oko 1.500 potrošača.

Podaci o vrstama i duljinama elektroenergetskih objekata:

- Popis TS 20/0, 4 kV: 28

Tablica 19: Popis svih trafostanica u Općini Martinska Ves

| 22 LIPANJ 3 | LJUBALJANICA | MARTINSKA VES LIJEVA 4 | TIŠINA LIJEVA -JUG |
| --- | --- | --- | --- |
| BOK | MAHOVO 1 | PETROVO POLJE | TIŠINA LIJEVA - SJEVER |
| CS MAHOVO | MAHOVO 2 | POŽGAJEC | TREBARJEVO DESNO |
| DUBROVČAK DESNI | MARTINSKA VES DESNA 1 | SETUŠ | TRENARJEVO LIJEVO |
| GOSPODARSKO DVORIŠTE | MARTINSKA VES DESNA 2 | STRELEČKO | ŽELJEZNO DESNO |
| JEZERO | MARTINSKA VES LIJEVA 1 | TIŠINA DESNA | ŽELJEZNO DESNO 2 |
| LUKA LIJEVA | MARTINSKA VES LIJEVA 2 | TIŠINA LIJEVA - CENTAR | ŽIRČICA |

- Ukupna duljina dalekovoda:

- nadzemni SN vodovi: 51,8 km

- podzemni vodovi : 5,6 km.

- niskonaponske mreže: 50 km

Područjem Općine Martinska Ves, Sisačko-moslavačka županija, prelaze postojeći objekti prijenosne mreže (nadzemni vodovi nazivnog napona 110 kV, 220 kV) u nadležnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Prijenosnog područja Zagreb.

Tablica 20: Popis dalekovoda Mraclin 1

| Dalekovod 220 kV – MRACLIN 1 |  |
| --- | --- |
| Godina izgradnje: | 1970./76./2014. |
| Duljina voda: | 44,0 km |
| Duljina voda preko područja Općine Martinska Ves | ~ 4,9 km |
| Vodiči | Al/Fe 3x360/60 mm2 |
| Zaštitno uže | OPGW |
| Izolatori | Kapasti stakleni U-120 tipa ˝SEDIVER˝ |
| Broj stupova | 106 |
| Broj stupova na području Općine Martinska Ves | 12 |
| Tip stupova: čelično-rešetkasti tip | ˝JELA˝, ˝BAČVA˝ |
| Tip stupova na području Općine Martinska Ves | ˝JELA˝ |

Tablica 21: Popis dalekovoda Mraclin

| Dalekovod 110 kV – MRACLIN-SISCIA/DV 110 kV PRAČNO – SISCIA (dionica na zajedničkim stupovima) |  |
| --- | --- |
| Godina izgradnje: | 1957./62./70./07. |
| Duljina voda: | 33,1 km (DV 110 kV MRACLIN – SISCIA) 20,8 km (DV 110 kV PRAČNO – SISCIA) |
| Duljina voda preko područja Općine Martinska Ves | ~ 2,6 km (zajednička dionica) |
| Vodiči | Al/Fe 3x240/40 mm2 |
| Zaštitno uže | OPGW Fe II, 50 mm2 |
| Izolatori | Kapasti stakleni U-120 tipa ˝SEDIVER˝ |
| Broj stupova | 88 (DV 110 kV MRACLIN – SISCIA) 60 (DV 110 kV PRAČNO – SISCIA) |
| Broj stupova na području Općine Martinska Ves | 8 (zajednički stupovi) |
| Tip stupova: čelično-rešetkasti tipa | ˝BAČVA˝, ˝Y˝, ˝DUNAV˝ |
| Tip stupova na području Općine Martinska Ves | ˝BAČVA˝ |

Slika 5: Pregledna karta Općine Martinska Ves

Izvor: HOPS, 2024.

Na području Općine Martinska Ves, Sisačko-moslavačka županija, se ne nalaze  transformatorske stanice nazivnog napona 110 kV, 220 kV odnosno 400 kV u nadležnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Prijenosnog područja Zagreb.

2.9.6.4. Vodoopskrba

Vodoopskrbom u Općini Martinska Ves upravlja poduzeće Sisački vodovod d.o.o.

Vodoopskrbna zona Sisak – Petrinja smještena je na središnjem prostoru Županije i obuhvaća područje gradova i općina južno od rijeke Save, a to su gradovi Sisak i Petrinja te Općine Lekenik, Martinska Ves i dio Općine Sunja. Na području ove vodoopskrbne zone, formiran je Regionalni vodovod Sisak – Petrinja temeljen na vodozahvatu rijeke Kupe kod Novog Selišta. Instalirani kapacitet vodozahvata dovoljan je da osigura potrebe za pitkom vodom cijele vodoopskrbne zone u dugoročnom planskom razdoblju.

Područje vodoopskrebe: naselja u Općini Martinska Ves

Broj korisnika: 1003

Broj kućanstava u sustavu vodoopskrbe: 954

Broj pravnih osoba u sustavu vodoopskrbe: 49

Vodosprema sa kapacitetom: 0

Popis filtarskih, crpnih i klorinatorskih stanica: 0

Popis naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske hidrantske mreže:

- Bok Palanječki: nadzemnih hidranata 8, podzemnih hidranata 4(ukupno 12),

- Strelečko: nadzemnih hidranata 17, podzemnih hidranata 5 (ukupno 22),

- Tišina Kaptolska: nadzemnih hidranata 7, podzemnih hidranata 1(ukupno 8),

- Žirčica: nadzemnih hidranata 4, podzemnih hidranata 3 (ukupno 7),

- Ljubljanica: nadzemnih hidranata 4, podzemnih hidranata1 (ukupno 5),

- Martinska Ves: nadzemnih hidranata 12, podzemnih hidranata 2 (ukupno 14),

- Trebarjevo Desno: nadzemnih hidranata 11, podzemnih hidranata 1 (ukupno 12),

- Željezno Desno: nadzemnihi hidranata 13, podzemnih hidranata 2 (ukupno 15),

- Jezero: nadzemnih hidranata 8,

- Dubrovčak Desni: nadzemnih hidranata 9,

- Tišina Erdedska: nadzemnih hidranata 17, podzemnih hidranata 1 (ukupno 18),

- Setuš: nadzemnih hidranata 8,

- Mahovo: nadzemnih hidranta 26,

- Martinska Ves Lijeva: nadzemnih hidranata 16,

- Trebarjevo Lijevo: nadzemnih hidranata 6,

- Luka Lijeva: nadzemnih hidranata 23.

Hidranti su ispitani sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12), te su rezultati ispitivanja sljedeći:

- Bok Palanječki: hidranti zadovoljavaju odredbe Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12),

- Strelečko:  hidranti zadovoljavaju odredbe Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12),

- Tišina Kaptolska: hidranti zadovoljavaju odredbe Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12),

- Žirčica: hidranti zadovoljavaju odredbe Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12),

- Ljubljanica: hidranti zadovoljavaju odredbe Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12),

- Martinska Ves Desna: hidranti zadovoljavaju odredbe Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12),

- Martinska Ves Lijeva: hidranti zadovoljavaju odredbe Pravilnika o provjeri ispravnossti stabilnih sustava zaštite od požara (NN/14).

Tlak i protoci u hidrantskoj mreži:

- Bok Palanječki: statički tlak- 4,5 bar, dinamički tlak 3,9 bar, protok- 667 I/min,

- Strelečko: statički tlak- 4,5 bar, dinamički tlak 3,9 bar, protok- 667 I/min,

- Tišina Kaptolska: statički tlak- 4,5 bar, dinamički tlak- 3,9 bar, protok- 667 I/min,

- Žirčica: statički tlak- 4,5 bar, dinamički tlak- 3,9 bar, protok- 667 I/min,

- Ljubljanica: statički tlak- 4,5 bar, dinamički tlak- 3,9 bar, protok- 667 I/min,

- Martinska Ves Desna: statički tlak- 4,5, dinamički tlak- 3,9 bar, protok- 667 I/min,

- Martinska Ves Lijeva: statički tlak- 4,6, dinamički tlak- 4,1 bar, protok 684 I/min.

2.9.6.5. Sustav odvodnje otpadnih voda

Općina nema izgrađenu kanalizaciju, a otpadne vode se odvode u sabirne ili septičke jame ili se izravno ispuštaju u teren.

2.9.6.6. Mostovi, vijadukti, tuneli i sl.

- Most Martinska Ves

- viseći most preko rijeke Save koji spaja Desnu i Lijevu Martinsku Ves,

- trenutno je jedini viseći most u Hrvatskoj po kojem može teći cestovni promet i ujedno jedan od 3 viseća mosta u Hrvatskoj,

- most ima jednu prometnu traku, koja se uz pomoć prometne signalizacije naizmjence otvara za promet u oba smjera,

- uz prometnu traku za motorna vozila nalazi se i biciklistička i pješačka staza,

- maksimalna nosivost mosta je 12 t uz pojedinačni prijelaz interventnih vozila, a u normalnom prometu maksimalna težina vozila je ograničena na 5t,

- most je izgrađen kako bi se zamijenila riječna skela koja često nije mogla prometovati kada je vodostaj bio visok što je otežavalo komunikaciju između naselja,

- jedini most preko Save između Zagreba i Siska.

Slika 6: Prikaz mosta Martinska Ves

Izvor: Općina Martinska Ves, 2023.god.

2.10. Prirodno – kulturni pokazatelji na području Općine

2.10.1. Zaštićena područja

Na području Općine mogu se specificirati područja Ekološke mreže Natura 2000:

Područja prema direktivi o staništima:

- HR2000415 Odransko polje (značajni krajobraz)

- HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice (područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

- HR2000465 Žutica

Područja prema direktivi o pticama:

- HR1000003 Turopolje

Značajni krajobraz Odransko polje nalazi se na području Sisačko –moslavačke županije, a dio prolazi kroz Općinu Martinska Ves. Područje je proglašeno zaštićenim 2006. godine, s ciljem očuvanja poplavnih šuma i livada uz rijeku Odru s krajobrazne cjeline-prostrani kompleks nizinskih hrastovih šuma te agrarni krajobraz u kojem se istiću poplavni tavnjaci uz rijeku Odru.

Sava nizvodno od Hrušćice nalazi se na Popisu područja od posebne važnosti za ptice, uspostavljenom od strane nevladine udruge BirdLife International, a pripada IBA području HR009 – Alluvial Wetlands of River Sava, ukupne površine od 210.000 ha. Rijeka Sava kod Hrušćice mijenja svoj tok od brzog u gornjem dijelu prema sporom u donjem dijelu, a to je jedini preostali dio rijeke s dobo razvijenim šljunkovitim otocima i obalama.

Žutica se nalazi uz kanal Lonja-Strug i koristi se za obranu od poplava. To je područje zadržavanja visoke vode rijeke Save.

Turopolje je nizinsko područje između rijeka Odre i Save. Najznačajniji dijelovi ovog područja su velike mokre livade, važne za gniježđenje kosca. Šume hrasta lužnjaka razvijene su na sjevernom dijelu rijeke Odre, a važne su za reprodukciju orla štekavca. Ostala staništa su sastojine vrba i topola uz rijeku Savu i mozaički krajolici pogoni za gnježđenje bijele rode. Velike površine povremeno poplavljenih pašnjaka koriste se za ekstenzivan uzgoj velikog broja stoke među kojima su i domaće pasmine: Posavski konj i Turopoljska svinja.

ŽUTICA

SAVA NIZVODNO OD HRUŠĆICE

ODRANSKO POLJE

TUROPOLJE

MARTINSKA VES

Slika 7: Prikaz područja Ekološke mreže NATURA 2000 na području Općine Martinska ves

Izvor: Bioportal, 2024. god.

- Šumska područja

Šumske površine su zastupljene nizinske šume hrasta lužnjaka, graba, jasena i žutilovke. Močvarne šume su za Posavinu karakteristične zajednice johe i vrba. Velike površine travnjaka su na degradiranim terenima gdje su iskrčene i uništene prvobitne prirodne šume hrasta lužnjaka, jasena i vrbe.

Tablica 22: Prikaz šumskih površina na području Općine

| Šumske površine Općine Martinska Ves |  |
| --- | --- |
| Vrsta Šume | Ukupno (ha) |
| Hrast lužnjak | 517 |
| Jasen | 321 |
| Joha | 53 |
| Neobraslo proizvodno | 62 |
| Neplodno | 24 |
| Ukupno šumskih površina: | 977 |

Izvor: Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Martinska Ves, 2019.god.

Slika 8: Prikaz površina na području Općine

Izvor: Državna geodetska uprava (DGU), Preglednik, 2019.god.

2.10.2 Kulturno – povijesna baština

Prema popisu spomenika kulture na području Općine evidentirano je:

- Crkve

- Župna crkva sv. Martina, Martinska Ves (Desna)

- Kapele i kapele poklonci

- Kapela sv. Petra i Pavla, Bok Palanječki,

- Grobljanska kapela, Martinska Ves (Desna),

- Kapela sv. Roka, Desno Željezno,

- Kapela poklonac, Žirčica.

- Župni dvor

- Župni dvor, Martinska Ves

- Građevine javne namjene

- Zgrada Općine, Martinska Ves,

- Zgrada stare škole, Martinska Ves 80,

- Društveni dom 'Braća Radić', Desno Trebarjevo.

- Spomenička mjesta

- Spomenik Anti i Stjepanu Radiću, Desno Trebarjevo,

- Desni Dubrovčak,

- Desno Željezno.

Prema utvrđenim kriterijima stupnja očuvanosti tradicijskih karakteristika ruralna naselja možemo valorizirati u sljedeće kategorije za područje Posavine, a koji se nalaze u Općini:

- kategorija: Bok Palanječki,

- kategorija: nema na području Općine,

- kategorija: Desna Martinska Ves, Lijeva Martinska Ves, Desni Dubovčak, Desno Trebarjevo, Lijevo Trebarjevo, Lijeva Luka, Mahovo. isto

Tablica 23: Prikaz kulturnih dobara na području Općine

| Registarski broj | Naziv dobra | Naselje | Vrsta kulturnog dobra | Klasifikacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-7561 | Skupina tradicijskih građevina u naselju Desni Dubrovčak | Desni Dubrovčak | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno | Stambene građevine |
| Z-7076 | Spomen obilježje osnivanja prvog partiznskog odreda u Hrvatskoj | Setuš | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno | Memorijalna obilježja mjesta |
| Z-7048 | Oltar sv. Petra i Pavla i slika Predaja ključeva svetom Petru u kapeli Svetog Petra i Pavla apostola | Bok Palanječki | Pokretno kulturno dobro – pojedinačno: Kapela sv. Petra i Pavla i barokni pil | Sakralni/religijski predmet |
| Z-6358 | Tradijska okućnica na kbr. 33 | Desni Dubrovčak | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno | Stambeno-gospodarske građevine |
| Z-5858 | Tradicijska okućnica na kbr. 11 | Mahovo | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno | Stambeno-gospodarske građevine |
| Z-5701 | Tradicijska okućnica na kbr. 29 | Mahovo | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno | Stambeno-gospodarske građevine |
| Z-5700 | Povijesna seoska cjelina naselja Bok Palanječki | Bok Palanječki | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno | Ruralna cjelina |
| Z-5590 | Crkva sv. Martina | Martinska Ves | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno | Sakralne građevine |
| Z-5562 | Tradicijska kuća | Martinska Ves | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno | Stambene građevine |
| Z-5539 | Tradicijska okućnica | Mahovo | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno | Stambene građevine |
| Z-5248 | Tradicijska kuća i gospodarska zgrada na kbr. 107 | Tišina Erdedska | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno | Stambeno-gospodarske građevine |
| Z-4821 | Tradicijsko gospodarstvo na kbr. 12 | Lijeva Luka | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno | Stambeno-gospodarske građevine |
| Z-4819 | Tradicijsko gospodarstvo na kbr. 8 | Lijevo Željezno | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno | Stambeno-gospodarske građevine |
| Z-4603 | Orgulje u crkvi sv. Martina | Martinska Ves | Pokretno kulturno dobro – pojedinačno: Crkva sv. Martina | Glazbeni instrumenti |
| Z-4340 | Tradicijska kuća kbr. 18 | Desni Dubrovčak | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno | Stambene građevine |
| Z-3488 | Kapela sv. Petra i Pavla i barokni pil | Bok Palanječki | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno | Sakralni kompleksi |
| P-6454 | Tradicijska okućnica u Lijevom Trebarjevu 1 | Lijevo Trebarjevo | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno | Stambeno-gospodarske građevine |

Izvor: Registar kulturnih dobara RH, 2024.god.

2.11. Povijesni pokazatelji na području Općine

2.11.1. Prijašnji događaji

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode (Službeni glasnik Sisačko moslavačke županije” broj 10/09) – Tuča,

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode 04 – poplava (Službeni glasnik Sisačko moslavačke županije” broj 13/10) – Poplava,

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode 05 – suša (Službeni glasnik Sisačko moslavačke županije” broj 14/11) – Suša,

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode (“Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije” broj 06/12) – Mraz,

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode 05  - suša za područje Grada Novska, Općine Donji Kukuruzari i Općine Martinska Ves (“Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije” broj 10/12)  - Suša,

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode 04 – poplava (“Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije” broj 05/13) – Poplava,

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode 04 – poplava (“Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije” broj 06/14) – Poplava,

- Odluka o proglašenju prirodne nepogode – potres (“Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije” broj 09/21) – Potres,

- Odluka o proglašenju prirodne nepogode – poplave na području gradova Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska, Petrinja, Popovača i općina Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Martinska Ves i Sunja (“Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije” broj 08/23) – Poplava.

2.11.2. Štete uslijed prijašnjih događaja

Tablica 24: Prikaz šteta prouzročenih elementarnim nepogodama

| Godina nastanka | Uzrok prirodnih nepogoda | Šteta u kunama |
| --- | --- | --- |
| 2004. | Poplava | 1.298.334,60 |
| 2007. | Suša | 3.137.661,49 |
| 2011. | Suša | 2.200.000,00 |
| 2012. | Mraz | 347.989,36 |
| 2012. | Suša | 3.448.803,99 |
| 2013. | Poplava | 2.564.337,99 |
| 2014. | Poplava | 771.518,23 |
| 2021. | Potres | 7.731.825,90 |
|  |  | Šteta u eurima |
| 2023. | Poplava | 756.379,51 |

2.11.3. Uvedene mjere nakon događaja koji su uzrokovali štetu

U cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i sprečavanje nastanka štete na istom propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

- minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,

- sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

- suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,

- korištenje i uništavanje biljnih ostataka,

- održavanje organske tvari u tlu,

- održavanje povoljne strukture tla,

- zaštita od erozije.

2.12. Pokazatelji operativne sposobnosti na području Općine

Operativne snage sustava civilne zaštite su svi prikladni i raspoloživi resursi operativnih snaga koji su namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite.

Sukladno odredbama članka 20. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/31, 114/22) mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

- stožeri civilne zaštite,

- operativne snage vatrogastva,

- operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,

- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,

- udruge,

- postrojbe i povjerenici civilne zaštite,

- koordinatori na lokaciji,

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

2.12.1. Popis operativnih snaga koje djeluju na području Općine

Na području Općine Martinska Ves mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

- Stožer civilne zaštite,

- Povjerenici civilne zaštite,

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite,

- Pilana Juračak, Ivan Juračak, Desna Martinska Ves 27, Martinska Ves,

- Pilana Požgajec d.o.o., Desno Željezno 45, Martinska Ves,

- Maxam Detines d.o.o., Mahovo bb, Martinska Ves,

- Osnovna škola “Braće Radić” Desna Martinska Ves 66, Martinska Ves.

- Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Novska, Staroselska 1, 44 330 Novska,

- Gradsko društvo Crvenog križa Sisak, Ulica kralja Tomislava 18, 44 000 Sisak

- Operativne snage vatrogastva:

- DVD Desno Trebarjevo,

- DVD Lijeva Martinska Ves,

- DVD Tišina Kaptolska,

- DVD Tišina Erdedska,

- DVD Lijeva Luka,

- DVD Žirčica,

- DVD  Desna Martinska Ves,

- DVD Jezero Posavsko,

- DVD Bok Palanječki,

- DVD Desno Željezno,

- DVD Desni Dubrovčak,

- DVD Mahovo,

- VZO Martinska Ves.

3. IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE

Identifikacija prijetnji jest početni korak u postupku izrade Procjene rizika. Prilikom identifikacije prijetnji potrebno je odrediti sljedeće: koje se sve prijetnje pojavljuju na području Općine, prostor na kojem se pojavljuju i način na koji mogu štetno, odnosno negativno utjecati na okoliš. Po identifikaciji, prijetnje se prikazuju u zbirnoj tablici s osnovnim opisom scenarija te najbitnijim učincima na društvene vrijednosti. Prikazuju se preventivne mjere i mjere odgovora, točnije reagiranja na prijetnju.

Kako bi se identificirale moguće prijetnje na području Općine korištena je Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god. u kojoj se nalaze karte vjerojatnih rizika za zasebna područja, Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije, 2017.god., u kojoj su navedene najvjerojatnije prijetnje koje mogu ugroziti područje i stanovništvo istog područja.

Procjena rizika od velikih nesreća je izrađena na temelju scenarija za svaki pojedini rizik.

3.1. Popis identificiranih prijetnji i rizika na području Općine

U tablici 25. prikazan je registar rizika, odnosno potencijalnih prijetnji za područje Općine te u skladu s time u tablici su prikazane moguće posljedice te mjere odgovora na prijetnje.

Tablica 25: Prikaz identifikacije prijetnji na području Općine - Registar rizika

| R.B. rizika | Prijetnja | Kratki opis scenarija | Utjecaj na društvene vrijednosti | Preventivne mjere | Mjere odgovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Epidemije i pandemije | Epidemija je neobično često pojavljivanje jedne bolesti u jednoj populaciji. Pandemija označava širenje infekcije bolesti u širokim zemljopisnim regijama, kontinentalnih ili globalnih razmjera. Mogućnost pojave epidemije predstavlja realnu opasnost za stanovništvo bilo kojeg područja pa tako i za stanovnike Sisačko – moslavačke županije. Hidrične se prenose vodom (trbušni tifus, bacilna i amebna dizenterija, paratifus, kolera i virusni hepatitis), alimentarne se prenose hranom (sve vrste bolesti kao i kod hidrične epidemije, botulizam, trovanje stafilokokima, salmoneloza, campylobacterioze i ostale CZB). Aerogene se prenose zrakom (gripa i druge respiratorne bolesti) i transmisivne – insekti (pjegavi tifus, malarija, vrućica Zapadnog Nila, HGBS, svrab). | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo | Protuepidemijske mjere i liječenje kojima će se smanjiti rizik od širenja, brze intervencije higijensko epidemiološke djelatnosti u suradnji s ostalim djelatnostima Zavoda za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije i sanitarne inspekcije, edukacija stanovništva Sisačko – moslavačke županije. | Obavješćivanje, edukacija, cijepljenje, DDD mjere, higijensko epidemiološka djelatnost, zaštita voda. |
| 2. | Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature | Toplinski val kao prirodna pojava uzrokovana klimatskim promjenama nastaje naglo bez prethodnih najava. Pojava toplinskog vala zahvatila je područje cijele Županije, a temperatura iznosi 35 °C. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo | Preventivne mjere prema Protokolu o zaštiti od vrućina u periodu 15. svibnja – 15. rujna, pridržavanje preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova (rashladiti tijelo, piti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na suncu, …) | Obavješćivanje, pružanje prve pomoći, zbrinjavanje oboljelih. |
| 3. | Ekstremne vremenske pojave – Tuča (Padaline) | Pojava se tuče, sugradice i ledenih zrna zajedničkim imenom naziva kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini kao i poljoprivredi. Kako bi se zaštitile poljoprivredne površine i smanjile štete nastale od tuče, prije više od 30 godina u kontinentalnom dijelu Hrvatske, osnovana je obrana od tuče. Državni hidrometeorološki zavod provodi obranu od tuče na ukupnoj površini od 24 100 km2. Sezona obrane od tuče traje od 1. svibnja do 30. rujna kada tuča može prouzročiti velike štete na poljoprivrednim kulturama te na ostaloj pokretnoj i nepokretnoj imovini. Operativna se obrana provodi pomoću raketa, a od 1995. godine i prizemnim generatorima na osam Radarskih centara (RC). Svaki centar odgovoran je za svoj dio branjenog područja. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | Edukacija i osposobljavanje građana s ciljem ublažavanja posljedica od snježnih oborina i poledica. Potrebno je redovito čišćenje pločnika, pristupnih putova, čišćenje snijega i leda s vozila prije uključivanja u promet i korištenje zimske opreme na vozilima. Poštivanjem urbanističkih mjera u izgradnji objekata smanjit će se posljedice uzrokovane kišom i/ili tučom. | Rano obavješćivanje i upozoravanje, pripremljena zimska služba. |
| 4. | Ekstremne vremenske pojave – Mraz (Padaline) | Padalina koja se pojavljuje od rujna do svibnja, pri čemu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom razdoblju. Ovu pojavu karakterizira kratkotrajni pad temperature prizemnog sloja zraka do 0° C ili niže, u toplom dijelu godine, a može izazvati velike štete posebno kada se radi o voćarskim i povrtnim kulturama. Pojava, intenzitet i trajanje mraza lokalnog je karaktera jer ovisi od nagiba i orijentacije terena, reljefa, vrste zemljišta i vegetacije. Mraz nastaje sublimacijom vodene pare na ohlađenim predmetima ili bilju kad je temperatura rosišta niža od 00C, a zrak se ohladi ispod rosišta. Prema nastanku možemo ga podijeliti na advekcijski, radijacijski i evaporacijski. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo | Savjetovanje, provođenje agrotehničkih mjera i mjera zaštite okoliša i prirode. | Upozoravanje. |
| 5. | Suša | Meteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborina može uzrokovati ozbiljne štete u poljoprivredi, vodoprivredi te u drugim gospodarskim djelatnostima. Za poljodjelstvo mogu biti opasne suše koje nastaju u vegetacijskom razdoblju. Nedostatak oborina u duljem vremenskom razdoblju može, s određenim faznim pomakom uzrokovati i hidrološku sušu koja se očituje smanjenjem površinskih i dubinskih zaliha vode. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo | Navodnjavanje, savjetovanje. | Upozoravanje. |
| 6. | Požari otvorenog tipa | Visoke temperature u proljetnom dijelu godine na području Sisačko - moslavačke županije te suha vegetacija pogoduju velikom broju požara otvorenog prostora gdje je bilo i smrtnih posljedica. Osim od požara vegetacije i suhog raslinja postoji opasnost od požara nastalih na građevinskim objektima. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | Edukacija stanovništva i provedba odluka o spaljivanju korova na otvorenom te agrotehničkih mjera. | Motrenje i rano upozoravanje prema lokalnim vatrogasnim društvima. |
| 7. | Degradacija tla - Klizišta | Klizanje je padinski proces pod kojim u užem smislu razumijevamo kretanje materijala, tla ili stijenskog materijala niz padinu po kliznoj plohi pod utjecajem gravitacije. Pritom voda i led mogu utjecati na te procese, ali oni nisu primarni prijenosnici. Klizišta se od drugih padinskih procesa razlikuju postojanjem izraženih granica u odnosu na susjedni prostor i brzinom kretanja materijala. Pojmom klizišta u širem smislu, obuhvaćen je niz procesa na padinama, uključujući urušavanje, prevrtanje, klizanje (u užem smislu), bočno širenje, tečenje i druge kompleksne pokrete. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | Izrada geološke studije upravljanja klizištima na području Općine, kartiranje klizišta u georeferencijalnom sustavu, utjecaj na kritičnu infrastrukturu. | Privremena sanacija klizišta, kontrola statike objekata . |
| 8. | Poplava- poplave uzrokovane prelijevanjem kopnenih vodnih tijela | Općina je smještena uz rijeku Savu, a omeđuju je na istoku rijeka: Lonja i na zapadu rijeka Odra. Vodotoci na području Općine pripadaju vodnom području sliva rijeke Save. Vodne površine su za područje Općine značajne jer velik dio prostora Općine predstavlja prirodnu retenciju u kojoj se voda duže ili kraće zadržava. Ova prirodna retencijska područja zadržavaju se i kao prostori plavljenja u sustavu obrane od poplava Srednjeg Posavlja. U prostorima retencije nije predviđena gradnja objekata, osim u funkciji sustava obrane od poplava. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | Građenje, tehničko i gospodarsko održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i vodnih građevina za melioracijsku odvodnju, tehničko o gospodarsko održavanje vodotoka i vodnog dobra i drugi rokovi kojima se omogućuju kontrolirani i neškodljivi protoci voda i njihovo namjensko korištenje, izgradnja sustava ranog upozoravanja, edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. | Uzbunjivanje, obavješćivanje, edukacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |
| 9. | Potres | Potres je elementarna nepogoda do kojeg dolazi uslijed pomicanja tektonskih ploča, a posljedica je podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike količine energije. Nastaju velikom brzinom, događaju se u bilo koje doba i bez upozorenja. Potresi su vjerojatno najveći uzrok smrtnosti uzrokovane prirodnim katastrofama. Područje Sisačko – moslavačke županije ugroženo je intenzitetom potresa jačine VII °MCS ljestvice. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | Praćenje seizmičke aktivnosti, protupotresno planiranje, projektiranje i gradnja sukladno odgovarajućim tehničkim propisima i hrvatskim/europskim normama, edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |

3.2. Odabrani rizici te razlozi odabira rizika na području Općine

Praćenjem pojave prirodnih nepogoda, epidemioloških pojava te nastanka industrijskih i prometnih nesreća u posljednjih 20 godina na području Općine zabilježena je pojava sljedećih rizika: epidemije i pandemije, ekstremne vremenske pojave – ekstremne temperature, ekstremne vremenske pojave – tuča (padaline), ekstremne vremenske pojave – mraz (padaline), suša, požari, degradacija tla-klizišta, poplava  i potres.

U Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves obradit će se rizici čija je pojava evidentirana na području Općine te rizici određeni kao visoki i vrlo visoki Procjenom rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku iz 2019. godine, točnije: epidemije i pandemije, ekstremne temperature, potres, požari, poplave i klizišta.

3.3. Kartografski prikaz

3.3.1. Karte prijetnji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izraditi kartu prijetnji. Karte se izrađuju u mjerilu 1:100 000 ili krupnije za područje županije te u mjerilu 1:25 000 ili krupnije za područje grada i općina. Mjerilo mora biti izabrano tako da prijetnje budu jasno vidljive i prepoznatljive u prostoru.

Na karti je potrebno prikazati sve obrađene prijetnje, odnosno:

- njihovu lokaciju,

- doseg,

- rasprostranjenost,

- ostale relevantne podatke.

Primjerice: obrađuju li se tehničko – tehnološke nesreće, na karti je potrebno prikazati svaku identificiranu lokaciju na kojoj se nesreća može dogoditi dok se scenarijem obrađuje jedna, odabrana lokacija ili niz lokacija, ako se radi o složenom riziku.

Prikaz se odnosi na rizike za koje je potrebno imati kartografski prikaz poput poplava ili tehničko – tehničkih prijetnji dok je za rizike poput epidemija i pandemija nepotrebno izrađivati kartografski prikaz prijetnji.

3.3.2. Karte rizika

Izrađuju se za područje županija u mjerilu 1:200 000 ili krupnije. Županijske karte izrađuju se na razini gradova i općina te na temelju rezultata procjena rizika gradova i općina za svaki pojedeni obrađeni rizik.

Ako je moguće karte gradova i općina izrađuju se na razini naselja, u protivnom se ne izrađuju.

Primjerice: županija se nalazi na području visokog i vrlo visokog rizika od potresa i poplava. Sve odabrane rizike moraju obraditi i gradovi i općine na području županije te će rezultate procjena rizika županija prikazati na kartama rizika do razine općina i gradova za svaki od odabranih rizika.

3.3.3. Kartografski prikaz rizika i prijetnji na području Općine

Prema Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije, Općina, obzirom na činjenicu da se rizici ne obrađuju na razini naselja već na razini same Općine kao prostorne jedinice, nije u obavezi izraditi kartu prijetnji i rizika za iste. S obzirom na to da na području Općine postoji vrlo visok rizik od poplava Općina će izraditi karte prijetnji za poplave.

4. KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA NA KATEGORIJE DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI

Posljedice po svaku od skupina društvenih vrijednosti procijenjene su prema određenim, definiranim kriterijima na način prikazan u Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije.

4.1. Život i zdravlje ljudi

Posljedice za život i zdravlje ljudi prikazane su u odnosu na ukupni broj stanovnika Općine za koje je procijenjeno da su zahvaćeni posljedicama određenih prijetnji – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Tablica 26: Prikaz posljedica na život i zdravlje ljudi

| Život i zdravlje ljudi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | Broj stanovnika u % |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |

4.2. Gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine te se ne odnosi na materijalnu štetu koja se prikazuje u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

Tablica 27: Prikaz posljedica na gospodarstvo

| Gospodarstvo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% obzirom na proračun) |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |
| 2 | Malene | 1 – 5 |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |
| 5 | Katastrofalne | >25 |

4.3. Društvena stabilnost i politika

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku procijenjene su s obzirom na štete nastale određenom prijetnjom na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od javnog i društvenog značaja. Kategorija posljedica na Društvenu stabilnost i politiku dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina od javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna šteta za Društvenu stabilnost i politiku, nastala posljedicama prijetnje prikazana je u odnosu na proračun Općine.

Tablica 28: Prikaz posljedica na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Društvena stabilnost i politika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% obzirom na proračun) |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |
| 2 | Malene | 1 – 5 |
| 3 | Umjeren | 5 – 15 |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |
| 5 | Katastrofalne | >25 |

Tablica 29: Prikaz posljedica na ustanove i građevine od javnog i društvenog značaja

| Društvena stabilnost i politika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% obzirom na proračun) |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |
| 2 | Malene | 1 – 5 |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |
| 5 | Katastrofalne | >25 |

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazivat će se zbirno.

Vrijednosti pokretnina i nekretnina određuju se podacima dobivenim iz Državnog zavoda za statistiku. Ako takvi podaci ne postoje koristit će se vrijednosti iz tablice priloga XIII. - Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina iz Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.

5. VJEROJATNOST POJAVE PRIJETNJE - RIZIKA

Pri određivanju vjerojatnosti, odnosno frekvencije pojave, točnije nastanka određenog rizika, za sve rizike koriste se iste vrijednosti vjerojatnosti, odnosno frekvencije. Za svaki identificirani rizik vjerojatnost, frekvencija je sistematizirana u 5 kategorija. Vjerojatnost pojave, frekvencija određenog rizika izračunata je tijekom izrade Procjene rizika, a u proračun su uzete vrijednosti onog događaja koji može uzrokovati štete sukladno kriterijima propisanim za svaku od kategorija društveni vrijednosti.

Tablica 30: Prikaz vjerojatnosti, frekvencije rizika

| Kategorija | Posljedice | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | >98 % | 1 događaj godišnje ili češće |

Za vrijednosti vjerojatnosti, frekvencije u obzir su uzeti samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisane kategorijom 1, konkretno štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna. Nije razmatrana vjerojatnost svakog potresa ili drugih prijetnji bez ikakve materijalne štete već samo vjerojatnost onog događaja, odnosno prijetnje koja može uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti.

6. SCENARIJI NA PODRUČJU OPĆINE

U postupku identifikacije rizika identificirana je svaka pojedinačna prijetnja na području Općine, određena Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu temelji se na scenarijima za svaki pojedini rizik. Scenarijem je opisana svaka odabrana prijetnja te njen nastanak i posljedice kako bi se po tom primjeru mogle planirati preventivne mjere, educirati stanovništvo, odnosno pripremati eventualni odgovor na veliku nesreću. Scenarij je u kontekstu procjenjivanja rizika, način predstavljanja rizika. Svrha scenarija je prikaz slike događaja i posljedica kakve mogu uzrokovati sve prirodne i tehničko - tehnološke prijetnje na području Općine.

Scenarij je opis:

- neželjenih događaja, jednog ili više povezanih događaja/prijetnji, za svaki obrađivani rizik koji ima posljedice na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvenu stabilnost i politiku,

- svega što vodi k nastajanju, odnosno uzrokuje opisane neželjene događaje, a sastoji se od svih radnji i zbivanja prije velike nesreće i “okidača” velike nesreće,

- okolnosti u kojima neželjeni događaji/prijetnje nastaju te stupnja ranjivosti i otpornosti stanovništva, građevina i drugih sadržaja u prostoru ili društva u razmjerima bitnim za razmatranje implikacija događaja/prijetnji za život i zdravlje ljudi te okoliš, imovinu, gospodarstvo, društvenu stabilnost i politiku,

- posljedica neželjenog događaja s detaljnim opisom svake posljedice pa svaku kategoriju društvenih vrijednosti.

Napomena: Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije, propisano je da za svaki rizik obrađen u procjeni treba izraditi kartu rizika. S obzirom na to da rizici nisu prikazani na razini naselja Općine navedene karte rizika nisu izrađene (opširnije u točci 3.3.).

6.1. RIZIK – Epidemije i pandemije

6.1.1. NAZIV SCENARIJA – Epidemija influence virusa te pojava novog virusa

Naziv scenarija

Epidemija influence te pojava epidemije novog virusa

Grupa rizika

Epidemije i pandemije

Rizik

Epidemije i pandemije

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj: Općina Martinska Ves, DZ Sisak – ispostava Martinska Ves

Izvršitelj: Pročelnik, Doktor

6.1.2. Uvod – Epidemija i pandemije

- Gripa ili influenca

Gripa ili influenca jest najteža virusna bolest dišnog sustava koja se lako prenosi, a prouzročena je virusima influence. Gripa se neizostavno pojavljuje svake godine u zimskim mjesecima u obliku manjih ili većih epidemija pa se zato naziva sezonskom gripom. Klinički je obilježena općim simptomima, točnije povišenom temperaturom i glavoboljom te bolovima u mišićima i umorom. Respiratorni simptomi obično nisu izraženi na početku bolesti, a nakon 1 do 2 dana pojavljuje se suhi kašalj i grlobolja. Gripu prate brojne komplikacije, među kojima je upala pluća, vrlo česta i teška bolest.

Postoje tri virusa gripe ili influence (A, B i C). Na površini lipidne ovojnice nalaze se dva osnovna virusna antigena - hemaglutinin (H) i neuraminidaza (N) koji nisu stabilni te stalno mijenjaju svoja antigenska svojstva pa tako nastaju mutacije virusa influence koje su osobito karakteristične za virus gripe A. Manje se promjene (antigensko skretanje) događaju češće, svake 2 do 3 godine, a veće (antigenski otklon) rjeđe, u prosjeku svakih 10 do 40 godina. Zato samo virus gripe A, zbog korjenitih promjena, može prouzročiti velike epidemije i pandemije (epidemije svjetskih razmjera) te čestu pojavu teških kliničkih oblika bolesti s brojnim komplikacijama.

Jedini prirodni izvor infekcije je čovjek. Kao kapljična infekcija, gripa se brzo prenosi i eksplozivno širi među ljudima. Suvremeni brzi ritam života u velikim gradovima, putovanja te rad u velikim kolektivima i svakodnevni kontakt s mnogo ljudi idealni su uvjeti za brzo širenje gripe. Virus se prenosi izravnim dodirom ili kapljičnim putem te uporabom inficiranih predmeta. Zaražena osoba, govorom, kašljem ili kihanjem izbacuje infektivni sekret kroz nos i usta raspršen u kapljice različite veličine.

Influenca odnosno gripa je sezonska bolest koja se svake godine javlja na području Sisačko - moslavačke županije u zimskim mjesecima, najčešće u periodu od prosinca do travnja.

- Koronavirus ili COVID – 19

Novi koronavirus koji je  otkriven u Kini krajem 2019. godine, nazvan je SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2). Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi. COVID-19 je naziv bolesti uzrokovane SARS-CoV-2.

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinja na čovjeka mogu se prenositi među ljudima.

Šišmiši se smatraju prirodnim domaćinima ovih virusa, no velik broj životinja mogu biti nositelji koronavirusa. Na primjer, koronavirus bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) prenose deve dok SARS-CoV-1  cibetke, životinje iz reda zvijeri srodnih mačkama.

Novi koronavirus, SARS-CoV-2, otkriven u Kini genetski je usko povezan s virusom SARS-a (SARS-CoV-1) i ta dva virusa imaju slične karakteristike, iako su podaci o ovom virusu još uvijek nepotpuni.

SARS se pojavio krajem 2002. godine Kini. U razdoblju od osam mjeseci 33 države su prijavile više od 8.000 slučajeva zaraze virusom SARS-a. Procjenjuje se da  je od SARS-a umrla jedna od deset oboljelih osoba.

U prva dva mjeseca epidemije COVID-19 prijavljeno je preko 100.000 oboljelih, sa značajnim širenjem bolesti izvan Kine i zahvaćajući veliki broj država širom svijeta, uključujući i Europu.

Iako se SARS-CoV-2 i virus gripe prenose s osobe na osobu i mogu imati slične simptome, ta dva virusa su vrlo različita i ponašaju se drugačije. Virus sezonske gripe poznat je desetljećima, javlja se sezonski u umjerenim klimatskim područjima, postoji cjepivo protiv njega kao i specifični antivirusni lijekovi. S druge strane, SARS-CoV-2 je potpuno novi virus zbog čega je prisutna opća osjetljivost stanovništva, a zbog još uvijek puno nepoznanica o njemu. Za razliku od virusa gripe, nema specifičnih lijekova protiv SARS-CoV-2.

Iako virus potječe od životinja, on se sada širi s osobe na osobu (prijenos s čovjeka na čovjeka). Virus se relativno brzo i lako širi među ljudima te se procjenjuje da bi jedna oboljela osoba u prosjeku mogla zaraziti dvije do tri osjetljive osobe. Međutim, na ovaj broj novozaraženih može se značajno utjecati nizom preventivnih mjera kao što su pranje ruku, izbjegavanje kontakta s oboljelima, rana detekcija i izolacija oboljelih te brza samoizolacija njihovih bliskih kontakata i dr. Virus se uglavnom prenosi kapljičnim putem pri kihanju i kašljanju, kao i indirektno putem kontaminiranih ruku, izlučevinama oboljele osobe s obzirom na to da virus može preživjeti nekoliko sati na površinama kao što su stolovi i ručke na vratima.

Trenutno se procjenjuje da je vrijeme inkubacije (vrijeme između izlaganja virusu i pojave simptoma) između 2 i 10 dana. Trenutno je poznato da se virus prenosi kada oboljeli ima simptome koji sliče simptomima gripe te je osoba najzaraznija kad ima izražene simptome bolesti. Postoje naznake da neki ljudi mogu prenijeti virus neposredno prije nego se oni pojave. To nije neuobičajeno kod virusnih infekcija, kao što se vidi iz primjera ospica, ali za ovaj novi virus nema jasnih dokaza da se bolest može prenijeti prije pojave simptoma.

Sustavna provedba mjera za prevenciju i kontrolu pokazala se učinkovitom u suzbijanju SARS-CoV i MERS-CoV virusa.

Velika većina najtežih oblika i smrti dogodila se među starijim osobama i onima s drugim kroničnim bolestima.

Koliko je poznato, virus može uzrokovati blage simptome slične gripi poput:

- povišene tjelesne temperature,

- kašlja,

- otežanog disanja,

- bolova u mišićima i

- umora.

U težim slučajevima javlja se teška upala pluća, akutni sindrom respiratornog distresa, sepsa i septički šok koji mogu uzrokovati smrt pacijenta. Osobe koje boluju od težih oblika kroničnih bolesti podložnije su težim oboljenjima.

Ne postoji specifično liječenje za ovu bolest. Pristup liječenju pacijenata s infekcijama vezanim uz koronaviruse je liječenje kliničkih simptoma (npr. povišene temperature, kašlja, dehidracije i dr.).

Pružanje njege (npr. potporna terapija i praćenje – terapija kisikom, infuzija i eksperimentalna primjena antivirusnih lijekova) može biti vrlo učinkovito kod oboljelih osoba. Specifičan simptom bolesti COVID – 19 je privremeni gubitak osjetila okusa i mirisa.

6.1.3. Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
| X | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.1.4. Kontekst – Epidemija i pandemije

Osobe starije životne dobi, kronični bolesnici te dojenčad starosne su skupine koje su najsklonije komplikacijama pri zarazi. Epidemiju karakterizira iznenadno povećanje slučajeva neke zarazne bolesti, na određenom području, a ako dođe do širenja bolesti na veće područje nastaje pandemija. Broj kroničnih bolesnika na području Općine nije poznat.

Kritičnu skupinu za određivanje referentnog broja ugroženog stanovništva čine: Osobe starije životne dobi od 65 godina na više, djeca 0 – 4 godine, osobe zaposlene u obrazovanju te zdravstveni i socijalni djelatnici.

- Gripa ili influence

U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2023./2024., zaključno s 11. veljače 2024. godine pristiglo 15 553 prijava oboljelih od gripe, od čega je 3539 prijava pristiglo u zadnjem (6.) tjednu. Prijave su pristigle iz svih županija. Veći broj oboljelih u ovom tjednu u odnosu na prethodne tjedne upućuje na uzlazni trend epidemije gripe što je u okviru očekivanog s obzirom na doba godine u kojem se nalazimo.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dominira virus gripe A, uz tek sporadičnu detekciju virusa gripe B.

Grafikon 1: Ukupan broj prijava oboljelih od gripe prema županijama u sezoni 2023./2024. na dan 11. veljače 2024.

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2024.god.

Grafikon 2: Stopa ukupnih prijava gripe prema županijama u sezoni 2023./2024. Na dan 11. veljače 2024.

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2024.god.

Grafikon 3: : Prikaz tjednog kretanja gripe tijekom zadnjih 5 sezona 2019./2010., 2010./2021., 2022./2023.god., 2023./2024.

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2024.god.

Uz sezonu gripe se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

Teško je reći koliko stvarno osoba umre od gripe izravno ili, što je češće, neizravno (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse).

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti, i u ostalim državama Europske unije bilježi se sporadična pojava oboljelih od gripe.

Procjenjuje se da u Hrvatskoj zbog gripe umire do 500-tinjak osoba godišnje, od kojih samo manji broj bude i službeno prijavljen.

- Koronavirus ili COVID– 19

Postojeći podaci ukazuju da starije osobe i osobe s kroničnim bolestima (poput hipertenzije, srčanih bolesti, dijabetesa, bolesti dišnih puteva, malignih bolesti) imaju veći rizik razvoja teže kliničke slike koja zahtijeva bolničko liječenje, nerijetko u jedinicama intenzivnog  liječenja, s povećanim rizikom smrtnog ishoda.

Čini se da je bolest u djece relativno rijetka i blaga. Velika studija iz Kine sugerira da je nešto više od 2% slučajeva mlađih od 18 godina. Od toga, manje od 3% razvilo je teški oblik bolesti.

Osoba koja je bila u bliskom kontaktu s oboljelim od COVID-19 bit će stavljena pod aktivni nadzor u samoizolaciji/kućnoj karanteni. To znači da će osoba biti u samoizolaciji kod kuće, mjeriti tjelesnu temperaturu jednom dnevno te biti u svakodnevnom kontaktu s nadležnim epidemiologom. Ako osoba pod zdravstvenim nadzorom razvije znakove respiratorne bolesti, epidemiolog koji provodi nadzor postupit će u skladu sa sumnjom na COVID-19 (dogovara se transport u bolnicu radi dijagnostike i liječenja), a kontakti se stavljaju pod zdravstveni nadzor. Zdravstveni nadzor završava po isteku 14 dana od zadnjeg kontakta s oboljelim.

U Tablici 30. naveden je broj oboljelih od COVID 19 na području Općine Martinska Ves po godinama, dok je u Tablici 31. naveden broj umrlih od COVID-19 na području Općine. Prema podacima dobivenih od Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije na dan 12. veljače 2024. godine, službeni broj umrlih za 2023. nije objavljen.

Tablica 31: Broj oboljelih od COVID - 19 na području Općine Martinska Ves po godinama (testirano PCR testom i BAT-om)

| Općina Martinska Ves | 0 - 9 | 10 - 19 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80-89 | 90+ | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020. | 1 | 9 | 21 | 18 | 24 | 14 | 9 | 7 | 2 | 2 | 107 |
| 2021. | 17 | 22 | 36 | 40 | 33 | 38 | 17 | 12 | 3 | - | 218 |
| 2022. | 61 | 73 | 74 | 77 | 63 | 68 | 51 | 20 | 7 | - | 494 |
| 2023. | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 32 |
| Ukupno | 80 | 108 | 136 | 139 | 123 | 127 | 78 | 43 | 13 | 4 | 851 |

Izvor: Zavod za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije, 2024.god.

Tablica 32: Broj umrlih od COVID - 19 na području Općine Martinska Ves po godinama

| Općina Martinska Ves | 0 - 9 | 10 - 19 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80-89 | 90 + | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020. | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 |
| 2021. | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 11 |
| 2022. |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izvor: Zavod za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije, 2024.god.

6.1.5. Uzrok epidemije

- Gripa ili influenca

Postoje tri virusa gripe ili influence (A, B i C). Na površini lipidne ovojnice nalaze se dva osnovna virusna antigena – hemaglutinin (H) i neuraminidaza (N). Oni nisu stabilni, stalno mijenjaju svoja antigenska svojstva pa tako nastaju mutacije virusa influence koje su osobito karakteristične za virus gripe tipa A. Manje se promjene (antigensko skretanje) događaju češće, svake 2 do 3 godine, a veće (antigenski otklon) rjeđe, u prosjeku svakih 10 do 40 godina. Zato samo virus gripe A, zbog korjenitih promjena, može prouzročiti velike epidemije i pandemije (epidemije svjetskih razmjera) te čestu pojavu teških kliničkih oblika bolesti s brojnim komplikacijama.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u 2. tjednu bilo je 58% uzoraka pozitivnih na gripu, i to dominantno virus gripe tip A (97%).

Među subtipiziranim uzorcima potvrđene gripe A prevladava A/H1N1 (90%).

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC), i u ostalim državama Europske unije se bilježi porast u intenzitetu gripe, uz prisutnu cirkulaciju oba podtipa virusa gripe A. Većina hospitaliziranih laboratorijski potvrđenih slučajeva gripe povezana je s virusom A/H1N1/pdm09 te pripadaju dobnoj skupini od 15-64 godine.

- Koronavirus ili COVID – 19

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinja na čovjeka mogu se prenositi među ljudima.

6.1.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreću uslijed epidemije

- Gripa ili influenca

Gripa se razlikuje od obične prehlade, početkom bolesti, simptomima, duljinom trajanja bolesti i mogućim komplikacijama koje mogu biti značajno teže kod gripe nego kod obične prehlade. Gripa, odnosno influenca u obliku epidemije može se pojaviti u bilo koje doba godine, međutim karakteristično sezonsko razdoblje pojave gripe počinje približavanjem hladnijeg dijela godine, jeseni i zime.

Simptomi gripe počinju obično nakon 24 – 48 sati nakon inkubacije i nastaju iznenada. Tresavica, osjećaj zimice, bolovi u mišićima i ekstremitetima, leđima, vratu te ostatku tijela, najčešće su prvi znakovi bolesti. Zatim se javlja glavobolja s vrlo često popratnim bolovima oko ili iza očiju, osobito kod pokretanja očnih jabučica i potom vrlo brzo vrućica koja se u prva tri dana najčešće kreće oko 38 - 39°C. Oboljeli se osjećaju doista bolesno i malaksalo i najčešće ih ovi simptomi primoraju na ostanak u krevetu. Navedeni simptomi obično traju 3 – 5 dana.

Za gripu je karakteristična pojava navedenih tzv. općih simptoma, a zatim pojava simptoma dišnih puteva. Simptomi dišnih puteva javljaju se 1 – 3 dana nakon početka općih simptoma bolesti, a očituju se umjerenim „grebanjem“ i osjećajem boli u ždrijelu, suhim kašljem, začepljenošću i curenjem prozirnog sekreta iz nosa. Tek nekoliko dana kasnije, kašalj može biti produktivan (javlja se oskudno iskašljavanje manje količine sluzavo bijelog sekreta) iz dišnih puteva. Koža oboljelih je najčešće užarena i crvena, sluznice suhe i ispucale, a bjeloočnice crvene, dok oči počinju suziti.

Djeca mogu uz navedene simptome imati mučninu, povraćanje te probleme s probavom. Osnovni, opći simptomi bolesti traju 3 – 5 dana, ali kašalj uz malaksalost i osjećaj umora može potrajati te se nakon smirivanja osnovnih simptoma bolesti zadržati i nekoliko tjedana.

- Koronavirus ili COVID – 19

- 31. prosinca 2019. Kineske vlasti su objavile da je zabilježeno grupiranje oboljelih od upale pluća u Gradu Wuhan, u provinciji Hubei. Oboljeli su razvili simptome povišene temperature, kašlja i otežanog disanja s pozitivnim nalazom na plućima, dokazanim radiološkom pretragom. Prvi slučajevi oboljelih zabilježeni su početkom prosinca, a epidemiološki su bili povezani s boravkom na gradskoj tržnici Huanan Seafood Wholesale Market, veleprodajnom tržnicom morskih i drugih živih životinja.

- 7. siječnja 2020. kineske su zdravstvene vlasti službeno priopćile otkriće novog koronavirusa povezanog sa slučajevima virusne upale pluća u Wuhanu. Radi suzbijanja i sprječavanja širenja epidemije, kineske su vlasti, uz zatvaranje spomenute tržnice poduzele niz mjera, uključujući uvođenje karantene u Wuhanu i drugim gradovima Kine, ograničavanje međunarodnog zračnog prijevoza, ali i onog unutar same Kine, kao i restrikciju drugih oblika javnog transporta te provođenje mjera masovne dezinfekcije javnih površina i prostora. Unatoč tome epidemija se brzo proširila i na druge kineske pokrajine, ali i izvan Kine.

- 30. siječnja 2020. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju koronavirusa javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja (PHEIC) zbog brzine širenja epidemije i velikog broja nepoznanica s njom u vezi.

- veljače 2020. Svjetska zdravstvena organizacija je bolest uzrokovanu novim koronavirusom nazvala koronavirusna bolest 2019, kratica COVID-19 (eng. Coronavirus disease 2019).

- 25. veljače 2020. Zabilježen prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj. Prema posljednjim dostupnim informacijama Europskog centra za suzbijanje i sprečavanje bolesti, registrirano je 80 134 oboljelih osoba, te 2 698 smrtnih slučajeva od novog koronavirusa.

- 28. veljače 2020. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) podigla globalni rizik vezan uz koronavirus na vrlo visok.

- 2. ožujka 2020. Europska unija je podigla rizik od koronavirusa s umjerenog na visoki.

- 4. ožujka 2020. Italija poduzima nove mjere protiv širenja koronavirusa; ograničenja sportskih natjecanja, nastavnih aktivnosti, školskih putovanja, rada trgovačkih centara i dr.

- 5. ožujka 2020. Zabilježeni su prvi slučajevi zaraze koronavirusom u Sloveniji i Mađarskoj.

- 8. ožujka 2020. Italija je ograničila ulazak i izlazak u područja u Sjevernoj Italiji. Javni događaji su otkazani i uveden je niz novih mjera za ograničavanje širenja koronavirusa. Slovenija je ograničila javna okupljanja.

- 11.ožujka 2020. WHO je proglasio globalnu pandemiju zbog koronavirusa.

6.1.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed epidemije

- Gripa ili influenca

Epidemija se javlja uslijed boravka većeg broja ljudi u istome prostoru, koji nije dovoljno prozračen, javnom prijevozu te drugim prostorima u kojima tijekom dana boravi veći broj ljudi. Valja paziti na osobnu higijenu te čistoću ruku jer virus gripe može preživjeti i do 48 sati na metalnim i plastičnim podlogama.

Kao i drugi virusi i virus gripe za umnožavanje koristi infrastrukturu stanice domaćina kojeg napada. Ulazak i izlazak umnoženih virusa iz stanice omogućuju proteini na površini virusa koji čine čak 40% njegove ukupne mase.

Površinski proteini hemaglutinini (H) omogućuju ulazak virusa u stanicu i nastanak infekcije. Ulaskom u stanicu, virus preuzima kontrolu nad njezinom normalnom funkcijom i započinje s vlastitim umnožavanjem.

Izlazak virusa iz stanice i razaranje sluzi koja štiti stanice na površini dišnog sustava omogućuju površinski proteini neuraminidaze (N). Naš organizam brani se stvaranjem zaštitnih proteina koji neutraliziraju djelovanje površinskih proteina. Upravo zbog toga i cjepivo protiv gripe mora obavezno sadržavati površinske proteine hemaglutinin i neuraminidazu koji potiču imunološki sustav na stvaranje obrambenih proteina (protutijela).

Kao kapljična infekcija, gripa se brzo prenosi i eksplozivno širi među ljudima.

- Koronavirus ili COVID – 19

- Kasna detekcija nove vrste virusa,

- dugo čekanje na rezultate testiranja,

- nepoštivanje epidemioloških mjera,

- obolijevanje i nedostatak medicinskog osoblja.

6.1.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije

- Pojava nove vrste do sada nepoznatog virusa,

- brzo širenje,

- nepoznat način liječenja,

- nepostojanje cjepiva,

- velik broj oboljelih.

6.1.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Uslijed pojave nove vrste dosad nepoznatog virusa podrazumijeva se velik broj oboljelih te veći broj smrtnih slučajeva nego kod poznatih zaraza. Također, prilikom pojave zaraze u objektima u kojima boravi veći broj ljudi, kao što su domovi za starije i nemoćne provodi se evakuacija korisnika. Može doći do prekomjerne popunjenosti zdravstvenih kapaciteta prilikom čega se zaraza širi te se vrši zdravstvena selekcija zaraženih.

S obzirom na broj stanovnika Općine koji pripadaju najugroženijim skupinama, procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica pojave novog, do sada nepoznatog virusa prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 33: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.1.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun Općine. Navedena materijalana šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika:

- Karantena,

- usporavanje gospodarstva,

- usporavanje turizma,

- obustava prometa (ograničenja, usporavanje),

- gubitak radnih mjesta,

- visoki troškovi mjera oporavka,

- izuzetno povećani troškovi liječenja,

- visoki, nepredviđeni troškovi za provedbu mjera suzbijanja zaraze,

- pad BDP-a,

- recesija.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed epidemije, posljedice su procijenjene umjerenim, odnosno očekuje se šteta manja od 20% proračuna Općine.

Tablica 34: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.1.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije imala neznatan utjecaj na proračun Općine.

Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.1.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije

Tablica 35: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | X |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.1.7. Matrica ukupnog rizika – Epidemije i pandemije

RIZIK:

Epidemije i pandemije

NAZIV SCENARIJA:

Epidemija influence  te pojava epidemije novog virusa

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.1.8. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021.god.

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god., 2024.god.

- Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, 2023.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.2. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave - Ekstremne temperature

6.2.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava toplinskog vala na području Općine

Naziv scenarija

Pojava toplinskog vala

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Ekstremne temperature

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinske Vesi

Nositelj: Općina Matinska Ves, DZ Sisak – Ispostava Martinska Ves

Izvršitelj: Pročelnik, Doktor

6.2.2. Uvod – Pojava toplinskog vala

Toplinski val predstavlja dugotrajnije razdoblje izrazito toplog vremena te je u većini slučajeva praćen visokim postotkom vlage u zraku. Mjeri se u odnosu na uobičajene temperature za pojedino razdoblje određenog područja. U hladnijim područjima toplinski valovi mogu predstavljati temperature koje su uobičajene u toplijim klimatskim područjima, ako se javljaju izvan sezone. Toplinski valovi glavni su uzročnici toplinskih udara, odnosno stanja organizma koje karakterizira povišena tjelesna temperatura koja nastaje radi povećane tjelesne aktivnosti u uvjetima visoke temperature i vlage zraka. Toplinski valovi nerijetko izazivaju sunčanicu, prestanak termoregulacije, pretjeranu vrućinu, grčeve, iznenadni kolaps te pad tlaka, glavobolju i slične tegobe. Potrebno je napomenuti da su posebno ugrožene skupine: djeca, osobe starije životne dobi, kronični bolesnici te osobe koje rade na otvorenim prostorima.

6.2.3. Prikaz utjecaja ekstremnih temperatura na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
|  | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.2.4. Kontekst – Pojava toplinskog vala

Sustavnim praćenjem klimatoloških prilika Hrvatske utvrđen je trend porasta prosječne temperature, promjene količine padalina, kao i veće varijacije klime. Nastavi li se sadašnji trend, u idućih 30 godina na području Hrvatske zimi se očekuje porast temperature do 0,6 °C, a ljeti do 1 °C, dok će se količina oborina neznatno mijenjati. U razdoblju između 2040. i 2070.god. očekuje se još veći porast prosječne mjesečne temperature između 1,6 °C i 3 °C, a količina oborina na obali značajno će se smanjiti tijekom ljetnih mjeseci. Promjena klime direktno utječe na način gospodarenja vodama, bilo da se radi o većoj potrebi za navodnjavanjem poljoprivrednih površina (povećanje temperature) ili potrebi za većim stupnjem obrane od visokih voda (povećanje oborina). Smanjenjem količine oborina dolazi do pada vodnoga lica te je potrebno uložiti veću energiju za crpljenje podzemne vode. Slijedom navedenoga, klimatološke značajke prepoznate su kao izražen i bitan problem te izazov u budućem planiranju korištenja voda u Republici Hrvatskoj.

Područje Općine ima umjerenu kontinentalnu klimu pod veoma jakim maritimnim utjecajem koju karakteriziraju umjerene hladne zime, topla ljeta i povoljan godišnji raspored oborina. Područje je zahvaćeno srednjom godišnjom izotermom od 10,5 °C, dok prosječna izoterma za siječanj iznosi -1 °C, a za srpanj +21 °C. Godišnja izohijeta je 908 mm, a prosječna količina oborina u jednom mjesecu iznosi 75,6 mm. Prosječan broj dana sa snježnim pokrivačem za Općinu iznosi 36 dana. Prema prosječnim godišnjim vrijednostima relativne vlage zraka može se zaključiti da cijelo područje ima srednju do visoku vlažnost zraka. Vjetrovitost je promjenjiva, uglavnom prevladavaju sjeveroistočni vjetrovi, osobito zimi, dok su ljeti značajna i sjeverozapadna strujanja.

Svjetska meteorološka organizacija (WMO) je službeno potvrdila da je 2023. najtoplija godina u povijesti mjerenja, uz znatnu razliku u odnosu na prethodnu najtopliju godinu. Godišnja srednja globalna temperatura približila se vrijednosti od 1,5 °C višom u odnosu na predindustrijsku razinu, što je simbolična razina jer je cilj Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama ograničiti dugoročni porast temperature (u prosjeku tijekom više desetljeća, a ne za pojedinačnu godinu poput 2023.) na najviše 1,5 °C iznad predindustrijskih razina. Šest vodećih međunarodnih skupina podataka pomoću kojih se prati globalna temperatura, a koje je objedinila WMO, pokazuju da je godišnja srednja globalna temperatura 2023. bila za 1,45 ± 0,12 °C viša od predindustrijskih razina (1850. – 1900.). Svakoga mjeseca, od lipnja do prosinca 2023. zabilježeni su novi mjesečni rekordi globalne temperature. Srpanj i kolovoz 2023. bili su dva najtoplija mjeseca u povijesti mjerenja.

Odstupanja srednje godišnje temperature zraka u 2023. godini u Hrvatskoj u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze se u rasponu od 0,7 °C (Makarska) do 2,0 °C (Bilogora). Na svim postajama temperatura zraka bila je viša od višegodišnjeg prosjeka.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj u 2023. godini opisane su sljedećim kategorijama: vrlo toplo (dio središnje Hrvatske, okolica Parga i Zavižana, veći dio srednje i južne Dalmacije) i ekstremno toplo (istočna i dijelovi središnje Hrvatske, gorska Hrvatska, sjeverno Hrvatsko primorje, sjeverna Dalmacija, otoci Vis, Korčula i Lastovo).

Slika 9. Prikaz odstupanja srednje mjesečne temperature zraka za rujan 2023.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, 2024. god.

6.2.5. Uzrok ekstremnih temperatura

Toplinski val, odnosno ekstremna toplina nekog kraja je dugotrajnije razdoblje izrazito toplog vremena, točnije definira se kao ljetna temperatura zraka koja je značajno viša od prosječne temperature u istom periodu godine nerijetko praćenog i visokim postotkom vlage u zraku.  Mjeri se u odnosu na uobičajeno vrijeme određenog područja, u odnosu na uobičajene temperature nekog razdoblja ili sezone. Temperature koje su za toplija klimatska područja normalne i uobičajene, u hladnijem području mogu predstavljati  toplinski val ako su izvan uobičajenog vremenskog obrasca tog područja.

6.2.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed pojave toplinskog vala

Visoke temperature izuzetno su opasne za određene skupine stanovništva. Prvenstveno su to mala djeca, starije osobe, pretili i kronični bolesnici, posebno srčano-žilni, plućni i psihički bolesnici. Uzimanje nekih lijekova može povećati osjetljivost na visoke temperature. Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti mogu smanjiti znojenje, koje nam je nužno za rashlađivanje, a diuretici (za izlučivanje tekućine), mogu dovesti do smanjene količine znoja i dehidracije. Visoke temperature i izlaganje suncu mogu i kod zdravih osoba izazvati razne tegobe, od onih izravnih, kao što su sunčanica i toplotni udar, do neizravnih, kao što su dehidracija i opće loše stanje. Općenito, pri višim temperaturama javlja se umor, tromost, težina u cijelom tijelu, pospanost, dekoncentracija i otežano disanje.

Dodatni utjecaj na razmjer posljedica imaju i često promjene vremena u ljetnim mjesecima, odnosno varijacije temperatura, točnije hladniji ljetni dani koje prati nagli rast temperature s povećanim udjelom vlage u zraku.

Pojava toplinskog vala karakteristična je pojava na području Općine. Valja napomenuti da pravovremeno upozoravanje na pojavu toplinskog vala te praćenje uputa o ponašanju od strane stanovništva može spriječiti broj ljudi i životinja koji kojima se javljaju posljedice od pojave toplinskog vala.

6.2.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed pojave toplinskog vala

Ignoriranje upozorenja o pojavi toplinskih valova značajno utječe na stanovništvo te stočni fond i poljoprivredni urod. Ne provođenje pravovremenih mjera zaštite rezultira simptomima toplinskog udara kod stanovništva te stočnog fonda i propadanja uroda. Posljedice se javljaju boravkom stanovništva na direktnom suncu te u zatvorenim prostorijama koje nemaju adekvatan rashladni sistem, odnosno nema potrebnog prozračivanja ili provjetravanja posebno u uvjetima visoke vlage u zraku.

Velika količina vlage u zraku opasna je kako za ljudski, tako i za životinjski organizam jer sprječava isparavanje vode s kože što je važno za hlađenje organizma. Također, nagli izlasci iz previše rashlađenih prostora, pogotovo iz automobila dovode do stanja šoka organizma radi prekratkog vremena prilagodbe na nagle promjene temperature.

Rizičnim skupinama posebice osjetljive na izloženost toplinskim valovima odnosno visokim temperaturama smatraju se:

- osobe starije od 65 godina,

- djeca mlađa od 4 godine,

- trudnice,

- teško pokretne osobe, invalidi,

- osobe koje boluju od raznih kroničnih bolesti,

- radnici koji rade na otvorenom bez adekvatne zaštitne opreme,

- pretile osobe,

- osobe koje žive same, bez pomoći drugih (socijalna izolacija).

Rizični čimbenici koji utječu na posljedice uslijed izloženosti toplinskim valovima su:

- nedostatak klimatizacijskih uređaja u radnim i stambenim prostorima,

- loša termoizolacija i stara infrastruktura zgrada,

- život u gradskim (urbanim) sredinama,

- nedostatak biljne vegetacije i zelenila u gradskim sredinama,

- stanovanje (rad) na zadnjim katovima ili ispod samog krova zgrada.

6.2.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

Nastupilo je vrijeme klimatskih promjena. Česte promjene vremena koje variraju na većim ljestvicama izrazito negativno utječu na ljudski organizam. Toplinski valovi predstavljaju dugotrajnije razdoblje i produženi period izrazito toplog vremena i visokih temperatura, udruženi s visokim postotkom vlage u zraku. Ekstremne toplinske događaje karakteriziraju povišene temperature, više i od 38 °C kroz duži niz dana te ustajala i topla zračna masa s toplim noćima iznad uobičajenog prosjeka. Toplinski valovi, uz porast dnevne, ali i noćne temperature, ugrožavaju zdravlje ljudi.

Zdravstveni problemi javljaju se kada organizam više nije u mogućnosti održavati normalnu tjelesnu temperaturu. Kod nagle pojave toplinskog vala u pretpostavljenom trajanju od 10 dana javljaju se poremećaji u prehrani stanovništva što uzrokuje poremećaje u organizmu nastale lošom i nepravilnom prehranom u vrijeme velikih vrućina.

Učinci toplinskih valova u dužem trajanju od 10 dana:

- Sunčanica

Nastaje i kao rezultat zajedničkog djelovanja opće hipertermije i lokalnog ozračenja infracrvenim zrakama nezaštićenog zatiljnog dijela glave. Ugrožene su sve osobe koje se dugotrajno izlažu sunčevim zrakama ako nemaju pokrivalo za glavu. Osobito su podložne osobe svijetle puti, osobe bez kose te djeca i starije osobe koje se i inače slabije prilagođavaju naglim promjenama temperature. Blagi ili umjereni simptomi sunčanice su: crvenilo lica, edemi, sinkopa, grčevi, iscrpljenost, suha i topla koža, tjelesna temperatura iznad normalne, srčani ritam i disanje su ubrzani, zatim glavobolja, problemi s vidom, vrtoglavica, šum u ušima, nemir, pospanost, nemogućnost orijentacije u vremenu i prostoru. U težim slučajevima može nastati proširenje zjenica, omamljenost, nesvjestica te na kraju koma i smrt.

- Toplinski udar

Nastaje nakon dugog i intenzivnog izlaganja visokim temperaturama, kada tijelo više ne može regulirati tjelesnu temperaturu i ne može se rashladiti. U takvim slučajevima tjelesna temperatura može naglo narasti te u razmaku od 10 do 15 minuta dosegnuti i preko 41 °C. Toplinski udar može se pojaviti iznenada, bez prethodnih simptoma iscrpljenosti vrućinom i opasno je stanje iz kojeg se organizam ne može izvući sam. Svi takvi bolesnici umiru ako im se ne pruži pomoć. Potrebno je hitno pružanje liječničke pomoći, jer može uzrokovati trajni invaliditet ili smrt. Simptomi toplinskog udara su: vrlo visoka tjelesna temperatura iznad 40 °C, crvena, suha i vruća koža, bez znoja, izuzetno brzi otkucaji srca, vrtoglavica, glavobolja, umor, mučnina i povraćanje, zbunjenost, delirij ili gubitak svijesti, nedostatak zraka pa sve do grčeva te krvi u urinu ili stolici.

- Toplinski grčevi

Nastaju zbog posljedice opadanja koncentracije NaCl u krvi kod osoba koje su zbog znojenja izgubile mnogo soli. Obično se javljaju kao posljedica intenzivnog i teškog fizičkog rada ne aklimatiziranih osoba u ambijentu s visokom temperaturom. Nastup grčeva je nagao i unesrećeni obično pada na pod sa savijenim nogama. Zahvaćeni su obično listovi nogu, mišići ruku i trbušni mišići. Koža je blijeda i znojna, temperatura normalna, a na zgrčenom mišiću možemo opipati zadebljanja. Grčevi obično dolaze u napadima te se mogu intenzivno ponavljati popraćeni boli.

- Toplinska iscrpljenost

Toplinska iscrpljenost je klinički sindrom slabosti, malaksalosti, mučnine, sinkope i drugih nespecifičnih simptoma izazvanih izlaganjem toplini, a koji nije opasan po život. Termoregulacija nije oštećena.

Toplinska iscrpljenost je posljedica neravnoteže vode i elektrolita izazvana izlaganjem toplini, uz tjelesni napor ili bez njega.

Simptomi su često neodređeni pa bolesnici ne moraju shvatiti kako im je uzrok toplina. Simptomi mogu uključivati slabost, vrtoglavicu, glavobolju, mučninu i ponekad, povraćanje. Sinkopa uslijed dugog stajanja na vrućini (toplinska sinkopa) je česta i može oponašati kardiovaskularne poremećaje. Prilikom pregleda se bolesnici doimaju umornima, a obično su oznojeni i imaju tahikardiju. Psihičko stanje je tipično nepromijenjeno, za razliku od toplotnog udara. Temperatura je obično normalna, a kad je povišena, ne prelazi 40 °C.

Dijagnoza se postavlja klinički, a za to je potrebno isključivanje drugih mogućih uzroka (npr. hipoglikemije, akutnog koronarnog sindroma, raznih infekcija). Laboratorijske pretrage su potrebne samo ako je potrebno isključiti nabrojana stanja.

Liječenje obuhvaća smještanje bolesnika u hladno okruženje, u ležeći ispruženi položaj uz IV nadoknadu tekućine, u pravilu se daje 0,9%–tna fiziološka otopina; peroralnom se rehidracijom ne mogu u dovoljnoj mjeri nadoknaditi elektroliti. Brzina i količina rehidracije ovise o dobi, osnovnim bolestima i kliničkom odgovoru. Često je dovoljno nadomještanje od 1–2 L brzinom od 500 ml/h. Starijim i srčanim bolesnicima može biti potrebna tek nešto sporija nadoknada; bolesnicima u kojih se sumnja na hipovolemiju u početku može biti potrebna brža nadoknada. Hlađenje tijela izvana nije potrebno. Rijetko, tešku toplinsku iscrpljenost nakon teškog rada može komplicirati rabdomioliza, mioglobinurija, akutno zatajenje bubrega i diseminirana intravaskularna koagulacija.

6.2.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerviranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

S obzirom na broj stanovnika Općine koji pripada najugroženijim skupinama, procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog procesa nastalih kao poljedica pojave toplinskog vala prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 36: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.2.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine. Procijenjeno je da će toplinski val dužeg trajanja smanjiti poljoprivrednu proizvodnju do 30% ovisno o vegetacijskom stadiju poljoprivrednih kultura, imati utjecaja na smanjenje kapaciteta vodocrpilišta što rezultira padom pritiska vode u sustavu te dolazi do ugroze vodoopskrbe. Također, utjecajem toplinskog vala, točnije dugotrajnim visokim temperaturama, smanjuje se protok i udio kisika u kopnenim vodenim tijelima što dovodi do pomora vodenih organizama, onečišćenja okoliša te mogućnost nastanka zaraznih bolesti.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed ekstremnih temperatura, posljedice su procijenjene malenim, odnosno očekuje se šteta manja od 20% proračuna Općine.

Tablica 37: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo -  Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Ekstremne temperature

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1-5 |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 | X |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | > 25 |  |

6.2.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.2.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura

Tablica 38: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.2.7. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Ekstremne temperature)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature

NAZIV SCENARIJA:

Pojava toplinskog vala na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.2.8. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, 2024.god.

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god., 2024. god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.3. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave  - Tuča (Padaline)

6.3.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava tuče

Naziv scenarija

Pojava tuče

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Tuča (padaline)

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj: Općina Martinska Ves

Izvršitelj: Komunalni redar

6.3.2. Uvod – Pojava tuče

Tuča (grad, krupa) su ledena zrnca koja nastaju u olujnim oblacima velikih vertikalnih dimenzija kad naglo uzlazne i vrtložne struje nose pothlađene kapljice koje se u dodiru sa zrncima leda brzo zalede u zrno tuče. Zrno tuče sve više raste dok zbog svoje težine ne počne padati na zemlju. Zrna tuče obično su veličine graška, ali veoma rijetko i veličine kokošjeg jajeta. Tuča je neobično štetna prirodna pojava, osobito za poljoprivrednu proizvodnju na otvorenom.
Danas se koriste razne metode obrane od tuče. U drugoj polovici dvadesetog stoljeća osobito su bile popularne protugradne rakete koje bi se ispaljivale u olujne oblake. Rakete su bile napunjene kemijskim spojevima koji bi se u oblacima ponašali kao kondenzacijske jezgre pa bi nastao veći broj manjih zrnaca tuče, samim time bi se šteta smanjila. Ipak, nema pouzdanih dokaza o uspješnosti ove zastarjele metode koja se uglavnom još koristi u nekoliko istočnoeuropskih zemalja. Efikasnija, ali znatno skuplja metoda je «oprašivanja oblaka» specijaliziranim zrakoplovima. Važno je istaknuti da je ipak, najsigurniji način otklanjanja štete nastale zbog tuče i drugih prirodnih pojava osiguranje poljoprivrednih površina.

6.3.3. Prikaz utjecaja tuče na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.3.4. Kontekst – Tuča

Pojava tuče, kao ekstremne vremenske pojave čijom pojavom nastaju elementarne nepogode, u posljednje vrijeme sve je češća u različita doba godine čemu je osnovi uzrok prisutnost globalnih klimatskih promjena. Osim velikih šteta u poljoprivredi (sezonske kulture, trajni nasadi, šume) učinci tuče izazivaju i velike štete na građevinama (krovovi, staklenici, infrastruktura), a jačanjem svijesti o očuvanju čovjekovog okoliša zamjetne su i sljedeće posljedice:

- oštećenje trajnih nasada - voćnjaka uzrokovanih tučom, povećana upotrebe fungicida radi zaštite.

Najugroženiji sadržaji na predmetnom području su voćnjaci, a posebno se ulaže i potiče u zaštitu izgradnjom sustava zaštitnih mreža od tuče.

Procjenjuje se da je tuča prirodna pojava čiji se učinci mogu tek djelomično umanjiti, ali isto tako ne može izazvati posljedice obilježja katastrofe ili velike nesreće na području Općine.

Pojave tuča, sugradica i ledena zrna zajedničkim imenom zovu se kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini kao i poljoprivredi. Da bi se zaštitile poljoprivredne površine i smanjile štete nastale od tuče, prije više od 30 godina u kontinentalnom dijelu Hrvatske osnovana je obrana od tuče. Državni hidrometeorološki zavod provodi obranu od tuče na ukupnoj površini od 24.100 km2.

Područje Hrvatske nalazi se u umjerenim geografskim širinama gdje je pojava tuče i sugradice relativno česta. Tuča je kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda, promjera većeg od 5 do 50 mm i većeg. Elementi tuče sastavljeni su od prozirnih i neprozirnih slojeva leda. Tuča pada isključivo iz grmljavinskog oblaka Cumulonimbusa, a najčešća je u toplom dijelu godine. Sugradica je isto kruta oborina sastavljena od neprozirnih zrna smrznute vode, okruglog oblika, veličine između 2 i 5 mm, a pada s kišnim pljuskom. Na meteorološkim stanicama bilježi se uz tuču i sugradicu pojava ledenih zrna u hladnom dijelu godine. Ledena zrna su smrznute kišne kapljice ili snježne pahuljice promjera oko 5 mm, koja padaju pri temperaturi oko ili ispod 0°C. Pojave tuča, sugradica i ledena zrna zajedničkim imenom zovu se kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini, kao i poljoprivredi.

Tablica 39: Prikaz veličine komada leda i karakterističnih šteta nastalih tučom

| Veličina zrna | Promjer zrna (u mm) |  | Karakteristične štete |
| --- | --- | --- | --- |
|  | od | do |  |
| Zrno pšenice | - | 3 | Nema štete |
| Zrno graška | 4 | 8 | Mala šteta na biljnim kulturama |
| Zrno graha | 9 | 12 | Značajna šteta na voću, poljoprivrednim kulturama i vegetaciji |
| Lješnjak | 13 | 20 | Velika šteta na vegetaciji, šteta na staklu, plastici, boji i drvu |
| Orah | 21 | 30 | Velika šteta na staklu i karoseriji vozila |
| Golublje jaje | 31 | 35 | Potpuno uništenje staklenih površina, štete na krovovima i mogućnost ranjavanja |
| Kokošje jaje | 36 | 50 | Udubljenja na karoserijama vozila i oštećenja zidova |

Izvor: DHMZ RH; Služba meteoroloških istraživanja i razvoja

Za prikaz godišnjeg hoda broja dana s krutom oborinom (tuča, sugradica i ledena zrna) na području su ove Županije uzeti podaci s meteorološke postaje Sisak. U tablici prikazani su srednji mjesečni i godišnji broj dana s krutom oborinom te maksimalni mjesečni i godišnji broj dana u razdoblju 1981–2000. god. Na meteorološkoj postaji Sisak srednji godišnji broj dana s krutom oborinom iznosi 1,0 dana. U prosjeku najviše takvih dana javlja se u lipnju, srpnju i rujnu s 0,2 dana dok se srednji broj dana u ostalim mjesecima  iznosi 0,1 dana. U svibnju, listopadu i studenom nije zabilježen ni jedan dan s krutom oborinom.

Tablica 40: Prikaz godišnjeg hoda dana s krutom oborinom za šire područje Grada Sisaka 1981. – 2000.god.

| MJESECI | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | GOD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ DANA S TUČOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRED |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,0 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,1 |  | 1,0 |
| STD |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,0 |  | 0,5 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,2 |  | 0,8 |
| MIN |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| MAKS |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves, 2019.god.

Dva Radarska centra, Stružec i Gorice, pokrivaju područje Sisačko - moslavačke županije na kojem se 2003.god. nalazilo 53 lansirnih postaja za obranu od tuče. Sve postaje raspolažu s prizemnim generatorima.

Na promatranom području, u prosjeku, najveći broj dana s tučom i/ili sugradicom za vrijeme sezone obrane od tuče zabilježen je na jugoistočnom dijelu Županije. To je područje između Save, Novske i Repušnice.

Slika 10: Prikaz prostorne raspodjele srednjeg broja dana s tučom i/ili sugradicom za vrijeme sezone obrane od tuče - Sisačko - moslavačka županija, 1981. - 2000.god.

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves, 2019.god.

Slika 11: Prikaz prostorne raspodjele indeksa ugroženosti od pojave tuče sa štetom na branjenom području RH - 1981. - 2000.god.

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves, 2019.god.

6.3.5. Uzrok pojave tuče

Tuča je najkrupnija oborina i veličina pojedinih komada može varirati od 0.5 – 200 mm u promjeru, a može težiti i do 0.5 kg. Nastanak tuče je vrlo složen, a u osnovi se sastoji od toga da uzlazna struja zraka tjera krupnije kapi vode do visine gdje se one počnu smrzavati. To se ponavlja nekoliko puta i tako tuča dobiva na veličini i masi. Kada ta masa postane prevelika, uzlazna struja zraka komade ne može više držati u zraku te oni padaju na tlo u obliku oborine.

6.3.5.1. Razvoj događaji koji prethodi velikoj nesreći uslijed pojave tuče

Tuča se formira u kontinentalnim predjelima te u pojasu s umjerenom klimom. Češća je u brdovitijim krajevima pa se gorski predjeli trebaju pojačano čuvati od tuče. Tuča se često javlja za vrijeme velikih vrućina i gotovo uvijek je praćena snažnom grmljavinom, sijevanjem munja i kišom. Tuča nastaje smrzavanjem kapljica koje na svom putu prema Zemlji prolaze kroz pojas hladnog zraka. Neke od tih kapljica se pretvaraju u ledene kuglice, koje padaju u obliku malih kuglica tuče. Ledene kapljice za vrijeme padanja tuče se obično sastaju s jakom strujom zraka koja se diže uvis, ona ponese sa sobom i smrznute kuglice, na koje se lijepe nove kišne kapljice. Prilikom ponovnog prolaza kroz hladni zračni pojas, nove nalijepljene kišne kapi oko njih stvaraju sloj koji se smrzava i tako se stvaraju veća zrna tuče.

6.3.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed pojave tuče

Proces dizanja i spuštanja ledenih kuglica u zraku može se ponavljati sve dok njihova težina ne postane tolika da ih zračna struja više ne može podizati i one tada padaju na zemlju. Zrna tuče ponekad mogu biti krupna kao kokošje jaje i težiti i do pola kilograma. Događa se da se i snijeg nahvata na zrnima tuče kad ona prolaze kroz zračne slojeve u kojima se stvara snijeg i tada su sastavljena od slojeva snijega i leda.

6.3.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

Tuča kao najkrupniji i najrazorniji oblika padalina može vrlo brzo uzrokovati totalne štete na svim poljoprivrednim kulturama koje nisu fizički zaštićene od ove oborine. Kada nastupi grmljavinska oluja praćena tučom, velike površine pod raznim ekonomski važnim kulturama mogu ostati kompletno uništene. Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50-80%, a nerijetko se dogodi da za jakih oluja u samo 15-20 minuta nastane 100%-tna šteta. Komadi leda svojim padom s velike visine nanose direktnu mehaničku štetu svim izloženim dijelovima biljke pa nakon kratkog vremenskog roka usjevi poput pšenice, ječma, kukuruza i ostalih ratarskih kultura mogu biti potpuno uništeni. U voćarstvu i vinogradarstvu tuča nanosi štete listu i plodovima u razvoju pa se tako prinos može znatno smanjiti ili potpuno izgubiti.

6.3.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Od tuče stradavaju poljoprivredna dobra, a moguće je stradavanje životinja, ali i ljudi. Pretpostavlja se da će posljedicama tuče, uzimamo li u obzir događaj s najgorim mogućim posljedicama, biti zahvaćeno barem 0,036% stanovništva Općine.

Tablica 41: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.3.6.2. Procjena posljedica tuče na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50 - 80% na poljoprivrednim kulturama, a nerijetko se dogodi da za jakih oluja u samo 15 - 20 minuta nastane 100%-tna šteta. Procijenjeno je da će uslijed događaja s najgorim mogućim posljedicama nastati materijalna šteta po gospodarstvo veća od 20% planiranih sredstava proračuna Općine.

Tablica 42: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | x |

6.3.6.3. Procjena posljedica tuče na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

Uslijed pojave jake i nagle tuče može doći do oštećenja dijelova elektroenergetskog sustava te do prekida opskrbe električnom energijom, kao i do prekida rada telekomunikacijskog sustava. Moguća su oštećenja na građevinama i ustanovama od javnog i društvenog značaja te oštećenja kulturnih dobara na području Općine. Štete se najčešće manifestiraju kao štete na staklenim površinama, krovovima te kao oštećenja zidova.

Tablica 43: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 44: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 45: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | X | X | X |
| 5 |  |  |  |

6.3.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed pojave tuče

Tablica 46: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed pojave tuče

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | x |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.3.7. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Tuča)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Tuča

NAZIV SCENARIJA:

Pojava tuče na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                              Gospodarstvo

Društvena stabilnost I politika

6.3.8. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrof za RepublikuHrvatsku, 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.4. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave  - Mraz (Padaline)

6.4.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava mraza

Naziv scenarija

Pojava mraza

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Mraz

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj: Općina Martinska Ves

Izvršitelj: Komunalni redar

6.4.2. Uvod – Mraz

Mraz je padalina koja se pojavljuje od rujna do svibnja, pri čemu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom razdoblju. Posljedice mogu biti smanjenje prinosa u poljoprivredi i povrtlarstvu. Mraz je štetan jer biljke mogu promrznuti zbog niskih temperatura. Ovu pojavu karakterizira kratkotrajni pad temperature prizemnog sloja zraka do 0 °C ili niže, u toplom dijelu godine, a može izazvati velike štete posebno kada se radi o voćarskim i povrtnim kulturama. U posljednjih nekoliko godina, mraz koji se pojavio u kasno proljeće nanosio je velike štete na plantažama voćaka kao i na povrtlarskim kulturama. Pojava, intenzitet i trajanje mraza lokalnog je karaktera jer ovisi od nagiba i orijentacije terena, reljefa, vrste zemljišta i vegetacije. Mraz nastaje sublimacijom vodene pare na ohlađenim predmetima ili bilju kad je temperatura rosišta niža od 0 °C, a zrak se ohladi ispod rosišta. Prema nastanku možemo ga podijeliti na advekcijski, radijacijski i evaporacijski.

6.4.3. Prikaz utjecaja mraza na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.4.4. Kontekst – Mraz

Po definiciji, mraz je meteorološka pojava koja nastaje pri tlu u vedrim noćima i pri slabijem vjetru, kad uz hladno tlo prizemni sloj zraka pri temperaturi nižoj od 0˚C izravno prijeđe iz vodene pare u led (depozicija).  Najčešće se javlja po dolinama u koje se slijeva hladan zrak s okolnih obronaka. Iščezava nakon izlaska Sunca, kad se tlo i sloj zraka uz tlo zagriju. Najpovoljniji uvjeti za njegov nastanak su zimi, a najčešći je u prosincu i siječnju. Međutim, daleko je opasniji onaj koji se javlja u vrijeme proljetnih mjeseci. Mraz se pojavljuje u zoru, kada ima dovoljno vlage u zraku i dolazi do pada temperature. Ovisno o padu temperature, mraz može biti slab, umjeren, jak ili vrlo jak. Mraz se pojavljuje u zoni rizosfere (područje korijena) i riječ je o jakim i vrlo jakim mrazovima. Slabi i umjereni uglavnom se vide na nadzemnom dijelu biljaka. Reljefno gledano, mraz se pojavljuje u tzv. mrazištima. To su udubljenja u reljefu gdje dolazi do pada temperature u zoru te do pojave mraza.

Do pojave mraza dolazi na više načina. Mraz nastaje advekcijom, radijacijom ili istodobno radijacijom i advekcijom. Advekcijski mraz nastaje zbog prodora hladna zraka, zadrži se i po nekoliko dana, a uz to prekrije veliko područje. Upravo zbog navedenog, zaštita biljaka od spomenuta mraza je vrlo teška. Jedini mogući način koji se u praksi do sada pokazao djelotvornim jest orošavanje. Radijacijski mraz nastaje kad je tijekom noći vrlo intenzivno hlađenje tla i prizemna sloja zraka. U najnižim dijelovima nekoga kraja, a zbog spuštanja ohlađena zraka niz obronke nastaju takozvana jezera hladnog zraka pa po kotlinama, dolinama, uvalama i nizinama nastaju štete izazvane mrazom.

Tako nastali mraz ublažava se orošavanjem, dimljenjem pa i miješanjem zraka.
Dimljenje se u praksi pokazalo vrlo djelotvornim, ali samo kad je dim bio dovoljno težak. Pored tih načina, biljke od mraza možemo zaštititi i prekrivanjem. Opasnost od pojave mraza bit će znatno manja blizu većih vodenih površina, iznad neobrađena tla, a i na južnim obroncima.

6.4.5. Uzrok pojave mraza

Mraz nastaje sublimacijom vodene pare na ohlađenim predmetima kada je temperatura rosišta manja od 0 °C. Dobro je znati da do pojave mraza dolazi na više načina, a to su advekcijom, radijacijom ili istodobno advekcijom i radijacijom.

Advekcijski mraz nastaje prodorom hladnog zraka koji se zadrži i po nekoliko dana i prekrije veliko područje. Zaštita od ove vrste mraza je vrlo teška upravo zbog spomenutih karakteristika. U praksi se kao najdjelotvornija zaštitna mjera pokazalo orošavanje.

Radijacijski mraz nastaje uslijed intenzivnog hlađenja tla i prizemnog sloja zraka. U najnižim dijelovima nekog kraja zbog spuštanja hladnog zraka niz obronke stvaraju se tzv. jezera hladnog zraka koje uzrokuju štete po kotlinama, udolinama, nizinama i uvalama. Protiv ove vrste mraza djelotvorne su mjere orošavanja, dimljenja, prekrivanjem biljaka i miješanja zraka. Dimljenje se u praksi pokazalo kao vrlo djelotvorna mjera zaštite, ali samo kad je dim bio vrlo težak.

6.4.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed pojave mraza

Prodor hladnog zraka, intenzivno hlađenje tla i prizemnog sloja tla kada je temperatura rosišta manja od 0 °C.

6.4.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed pojave mraza

Ignoriranje upozorenja o pojavi mraza značajno utječe na stanovništvo te poljoprivrednu proizvodnju. Ne provođenje pravovremenih mjera zaštite rezultira velikim štetama u poljoprivrednoj proizvodnji i propadanja uroda.

6.4.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz

Biljke u tkivu imaju veliki postotak vode. Prilikom pojave niske temperature dolazi do smrzavanja vode što dovodi do pucanja i širenja tkiva te odumiranja biljaka. Kod slabijih mrazova dolazi do oštećenja zelenih nezaštićenih dijelova. Takvu pojavu biljke prepoznaju kao stres, što dovodi do pada otpornosti biljaka. Ako su biljke na vrijeme pripremljene te su povukle biljne sokove na vrijeme, mraz nema nepovoljno djelovanje. Kod pojave slabih i umjerenih mrazova dolazi do oštećenja zelenih dijelova biljaka, što ne dovodi do velikih problema za biljke. Kod pojave jakih i vrlo jakih mrazova dolazi do oštećenja tkiva, što može izazvati značajna oštećenja na deblu, granama, krošnji i dr. Prilikom smrzavanja tla dolazi do odumiranja korijena i izbacivanja korijena ako biljka nije prilagođena na takve uvjete.

U voćarskim krajevima u nekim godinama voćke mogu biti izložene opasnosti od pojave kasnih proljetnih mrazova koji se javljaju najčešće u fazi cvatnje. Tada zatvoreni ili otvoreni cvjetovi i tek zametnuti plodovi mogu biti potpuno ili samo djelomično uništeni. Cvjetni pupovi su najosjetljiviji na kasne proljetne mrazove za razliku od faze potpunog zimskog mirovanja kada cvjetni pupovi mogu izdržati znatno niske temperature. S početkom vegetacije, njihovim pupanjem i cvjetanjem ta se osjetljivost naglo povećava. Kasni proljetni mrazovi mogu počiniti velike štete u smislu da unište cijelu berbu. Zametnuti plodovi su još osjetljiviji od cvjetova i propadaju na temperaturi od -1,2 do 2 °C, dok cvjetovi stradaju na -2,0 do -3,0 °C. Pojedini dijelovi cvijeta su također nejednako otporni prema mrazovima. Najosjetljiviji je sjemeni zametak, a najotporniji polen.

Pri pojavi kasno proljetnih mrazeva očekuje se znatan pad temperature zraka, jutarnje i dnevne, nakon razdoblja iznadprosječno toplog vremena. Valja posebno upozoriti voćare i vinogradare da se pri takvim promjenama vremena očekuje pojava jutarnjeg mraza, ponajprije u gorju (vinogradarske površine), a zatim i u nizinama. Pojava kasno proljetnog mraza u većini je slučajeva praćena vjetrom, umjerenim ili jakim sjevercem.

6.4.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Tablica 47: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.4.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim događajem uslijed mraza na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Pojava kasno proljetnog mraza može dovesti do propadanja 50% uroda ali i potpunog propadanja uroda. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun Općine. Procijenjeno je da bi pri pojavi mraza s najgorim mogućim posljedicama nastala šteta prelazila 20% planiranih sredstva proračuna Općine.

Tablica 48: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.4.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana pojavom mraza imala zanemariv utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.4.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza

Tablica 49: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Mraza

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.4.7. Matrica ukupnog rizika – Mraz (padaline)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)

NAZIV SCENARIJA:

Pojava mraza

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.4.8. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, 2024.god.

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god., 2014.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.5. RIZIK – Suša

6.5.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava suše na području Općine

Naziv scenarija

Pojava suše

Grupa rizika

Suša

Rizik

Suša

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj: Općina Martinska Ves, DVD

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik DVD-a

6.5.2. Uvod – Pojava suše

Suša predstavlja dugotrajnu i regionalno sveobuhvatnu pojavu količina svih vrsta voda nižih od prosječnih. Može biti karakterizirana količinama oborina manjim od prosječnih, ali i preraspodjelom oborina tijekom godine različitom od uobičajene raspodjele u regiji. Na pojavu suša bitno utječu povećane (iznadprosječne) temperature zraka. Sušu karakteriziraju manje od prosječnih količina:

- površinskih voda (protoka i/ili vodostaja),

- razina podzemnih voda,

- vlage u tlu itd.

Svjetska meteorološka organizacija (WMO, 1992) je definirala sušu kroz nekoliko pojava:

- produljeni izostanak ili naglašeni deficit oborine,

- period neočekivano suhog vremena u kojem nedostatak oborine uzrokuje ozbiljnu hidrološku neravnotežu,

- deficit oborine koji uzrokuje manjak vode za određenu djelatnost, Američko meteorološko društvo definiralo je 1997. četiri tipa suše (Heim, 2002): meteorološka ili klimatološka suša, agronomska suša, hidrološka suša i socio-ekonomska suša.

Meteorološka suša uzrokovana je smanjenom količinom oborine u odnosu na višegodišnji prosjek ili potpunim izostankom oborine u određenom vremenskom razdoblju. Meteorološka suša se može naglo razviti i naglo prestati.

Hidrološka suša, točnije deficit oborina u duljem vremenskom razdoblju utječe na površinske i podzemne zalihe vode: na protok vode u rijekama i potocima, na razinu vode u jezerima i na razinu podzemnih voda. Kada se protoci i razine smanje govori se o hidrološkoj suši. Početak hidrološke suše može zaostajati nekoliko mjeseci za početkom meteorološke suše, no i trajati i nakon završetka meteorološke suše.

Agronomska suša predstavlja kratkoročan manjak vode u razdoblju od nekoliko tjedana u površinskom sloju tla, koji se događa u kritično vrijeme za razvoj biljaka, može uzrokovati agronomsku sušu. Početak agronomske suše može zaostajati za meteorološkom sušom, ovisno o stanju površinskog sloja tla. Visoke temperature, niska relativna vlažnost zraka i vjetar pojačavaju negativne posljedice agronomske suše.

Socio-ekonomska suša povezuje potražnju i opskrbu određenog ekonomskog dobra (vrijednost) s elementima meteorološke, hidrološke i agronomske suše.

6.5.3. Prikaz utjecaja suše na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
|  | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.5.4. Kontekst – Suša

Suša je jedna od najčešće istraživanih pojava zbog interakcije između klimatskog sustava i ljudi i obilježava društva na svim razinama ekonomske razvijenosti. Pojava hidrološke i agrometeorološke suše na području Općine česta je pojava  posljednjih 20 godina, a elementarne nepogode zabilježene su nekoliko puta. Meteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborina, povremeno uzrokuje ozbiljne štete prvenstveno u poljoprivredi. Učinci suše, uvjetovani duljim nedostatkom oborina, visokom temperaturom i niskom vlažnošću zraka, očitovali bi se ubrzanim isparavanjem vode iz zemljišta i biljaka, postupnom isušivanju zemljišta, najprije površinskih slojeva, a kasnije i dubljih gdje se nalazi korijenje biljaka. Najveći gubici javljaju se u poljoprivrednoj proizvodnji kojom se bavi stanovništvo Općine. Sama pojava suše nema direktan utjecaj na život i zdravlje ljudi te ne predstavlja ugrozu na život i zdravlje ljudi, međutim posljedice suše, intenziteta elementarne nepogode, mogu se negativno odraziti i na opskrbu stanovništva vodom zbog smanjenja kapaciteta vodocrpilišta i presušivanjem bunara u privatnom vlasništvu.

Odstupanja količine oborine u lipnju 2021. godine u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od 0,2 % višegodišnjeg prosjeka u Šibeniku gdje je oborine bilo tek u tragovima (0,1 mm), do 38 % u Lastovu (13,1 mm). Analiza odstupanja količina oborine za lipanj 2021. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na svim postajama bile znatno ispod prosjeka.

Oborinske prilike u Hrvatskoj u lipnju 2021. godine izražene percentilima detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: ekstremno sušno (šira okolica Slavonskog Broda, središnja Hrvatska, gorska Hrvatska izuzev gospićkog područja, Istra, sjeverno Hrvatsko primorje, okolica Šibenika), vrlo sušno (istočna Hrvatska izuzev okolice Slavonskog Broda, okolica Raba, gospićko područje, sjeverna Dalmacija, sjeverni kopneni dio srednje Dalmacije i Vis) i sušno (srednja Dalmacija izuzev sjevernog kopnenog dijela i Visa, južna Dalmacija).

Slika 12: Prikaz odstupanja količine oborina za lipanj 2021.god.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, 2024.god.

Odstupanja količine oborine za ljeto 2022. godine u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze u rasponu od 24 % višegodišnjeg prosjeka u Rabu gdje je palo 40,0 mm oborine, do 106 % u Pločama (136,5 mm). Analiza odstupanja količina oborine za ljeto 2022. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na gotovo svim postajama bila niže od višegodišnjeg prosjeka.

Oborinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2022. godine izražene percentilima detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: ekstremno sušno (sjeverni dio gorske Hrvatske, Kvarner), vrlo sušno (dijelovi istočne, središnje i gorske Hrvatske, Istra), sušno (dio istočne Hrvatske, sjeverni dio središnje Hrvatske, šire područje Siska, dio gorske Hrvatske, sjeverna Dalmacija, dio srednje Dalmacije, jug južne Dalmacije) i normalno (okolica Varaždina, zaleđe sjeverne Dalmacije, dio srednje Dalmacije, sjeverni dio južne Dalmacije).

Slika 13: Prikaz odstupanja količine oborine za ljeto 2022.god.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, 2024.god.

6.5.5. Uzrok suše

Prvenstveni razlog pojava suša leži u nedostatku oborina na širem području tijekom dužeg razdoblja vremena. Ova se vrsta suše naziva meteorološkom sušom. Deficit vode iz atmosfere dalje se prenosi kroz hidrološki ciklus uzrokujući sve ostale i vrlo različite vrste suša.

6.5.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreću uslijed suše

U interakciji s velikim količinama evapotranspiracije uzrokovanim prvenstveno visokim temperaturama zraka (višim od uobičajenih za analiziranu regiju), kao i iznadprosječno čestim i snažnim vjetrovima, javlja se nedostatak vlage u tlu. Njihovom interakcijom dolazi do pojave nedostatka vlage u tlu, što značajno utječe na smanjivanje uobičajene poljoprivredne proizvodnje, ali i na pojavu raznih vrsta erozije tla te konačno i na formiranje pustinja. Ova je vrsta suše u interakciji s meteorološkom sušom glavni uzrok pojave poljoprivredne suše. Taj se pojam koristi u slučaju kad su količine vlage u tlu nedostatne za pružanje podrške razvoju usjeva.

6.5.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed suše

Nedovoljno (ispodprosječno) prihranjivanje rezervi podzemnih voda, voda u otvorenim vodotocima, prirodnim i umjetnim jezerima te duži vremenski period bez oborina. Prvenstveni razlog pojava suša leži u nedostatku oborina na širem području tijekom dužeg razdoblja vremena. Ova se vrsta suše naziva meteorološkom sušom. Deficit vode iz atmosfere dalje se prenosi kroz hidrološki ciklus uzrokujući sve ostale i vrlo različite vrste suša.

6.5.6. Događaja s najgorim mogućim posljedicama – Suša

Suše izazivaju poremećaje u sustavu svekolike proizvodnje. Zbog smanjivanja poljoprivredne proizvodnje te time uzrokovanog nedostatka hrane, kao česta posljedice suša dolazi do lokalnih i/ili regionalnih socio-ekonomskih i političkih nestabilnosti koje mogu uzrokovati opasne poremećaje do tada postojeće društvene ravnoteže. Suše razorno i dugoročno utječu na ekosustave, a time i na sve vidove okoliša. Osobito je ugrožena biološka raznolikost regija pogođenih sušom. S ekološkog stanovišta jedna od najozbiljnijih, najočiglednijih i najtežih posljedica suša je stvaranje suhih područja i širenje pustinja. Ovaj proces je u globalnom smislu ubrzan tijekom dvadesetog stoljeća kao posljedica međudjelovanja naglog demografskog razvoja, negativnog utjecaja rada čovjeka (sječe šuma, prenamjene korištenja zemljišta i organiziranja intenzivne, ali ne i održive poljoprivredne proizvodnje) te promjena i/ili varijabilnosti klime na Zemlji, globalnog zagrijavanja prije svega. Suše se javljaju polagano, traju dugo, čak vrlo dugo (više desetaka godina) te zahvaćaju velika prostranstva. Prostornu raspodjelu suša nemoguće je unaprijed točno locirati. Često se puta padanjem jedne značajnije oborine zaključuje suša na nekom dijelu područja, ali se nastavlja na drugim okolnim područjima.

U novije vrijeme sve se češće razmatra pojam ekološke suše. On se veže s nedostatkom vode koji uzrokuje stres u ekosustavu te negativno utječe na život biljaka i životinja. Vezano s posljedicama suša na ekonomiju i društvo treba spomenuti pojam socio-ekonomske suše. Negativne ekonomske posljedice suša najsnažnije se osjećaju u gusto naseljenim područjima u kojima je razvijena industrijska i poljoprivredna proizvodnja. Ljudske djelatnosti zasnovane na korištenju velikih količina vode, osobito za potrebe navodnjavanja, pretjerano crpljenje podzemnih i površinskih voda intenziviraju razvoj suše ili ih čak i uzrokuju.

6.5.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

S obzirom na učinke koje posljedice suše mogu imati na stanovništvo, posljedice na život i zdravlje ljudi procijenjene su malenim, točnije posljedicama će biti zahvaćeno više od 0,001% stanovništva.

Tablica 50: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 | X |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.5.6.2. Procjena posljedica suše na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Suša može nanijeti štetu od 50 - 80% na poljoprivrednim kulturama, a nerijetko se dogodi da nastane 100%-tna šteta. Procijenjeno je da će uslijed događaja s najgorim mogućim posljedicama nastati materijalna šteta po gospodarstvo veća od 20% planiranih sredstava proračuna Općine.

Tablica 51: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 |  |
| 2 | Malene | 1-5 |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 |  |
| 4 | Značajne | 15-25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.5.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.5.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše

Tablica 52: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Suša

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/Frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.5.7. Matrica ukupnog rizika – Suša

RIZIK:

Suša

NAZIV SCENARIJA:

Pojava suše na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.5.8. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije, 2024.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.6. RIZIK – Požari otvorenog tipa

6.6.1. NAZIV SCENARIJA – Šumski požari te požari trave i niskog raslinja

Naziv scenarija

Šumski požari te požari trave i niskog raslinja

Grupa rizika

Požari otvorenog tipa

Rizik

Požari otvorenog tipa

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj: DVD

Izvršitelj: Zapovjednik DVD

6.6.2. Uvod – Požari otvorenog tipa

Ugroženost od požara dolazi do izražaja u ljetnim mjesecima te u sušnim vremenskim periodima, a na području Općine povećana je opasnost od požara u proljetnim i jesenskim dijelovima godine. Požari raslinja stvaraju znatne izravne i neizravne štete, a njihovo gašenje ponekad iziskuje angažiranje velikog materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala sustava zaštite i spašavanja. Osim što šuma i sva ostala zemljišta obrasla vegetacijom imaju gospodarsku važnost kao izvori sirovina, poljoprivredna zemljišta za proizvodnju hrane, navedeni prostori predstavljaju i dobra od općeg interesa koja iziskuju posebnu zaštitu. Osnovne općekorisne funkcije šuma i ostalog raslinja su zaštita tla, prometnica i drugih objekata od erozije, bujica i poplava, utjecaj na vodni režim, plodnost tla, klimu, pročišćavanje atmosfere, zaštita, očuvanje i unaprjeđenje okoliša, izgleda i ljepote krajolika te stvaranje uvjeta za život, rad, odmor, liječenje, oporavak, turizam i lovstvo. Stoga požari živog i mrtvog goriva na otvorenom prostoru na površinama šumskog, poljoprivrednog i ostalog neobrađenog i zapuštenog zemljišta generiraju velike poremećaje cijelog ekosustava i teško nadoknadive gospodarske štete, velike troškove obnove i druge posredne i neposredne gubitke. Potrebno je navesti da takvi požari kontaminiraju zrak na užem prostoru, ali i uzrokuju dugoročne štete emisijom ugljičnog dioksida. Osim toga požari raslinja mogu trajati relativno duže vrijeme (više dana ili tjedana) uslijed nepovoljnih meteoroloških uvjeta, a osobito je zahtjevno gašenje na teško pristupačnim područjima gdje ne postoji razvijena infrastruktura (prometnice, vodovod, mogućnost komunikacije između interventnih snaga). Požari raslinja i ostalog mrtvog goriva na otvorenom prostoru (sva goriva tvar iznad mineralnog dijela tla) su prirodna pojava koja će pojavljivati i u budućnosti, bez obzira na širinu i intenzitet poduzetih mjera. Gašenje takvih požara podrazumijeva angažiranje značajnog materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala sustava zaštite i spašavanja, ponekad iz više županija.

Postoje dva kritična razdoblja povećane pojave požara na otvorenom prostoru:

- proljetno – mjeseci veljača, ožujak i travanj (osobito praćeno sušom i vjetrom, dok nije počeo proces ozelenjivanja vegetacije) kada nastaje povećan broj požara, najviše u kontinentalnom području, ali nije isključeno i u priobalnom području. Povećani broj požara osobito je izražen poradi spaljivanja korova i ostalog biootpada zaostalog nakon čišćenja poljoprivrednih i šumskih površina.

- ljetno - mjesec srpanj, kolovoz, rujan, također nastaje povećan broj požara, najvećim dijelom na priobalnom području s otocima. Žestina takvih požara osobito je pojačana ako se poklopi i sušno razdoblje i ostalih ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura i suhoća zraka, udari groma).

Osnovni načini izazivanja požara jesu ljudski nehaj i nepažnja, dječja igra te namjerno izazivanje požara. Različitim mjerama možemo spriječiti nastanak požara. Jedna od najvažnijih jest ne ložiti vatru na udaljenosti manjoj od 10 m od građevina, odnosno 100 m od šuma ili skladišta žitarica ili na prostorima gdje je to zabranjeno. Prije napuštanja mjesta na kojemu je vatra gorjela potrebno je zaostala žarišta ugasiti vodom ili prekriti pijeskom ili zemljom. Ne smiju se bacati goruće šibice i neugašeni opušci. Šibice i upaljače treba držati izvan dohvata djece, obvezno upotrebljavati samo ispravne električne uređaje, a popravke takvih uređaja vršiti samo kod servisera. Prije napuštanja stana svakako treba isključiti sve električne uređaje i ostalo.

6.6.3. Prikaz utjecaja požara otvorenog tipa na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.6.4. Kontekst – Požari otvorenog tipa

Požari raslinja nastaju kao uzročno posljedična veza klimatskih čimbenika, stanja gorivog materijala (vlažnost, vrste biljnog pokrova i količina drvne i druge biomase) i ljudske aktivnosti.

Žestina ili intenzitet požara predstavlja količinu topline nastalu kroz određeno vrijeme. Žestina je jednoznačno obilježena visinom plamena, ali se opaža zajedno sa širinom ili dubinom crte gorenja, količinom zapaljivih plinova i drugim obilježjima. Treba napomenuti da od požara raslinja uvijek prijeti opasnost, neovisno o njegovoj žestini.

Svako mjesto ima svoj požarni režim koji se može opisati izvedenim veličinama koje su rezultat međudjelovanja vlažnosti/suhoće prirodnog gorivog materijala i klimatskih prilika određenog kraja. Jedna od takvih bezdimenzionalnih veličina je ocjena žestine. Ona može biti mjesečna (Monthly Severity Rating, MSR) i sezonska (Seasonal Severity Rating, SSR), a određuje se kanadskom metodom za procjenu opasnosti od požara raslinja (Canadian Forest Fire Weather Index System, CFFWIS) ili poznatija kao skraćenica FWI (Fire Weather Index).

Ocjena žestine u sebi sadrži meteorološke uvjete i stanje vlažnosti mrtvog šumskog gorivog materijala i služi za klimatsko-požarni prikaz prosječnog stanja na nekom području. Općenito se smatra da je potencijalna opasnost od požara raslinja vrlo velika ako je SSR > 7.

Prema analizi razdoblja 1981.- 2010. srednje vrijednosti SSR na području Općine žestina požara nalazi se u rasponu između 3.1 i 7 – velika žestina požara.

Slika 14: Karta indeksa potencijalne opasnosti od požara raslinja u sezoni lipanj - rujan (razdoblje: 1981. - 2010.)

Izvor: DHMZ, 2024.god.

Državnim šumama na području Općine upravljaju šumarije Jasenovac, Novska i Lipovljani. Prema stupnjevima opasnosti od požara šume na području Općine pripadaju umjerenoj (III) i maloj (IV) opasnosti od požara.

Tablica 53: Prikaz šuma po stupnjevima ugroženosti od požara

| Šumarija Novska |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gospodarska jedinica | Stupanj opasnosti od požara | Površina (ha) |
| GJ „Belčićev gaj - šikara“ | IV | 771,56 |
|  | III | 213,26 |
| GJ „Brezovica“ | IV | 84,52 |
|  | III | 102,43 |

Izvor: Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Martinska Ves, 2023.god.

Meteorološki elementi koji najviše utječu na pojavu požara su Sunčevo zračenje, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka i količina oborine, a na njegovo širenje jačina i smjer vjetra.

Vjetar utječe na požar raslinja odnoseći zrak bogat vlagom i ubrzava isparavanje i sušenje goriva, pomaže sagorijevanju dovođenjem nove količine kisika, širi požar noseći toplinu i goreće čestice na nezahvaćen i gorivi materijal, uglavnom određuje smjer širenja požara i otežava vatrogasnu intervenciju i djelovanje zemaljskih snaga i zrakoplova. Iako se najčešće javljaju u hladnom dijelu godine, jaka bura ili jugo mogu se pojaviti i ljeti i stvoriti velike probleme u gašenju požara na otvorenom. Posebno je to u slučaju bure jer njezina mahovitost i obrušavanje zraka niz padinu nose sa sobom i vrući zrak požara što je otežavajuća okolnost za gasitelje.

U šumama su poznati požari u krošnjama. Zbog jakog vjetra mogu prijeći u leteći požar u krošnjama jer se velikom brzinom prebacuje s krošnje na krošnju.

Svakako veliku ulogu kod stvaranja povoljnih uvjeta za nastanak i širenje požara imaju toplinsko stanje (temperatura zraka) i vlažnost donjeg sloja atmosfere što određuje stabilnost atmosfere. Nestabilno ili labilno stratificirana atmosfera, kad se topliji zrak nalazi u prizemnim slojevima atmosfere, posebno je opasna za širenje požara zbog povoljnih uvjeta za razvoj jakih uzlaznih struja.

Također se smatra da postoji zona kritične brzine vjetra u kojoj jačina vjetra kontrolira žestinu požara. U slučaju da je brzina vjetra velika, vjetar utječe na ponašanje požara tj. kontrolira smjer i brzinu širenja požara, ali stvara i velike probleme zračnim snagama u gašenju požara. U situacijama s jakim vjetrom maksimum brzine vjetra se nalazi u donjem sloju troposfere do visine oko 1 km. Ako je taj maksimum brzine vjetra veći od 12 ms-1, naziva se niska mlazna struja. Ona se često opaža ispred hladne fronte tj. kada se približava atmosferski poremećaj. U slučaju niske mlazne struje javlja se vrlo brzi požar s jakim uzlaznim i silaznim gibanjima u blizini čeonog dijela fronte požara. Dakle, niska mlazna struja i približavanje hladne fronte dva su vremenska pokazatelja koji upozoravaju na izvanredno ponašanje požara raslinja. Stoga su prizemne i visinske analize vremenskih situacija za vrijeme velikih požara osobito važne radi spoznaje u kojim meteorološkim uvjetima najčešće nastaju i kako se ponašaju da bi se preventivno moglo djelovati u njihovu suzbijanju.

Ekstremno visoka temperatura i niska vlažnost zraka (osobito dugotrajna), pokazatelj su vremenskog stanja koje pospješuje isušivanje mrtvog gorivog materijala na tlu, ali i vegetacije općenito te se tako povećava potencijalna opasnost od požara raslinja u toplom dijelu godine. Nadalje, vrućine koje djeluju u sprezi sa sušnim razdobljima stvaraju povoljne vremenske uvjete za nastanak i širenje požara raslinja.

Povećanje srednje sezonske temperature zraka, koje se osim tijekom ljeta opaža već i u ostalim godišnjim dobima, utječe na raniji početak vegetacije (listanje i cvjetanje) u proljeće i kasniji završetak (žućenje i opadanje lišća) a to produljuje vegetacijsko razdoblje.

Na području Općine prisutni su šumski pokrovi koje karakteriziraju nizinski i dolinski, šumostepski brdski i niskogorski pojasevi. Prevladavajuća šumska vegetacija u ovakvim šumama je bjelogorica, a najzastupljenije vrste drveća su hrast lužnjak, bukva, grab, jasen, crna joha, dok se od crnogorice javljaju smreka i bor. Prirodni uvjeti za nastanak požara kod ovih šumskih vegetacija mali su do umjereni, odnosno odgovaraju stupnjevima opasnosti od požara IV i III.

Ljudski faktor najčešći je razlog nastajanja požara. Stoga je u budućnosti potrebno pridodavati još veću pozornost promidžbenim aktivnostima te upozoravanju pučanstva na opasnosti korištenja vatre na otvorenom (spaljivanja biljnog otpada, strništa), održavanju dimovodnih i električnih instalacija u kućanstvima i poslovnim subjektima te održavanju cestovnih vozila.

Tablica 54. Broj požara u posljednjih 10 godina na području Općine Martinska Ves

| Godina | Požari |  |  |  |  | Tehničke intervencije |  | Ukupno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stambeni objekti | Gospodarski objekti | Otvoreni prostor | Promet | Osiguranje zgarišta | Promet | Ostalo | Događaji | Intervencije |
| 2013 | 4/7* | 1/2 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3/5 | 12 | 18 |
| 2014 | 4/4 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 88/88 | 93 | 95 |
| 2015 | 1/1 | 1/1 | 6/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 11 | 11 |
| 2016 | 6/9 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 15/20 | 26 | 37 |
| 2017 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 4 |
| 2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 3 | 0 |
| 2019 | 4/5 | 0/0 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 21/21 | 32 | 34 |
| 2020 | 5/7 | 1/1 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 7/7 | 19 | 23 |
| 2021 | 6/9 | 2/4 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 7/7 | 21 | 28 |
| 2022 | 5/7 | 1/2 | 17/21 | 2/5 | 0/0 | 2/4 | 22/25 | 49 | 64 |
| 2023 | 6/11 | 0/0 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 46/75 | 58 | 92 |
| UK. DOGAĐAJI | 41 | 10 | 44 | 7 | 1 | 11 | 212 | 326 |  |
| UK. INTERVENCIJE | 60 | 21 | 51 | 11 | 1 | 12 | 250 |  | 406 |

Izvor: Općina Martinska Ves, 2024. god.

6.6.5. Uzrok pojave otvorenog požara

Pojava manjeg ili većeg broja požara raslinja ovisi o parametrima vegetacije (vrsta i vlažnost vegetacije), klimatskim i meteorološkim čimbenicima i pojavama u atmosferi na određenom mjestu i antropološkim parametrima (gustoća stanovništva i ljudske aktivnosti, sociološki, ekonomski i socijalni elementi).

Najčešći način izazivanja požara je nemar ili nepažnja poradi paljenja korova i biootpada, radova u šumi, nepažnja s ložištima za roštilje, neugašena vatra, dječje igre i zapuštena neuređena odlagališta organskog i anorganskog otpada. Prisutno je i namjerno paljenje poradi pretvorbe zemljišta u građevinsko, tradicija obnove pašnjaka paljenjem suhe trave, a u manjoj mjeri i piromanija, osveta, krivolov i terorističko djelovanje.

Uzroci požara na otvorenim prostorima:

- spaljivanje otpadaka ili raslinja na poljoprivrednim površinama,

- kvarovi na električnim vodovima ili dalekovodima,

- atmosfersko pražnjenje,

- nepažnja,

- namjerna paljevina.

Starija stabla i sastojine otpornije su od mlađih, između ostaloga i stoga što razvijenije krošnje propuštaju manje svjetla i topline te nema ili je slabije razvijeno grmlje i biljni pokrov, a isušivanje je manje. Osim što starija stabla imaju deblju koru i sloj pluta, mlade sastojine tanje kore imaju grane bliže tlu i gušći sklop te su osjetljivije na požar, a posebno njegovo širenje. nepovoljnim vremenskim uvjetima opasnost od požara prijeti mladim, travom obraslim sastojinama i kulturama svih vrsta.

Osim gorivog materijala, količina vlage u gorivu najočitiji je presudni čimbenik za nastanak i širenje požara u šumi. Količina vlage je posljedica istovremenog utjecaja niza čimbenika koji smanjuju opasnost ili pogoduju pojavi i širenju šumskih požara: okolišni uvjeti klime i tla, vrsta drveća, starost sastojina, oblik gospodarenja šumom, stanje pokrova šumskog tla, godišnje doba i vrijeme te uspostavljeni šumski red.

Gledano s aspekta reljefa, na razvoj požara utječe više faktora – nagib terena, područja različite vlažnosti, temperature zraka i tla, temperaturne inverzije, izloženost suncu ili zasjene, izloženost vjetru ili zavjetrine. Uvjeti ekološkog okruženja i šumski požari usko su povezani kao uzročno posljedična veza klime, tla, ljudske aktivnosti, količine i stanja gorivog materijala.

Također, općenito nastanku požara uvelike pogoduju i određeni nedostaci kao što su:

- dijelom su neuređene šumske površine,

- mjestimično neuredni pojasevi uz ceste i putove (trava, smeće),

- propisane mjere zaštite kod spaljivanja otpada na poljoprivrednom zemljištu često

se ne provode,

- mjere zaštite za vrijeme ubiranja šumskih plodova i lova često se ne provode,

- izostanak kontrole odlaganja otpada u šumama i uz poljoprivredne površine,

- izostanak kontrole i sankcioniranja od strane nadležnih inspekcijskih službi,

- nedostatak znakova upozorenja i opasnosti uz puteve, ceste i osobito uz šumske

putove i poljoprivredne površine.

Kada govorimo o uzrocima nastanka požara, za 60-70% požara uzrok nastanka ostaje nepoznat. Od poznatih uzroka samo je 10% nastalo prirodno (visoke temperature u ljetnim mjesecima ili udar groma), a 90% je posljedica slučajnog ili namjernog djelovanja čovjeka (nepažnja, paljenje poljoprivrednog otpada, namjerno paljenje, promet, električni vodovi, mine i ostalo).

6.6.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uzrokovanoj požarom

Tijekom ljetnog razdoblja nastupilo je dugotrajno sušno razdoblje i u kombinaciji s pojavom ostalih ekstremnih meteoroloških uvjeta (jak vjetar, visoka temperatura i suhoća zraka) i ljudskim nemarom (npr. paljenje vatre na otvorenom prostoru u turističkoj sezoni) rezultiralo požarom otvorenog prostora.

6.6.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću pojavom požara

Neugašena vatra uzrokovala je nastanak otvorenog plamena.

6.6.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa

Prilikom analize ovog scenarija, a time i procjene posljedica potrebno je uzeti u obzir sljedeće:

- cijelo područje Općine svrstano je u jedno požarno područje i jednu požarnu zonu, vrijeme intervencije iznosi 15 minuta,

- na državnim kao i na privatnim površinama razvija se lovni turizam koji utječe povećanjem požarne ugroženosti,

- šumske površine dijelom su neuređene (i privatne i državne), mjere za vrijeme ubiranja šumskih plodova i lova često se ne provode,

- ima zapuštenih poljoprivrednih površina pa i potpuno zaraslih (privatnih i državnih), propisane mjere kod spaljivanja biljnog otpada često se ne provode,

- postoji tek mala opasnost od prenošenja požara sa šumskih površina te s poljoprivrednih površina u razdoblju proljetnih i ljetnih poljskih radova, poljoprivredni i industrijski objekti uglavnom su prizemni, samostojeći i udaljeni od drugih nepratećih namjena kao i rizičnih otvorenih površina,

- mogućnost nastanka požara i njegovog širenja procijenjena je malom.

S obzirom na dinamiku požara, postoje dva kritična razdoblja. Prvo kritično razdoblje javlja se u kasnu zimu i rano proljeće (II, III, IV mjesec) i vezano je uz poljodjelske radove spaljivanja korova i ostalog biootpada zaostalog nakon čišćenja poljoprivrednih i šumskih površina, a udio broja požara tog razdoblja iznosi više od 30% od ukupnog godišnjeg broja požara. Drugo kritično razdoblje je u ljetnim mjesecima (VII,VIII, IX mjesec), kada nastane oko 50% godišnjeg broja požara. Žestina takvih požara osobito je pojačana ako se poklopi i sušno razdoblje te ostali ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura i suhoća zraka, udari groma).

Scenarij događaja s najgorim mogućim posljedicama podrazumijeva više istovremenih požara šuma i raslinja uslijed ekstremnih meteoroloških uvjeta (jak vjetar, visoka temperatura zraka, suša, udari groma). Kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta požare nije moguće staviti pod nadzor, a opožarena površina se povećava. Moguć je nastanak štete na građevinama, pokretninama kao i određeni broj stradalih osoba te kratkotrajni prekid opskrbe energijom ili zastoji u prometu.

Kod požara otvorenog prostora uvijek se računa s duljim vremenom odaziva i dolaska vatrogasne postrojbe do mjesta intervencije zbog otežavajućih preduvjeta kao što je topografska konfiguracija terena, širina i nosivost neutvrđenih prometnica, vozne karakteristike vatrogasnog vozila.

Kod gašenja požara otvorenog prostora koristimo se normom za izračun okvirnog broj vatrogasaca (Nv) i to kriterijem 1 vatrogasac na svakih 15 metara požarne fronte u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe na mjesto intervencije, pod uvjetom da su osigurane dovoljne količine sredstva za gašenje.

Kod požara otvorenog prostora najčešće izgaraju krutine biljnog podrijetla koje u određenim meteorološkim uvjetima (vrućina, mala vlažnost, vjetar) gore relativno brzo.

Od ulaznih veličina uzima se predviđena brzina vjetra (Vv) o kojoj ovisi brzina širenja požarne fronte (Vp), te požarna površina u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe. Izračunavaju se požarna fronta za požarnu površinu u trenutku dojave te po dolasku vatrogasne postrojbe.

Budući da površina zahvaćenog požarom u većoj mjeri odgovara obliku elipse, parametri požara se izračunavaju po formuli koja važi za izračun opsega elipse:

Tablica 55: Prikaz brzine širenja požara u odnosu na brzinu vjetra

| Brzina vjetra (km/h) | Brzina napredovanja požara (m/min) |
| --- | --- |
| 10 | 1 |
| 20 | 2,5 |
| 30 | 9 |
| 40 | 32 |
| 45 | 45 |
| 50 | 65 |

Primjer:

Primijećen je požar otvorenog prostora trave (površine cca 300 m2) u najudaljenijem dijelu Općine. Brzina vjetra je približno 30 km/h. Vrijeme dolaska središnjih vatrogasnih postrojbi do mjesta intervencije iznosi približno 15 min.

| Po = 300 m2 | ……………… | (uočena površina požara) |
| --- | --- | --- |
| Vv = 30 km/h | ……………… | (brzina vjetra) |
| t = 15 min | ……………… | (vrijeme dolaska vatrogasaca do mjesta požara) |
| n = 0,464 | ……………… | (konstanta) |
| Nv = ? | ……………… | (broj vatrogasaca) |

O = π X 2 x (a2+b2)  		opseg površine požara (m)

ab = 1.1 x Vvn

ab = 1.1 x 30 0,464

a2 = 5,1 Pπ

a = 28,50 m

b = 5,6 m

O = 129 m

Dužina fronte uočenog požara:

F=O2=1292=64,5 m

Povećanje površine požara po dolasku vatrogasne postrojbe:

Pp = 64,5m x 9 m/min x 22 min

Pp = 12 771 m2

Pp = 1,28 Ha

Ukupna požarna površina:

P1 = Pp + Po = 1,33 Ha

a1b1 = 1.1 x 30 0,464

a2 = 5,1 Pπ

a1 = 146,78m

b1 = 34,10 m

O1 = 669,47 m

Dužina požarna fronte po dolasku vatrogasne postrojbe i početka intervencije:

F1 = O12 = 787,502 = 393,75 m

Određivanje broja vatrogasaca (prema normi 1 vatrogasac pokriva 15 m požarne fronte):

Nv = 393 15 = 26

Prema izračunu za gašenje predmetnog požara potrebno je približno 26 operativnih vatrogasaca. Da bi se požar svladao u što kraćem vremenu potrebno je odmah uzbuniti DVD Desno Trebarjevo. Uz navedeni broj vatrogasaca treba računati s dodatnim brojem vatrogasaca – vozača vatrogasnih vozila.

Ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura zraka, suša) u ljetnim mjesecima pogoduju razvoju više požara raslinja na području Općineprekrivenom šumskim površinama III. i IV stupnja ugroženosti od požara. Požari se šire i na ostale poljoprivredne i šumske površine okruženju a postoji i mogućnost širenja požara na naseljeni dio Općine. Gašenje nastalih požara zahtijeva angažiranje značajnog materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala iz susjednih JLS i cijele županije. Kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta (jaki vjetar i suša) požare nije moguće staviti pod nadzor zemaljskim i zračnim snagama (više dana), a opožarena površina se povećava. Na nekim požarima moguće je smrtno stradavanje. Požari mjestimično mogu ugroziti veći broj ljudi i imovinu te je potrebna evakuacija lokalnog stanovništva i njihovo zbrinjavanje na sigurna mjesta. Doći će mjestimično do ugrožavanja kritične infrastrukture (prometna infrastruktura, distribucija energenata, vode, namirnica, funkcioniranje javnih službi). Nastat će dugoročne posljedice za općekorisne funkcije šume. Mjere oporavka vegetacije i opožarenih prostora bit će dugoročne.

6.6.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

S obzirom na prirodu požara te vegetacijske karakteristike Općine moguće je širenje požara uz naseljena područja pri čemu se život i zdravlje ljudi nalazi u opasnosti što može rezultirati intervencijama hitnih službi te evakuacije ugroženog stanovništva.

Procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica pojave požara otvorenog tipa prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 56: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.6.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun Općine. Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

Posljedice na gospodarstvo očituju se u vidu štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, gubitak repromaterijala, propadanje poljoprivrednog uroda, troškova sanacije, troškova izostanka radnika s posla, spašavanja i sl. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed požara otvorenog tipa, posljedice su procijenjene značajnima, odnosno šteta će biti veća od 20% proračuna Općine.

Tablica 57: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.6.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine ako je ukupna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije lokalne samouprave u cjelini.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa imala malen utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Tablica 58: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 | X |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 59: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požari otvorenog tipa

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 | X |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 60: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa

| Kategorija | Ukupno | Kritična infrastruktura | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | X | X | X |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.6.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa

Tablica 61: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | X |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.6.7. Matrica ukupnog rizika – Požari otvorenog tipa

RIZIK:

Požari otvorenog tipa

NAZIV SCENARIJA:

Šumski požari te požari trave i niskog raslinja

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                   Društvena stabilnost i politika

6.6.8. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2023.god.

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god, 2024.god.

- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća Sisačko - moslavačke županije, 2014.god.

- Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, 2019.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije, 2024.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.7. RIZIK – Degradacija tla - Klizišta

6.7.1. NAZIV SCENARIJA – Klizišta

Naziv scenarija

Pojava klizišta na području Općine

Grupa rizika

Degradacija tla

Rizik

Klizišta

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj: Općina Martinska Ves, JVP Općine Martinska Ves

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik JVP

6.7.2. Uvod – Klizišta

Klizanje je padinski proces pod kojim u užem smislu razumijevamo kretanje materijala, tla ili stijenskog materijala niz padinu po kliznoj plohi pod utjecajem gravitacije. Pritom voda i led mogu utjecati na te procese, ali oni nisu primarni prijenosnici. Klizišta se od drugih padinskih procesa razlikuju postojanjem izraženih granica u odnosu na susjedni prostor i brzinom kretanja materijala.

Pojmom klizišta u širem smislu, obuhvaćen je niz procesa na padinama, uključujući urušavanje, prevrtanje, klizanje (u užem smislu), bočno širenje, tečenje i druge kompleksne pokrete. Klizište u užem smislu, prema obliku klizne plohe, može biti rotacijsko i translacijsko. Široko rasprostranjeni padinski procesi kao što su puzanje, supsidencija, bubrenje i slijeganje uglavnom se ne smatraju klizištima. Kriteriji na temelju kojih se izdvajaju tipovi klizišta uključuju mehanizme pokreta (npr. klizanje, tečenje), vrstu materijala (stijena, rastrošni materijal, tlo), oblik klizne plohe (zakrivljena ili planarna), stupanj poremećenosti pokrenute mase i brzinu pokreta.

Dva su značajna obilježja klizišta njihova široka rasprostranjenost i velika osjetljivost na promjene, bilo prirodne, bilo antropogene. Budući da se ubrajaju među najizrazitije padinske destrukcijske procese, a njihova pojava često nanosi velike štete naseljima, objektima komunalne infrastrukture, poljoprivrednim i šumskim površinama, klizišta su ponajprije područje interesa geomorfologa, geologa te inženjera građevinarstva.

Kod istraživanja klizišta vrlo je važno razdvojiti uzroke njihova nastanka od izravnih pokretača pojedinog događaja. Uzroci mogu biti pasivni i aktivni. Pasivni su čimbenici primjerice litološki sastav, nagib slojeva, nagib padine, ekspozicija padine i dr. Aktivni čimbenici djeluju izravno u smjeru destabilizacije padina. To su npr. trošenje, promjene nagiba padina, opterećenje padine dodatnim materijalom (prirodno ili antropogeno odlaganjem ili gradnjom), promjena razine vode temeljnice te uklanjanje vegetacije. S druge strane, do konačnog aktiviranja klizišta dolazi djelovanjem jasnih pokretača samog procesa klizanja, kao što su povećanje hidrostatskog tlaka u porama zbog jakih kiša ili otapanja snijega, potresi ili antropogeno djelovanje (primjerice kamenolomi, gradnja tunela i cesta). Identifikacija uzroka kao i pokretača procesa klizanja te ugroženih antropogenih elemenata ključan je aspekt smanjivanja prirodne opasnosti od klizanja. Prvi korak u ostvarivanju prevencije opasnosti od klizanja jest izrada inventara klizišta koji omogućuju daljnju analizu. Ona može biti različite složenosti (na tri razine) ovisno o količini dostupnih podataka: analiza podložnosti padina klizanju, analiza hazarda (opasnosti) i analiza rizika klizanja.

Slika 15: Prikaz nagiba terena za RH

Izvor: Nagib terena u Hrvatskoj, Husnjak 2000.

6.7.3. Prikaz utjecaja klizišta na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.7.4. Kontekst – Klizišta

Podložnost padina klizanju prva je interpretacijska razina. To je relativna prostorna vjerojatnost pojave klizišta određenog tipa i volumena.

Opasnost se definira kao vjerojatnost (frekvencija) pojavljivanja potencijalno štetnih prirodnih pojava određene jačine. U slučaju klizišta opasnost/hazard (H) jest dakle vjerojatnost da se dogodi (frekvencija) klizanje određene jačine i tipa, na određenoj lokaciji i u određenom razdoblju. S druge strane, očekivani stupanj gubitka jednoga ili više ugroženih elemenata pri događaju određene jačine naziva se ranjivost (V). Kada stavimo u odnos opasnost/hazard i ranjivost nekog područja, dobijemo rizik  (H x V = rizik). Ukupni rizik izračunavamo formulom: hazard x ugroženi elementi x ranjivost. Ugroženi elementi jesu ljudi, nekretnine, infrastruktura, djelatnosti i dr. Ukupni rizik jest dakle očekivani gubitak na određenoj lokaciji i u određenom razdoblju pri hazardu određene jačine.

Na temelju istraživanja padinskih procesa općenito, obilježja opasnosti kao i identifikacije područja izloženih riziku klizanja obavlja se zoniranje te izrađuju karte podložnosti padina klizanju, karte hazarda i karte rizika klizanja, koje, kao što je već rečeno, uključuju redom sve kompleksniju interpretacijsku razinu.

Izrada karata podložnosti padina klizanju i opasnosti klizanja počinje sedamdesetih godina 20. stoljeća. Te su se karte uglavnom temeljile na kvalitativnoj procjeni frekvencije klizanja. Naime preduvjet procjene hazarda i rizika klizanja danas su kvalitetne digitalne geodetske podloge, geološke karte, seizmološke karte, geotehnički katastar i katastar klizišta na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Tu svakako treba dodati i geomorfološke karte, koje su iznimno važne jer kompiliraju morfometrijska obilježja reljefa s procesima koji se odvijaju na padinama.

Da bi se pristupilo rješavanju problematike degradacije tla - klizišta, potrebno je najprije sagledati mogući ili postojeći događaj, bilo da se radi o odronima i klizanjima u stijenskim masama, bilo da se radi o potencijalnim ili aktivnim klizištima. Postoji nekoliko pravaca:

- zaštita usjeka i zasjeka. Tu inženjer vlada situacijom pa može i treba izraditi projekt zaštite kosine s rješenjima koja mogu biti varijantna za različite situacije. Ovi zahvati najmanje koštaju, ako se izvode tijekom iskopa kada je jednostavno pristupiti mjestima na kojima je potrebno izvesti pojedini zahvat. Primjer su razni zahvati pri izvedbi dubokih građevnih jama i usjeka i zasjeka pri izgradnji prometnica,

- zaštita na prirodnim pokosima i starim, nezaštićenim zasjecima, koji se uslijed utjecaja atmosferilija postepeno troše i prijete područjima ispod njih. Pokosi usjeka i zasjeka, kao i prirodni pokosi, okrenuti jugu, izloženi su snažnom utjecaju atmosferilija i stalno podložni rastrožbi, mnogo jače nego što je to za očekivati u stijenskoj masi. Tu spadaju i flišne padine, također jako podložne rastrožbi. Mehanizam trošenja u flišu je nešto drugačiji od onoga u okršenim vapnencima. U ovim vrstama mekih stijena česta su plitka, izdužena klizanja površinskog, rastrošenog pokrivača. Svaki od ovih slučajeva traži zaseban pristup pri zaštiti pokosa,

- treći je slučaj zaštite i sanacija potencijalnih i aktivnih klizišta. Njih najčešće uzrokuje promjena u efektivnim naprezanjima uslijed različitih djelovanja podzemne vode. Stoga je, prilikom projektiranja zaštite, podzemna voda ona na koju treba obratiti najveću pažnju,

- četvrti je slučaj kada nije moguće izbjeći utjecaje klizanja i odrona. Tada treba pribjeći ili njihovom izbjegavanju ili izradi građevine koje infrastrukturu štite od nepoželjnih, štetnih i često vrlo opasnih utjecaja odrona i klizanja.

Potencijalna klizanja i terene koji puze moguće je prepoznati po nakrivljenim stablima, nagnutim ogradnim zidovima i slično. Aktivna klizišta relativno su lako prepoznatljiva po pukotinama na površini terena i na građevinama koje se nalaze na klizištu. Na klizištima se često javljaju izvori i provlaživanja, što je također jedan od pokazatelja moguće pojave pokretanja tla.

Bitan učinak na klizišta ima voda. Ona u svakom slučaju ima negativan učinak na stabilnost klizišta, iako se to uvijek ne čini baš tako. Opadanjem razine podzemne vode na kosini smanjuju se porni pritisci i povećavaju efektivna naprezanja, što je u smislu povećanja efektivnih naprezanja, a time i čvrstoće na smicanje, pozitivno. Međutim, ako opadanje RPV-a nastaje u nepotopljenoj kosini, ako razina opadanja podzemne vode ne slijedi brzinom opadanje otvorene, vanjske vode, javlja se sila strujnog tlaka kao dodatno opterećenje na kosinu i uzrokuje njenu destabilizaciju. Može se zaključiti da promjena efektivnih naprezanja na kosini, uslijed promjene razine podzemne vode, nije ključna za poticanje klizanja, već je ono u većoj ovisnosti o pojavi sila strujnog tlaka.

Prema načinu kretanja razlikuje se pet tipova klizanja:

      - odronjavanje,

      - klizanje,

      - prevrtanje,

      - širenje (odmicanje),

      - tečenje.

Klizanje zemljišta je jedan od najčešćih suvremenih geoloških procesa koji može nastati prirodnim putem (riječnom erozijom, tektonskim procesima, djelovanjem podzemnih i površinskih voda), ili djelatnošću čovjeka (miniranja, vibracije strojeva, različiti vidovi gradnje koji mogu bitno promijeniti stabilnost kosina). Nagib kosine, u kojima se stvaraju klizišta, može biti vrlo blag (manji od 5 stupnjeva) do vrlo strm (45 stupnjeva), ali su klizišta najčešća na kosinama s nagibom od 10-30 stupnjeva. Klizišta se prepoznaju prema deformacijama terena (pukotine u tlu), deformacijama na objektima (pukotine i rušenja objekata) te deformacijama na vegetaciji ("pijane šume" sa stablima nagnutima niz kosinu ili na suprotnu stranu).

Nastanak klizišta moguć je na području Općine uslijed izrazito nepovoljnih vremenskih prilika te građevinskih zahvata i krčenja raslinja što bi dovelo do aktiviranja klizišta velikih razmjera kao i velikih šteta na nerazvrstanim i županijskim cestama, stambenim i gospodarskim objektima, poljoprivrednim zemljištima te komunalnoj infrastrukturi što je imalo posljedicu znatno otežavanje normalnog prometovanja kao i obavljanje normalnih gospodarskih i životnih aktivnosti stanovništva.

Vapnenačko - geološka građa i aluvijalni nanosi utjecali su uz ostale čimbenike i na razvoj osnovnih tipova tala. Na eocenskom i oligocenskom flišu prevladavaju lapori i pješčenjaci. Za razliku od lapora pješčenjaci su uglavnom propusno tlo. Na flišu se pojavljuju i smeđa elevirana beskarbonatna tla (po obilježjima slična su podzolastim tlima) te smeđa karbonatna skeletoidna tla. Velik dio ovih tala iskorišten je za poljodjelske kulture. Tla na flišnoj podlozi podložna su eroziji, koju pospješuje krčenje šuma i prenamjena šuma u obradive površine (vinogradi, maslinici, manji voćnjaci). Unutrašnji dio (Siva Istra) pretežito se sastoji iz sedimenata fliša, najčešće pješčenjaka i lapora koji se lako troše, pa je izmodelirano bujičnim tokovima i dijelom devastirano (klizišta i erozija).

Prekomjerno smanjivanje šumskoga pokrova, skidanje biljnoga pokrova sa strmih zemljišta te način obrade tla dovode do poremećaja biološke ravnoteže što izaziva negativne promjene u ekološkom sustavu. Takvih pojava ima u cijeloj Istri, a u znatnoj mjeri i u Općini. Erozija tla ozbiljan je problem, ispiranjem biološki vrijednih površinskih slojeva tla na strmijim brežuljkastim dijelovima i njegovim taloženjem u dolinama zamućuju se korita potoka čime se stvaraju mogućnosti bujica i odnošenja plodnog tla. Isprana površina tla, lišena humusnog sloja, postaje nepovoljnija za poljodjelsko korištenje. Klizišta se u pravilu mogu pojaviti u periodu od kasne jeseni do kraja proljeća i povezana su s kišnim režimom.

Osnovno geotehničko zoniranje područja Općine izvršeno je na temelju raspoloživih podataka, a ustanovljene su četiri geotehničke kategorije:

- tla IV grupe svrstana su u područja podložna djelovanju erozije, područja oblikovana tim tipom tla su istovremeno zone djelomične ili u cijelosti podložne poplavama (jaruge Jasle i potok Curak),

- tla II i III grupe su pretežito nestabilna područja s naglašenim djelovanjem erozije, a pokrivaju veći dio prostora Općine.

Dosadašnja aktivna klizišta nisu imala za posljedicu veće ugrožavanje građevina ili ljudi ali je njihova sanacija bila dugotrajna i iziskivala je velika materijalna sredstva.

- Mjere zaštite i sanacije

Najčešći neposredni povod za aktiviranje potencijalnih klizišta je voda u svim svojim oblicima pojavnosti, a najučinkovitija mjera sanacije takvih potencijalnih i aktivnih klizišta je odvodnja. Učinak bušenih vodoravnih drenova značajan je u slučaju dubokih kliznih ploha kod kojih su visoki piezometarski tlakovi glavni uzrok klizana. Najbolji učinak imaju ako se mogu dijelom uvesti u jače propusne slojeve koji onda mogu djelovati kao dubinska plošna drenaža. U homogenim, glinovitim tlima nemaju velikog učinka zbog malih polumjera djelovanja. Drugi najčešći uzrok klizanja je potkopavanje nožice uslijed erozije.

Sanaciju je moguće izvesti nizom bujičnih pregrada koje stvaraju mikroakumulacije. Ovi se prostori pri svakoj velikoj vodi pune nanosom i zasipavaju. Konačni je rezultat stepeničasti tok s nizom kontroliranih slapova. Spriječena je daljnja erozija, a na kritičnim mjestima je zasuta nožica kosine i tako povećana njena stabilnost. Od erozije nožice stradaju i strme morske obale.

Kada je potrebno iz preventivnih ili nekih drugih razloga promijeniti ravnotežu kosine, može se to učiniti na više načina. Danas postoje gradiva znatno lakša od tla, koja mogu poslužiti za izradu nasipa na vrhu kosine, a da se ona pri tom ne optereti. Isto je tako moguće zaštititi i dodatno opteretiti nožicu. U nekim slučajevima potrebno je klizišta „pridržati“ potpornim građevinama. To se često pokazalo neuspješnim, ali ako je baš nužno, izvode se građevine koje dobro podnose određene deformacije i pomake bez opasnosti od značajnih oštećenja ili rušenja. U stijenskoj masi, pri izvođenu usjeka i zasjeka, zaštita kosina ovisi o tome treba li se kosina stabilizirati ili se štiti samo površina koja se postupno raspada uslijed erozije. Za stabilizaciju kosina koriste se sidra i razni tipovi mreža s i bez ublaživača energije. Zasjeci i usjeci u mekim stijenama moraju se zaštititi od rastrožbe, koja je uvjetovana djelovanjem atmosferilija zatvaranjem pokosa prskanim betonom. Stabilnost kosina u ovim stijenama postiže se raznim geotehničkim zahvatima, kombiniranjem sidara i raznih površinskih nosača (blokovi, grede, roštilji). U nekim je slučajevima moguće učinke klizanja, odrona i kamenih lavina spriječiti zaštitnim građevinama.

- Preventivne mjere

Osnovni zadatak preventivnih mjera je da se labilnim padinama spriječi pojava klizišta. Kod već formiranih klizišta zadatak je onemogućiti dalji razvoj klizišta, te svesti na minimum ili izbjeći materijalne štete koje mogu nastati kao posljedica klizanja.

Najčešće preventivne mjere su:

- ublažavanje nagiba padine,

- rasterećenje gornjih dijelova padine,

- opterećenje donjih dijelova padine stvaranjem potpora,

- postavljanje slaganih kamenih zidova („suhozida“) na manjim klizištima,

- reguliranje površinskih voda na padini,

- redovno održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže,

- redovno pražnjenje septičkih jama,

- redovno održavanje i čišćenje drenažnih kanala,

- sprječavanje podlokavanja obalskog područja,

- pošumljavanje i obnavljanje vegetativnog pokrivača.

6.7.5. Uzrok klizišta

Uzroci klizanja mogu biti prirodni i potaknuti ljudskim aktivnostima. Prirodni uzroci mogu biti geološki i morfološki. Geološki uzroci odnose se na mineraloški sastav stijena, smjer pružanja i nagib plićih slojeva tla, njihova geotehnička svojstva i odnos njihovog nagiba u odnosu prema nagibu površine kosine. U geološke uzroke može se uvrstiti i paleoreljef i paleoklizišta koja su bila aktivna u geološkoj prošlosti. Ova paleoklizišta mogu oblikovati izrazite potencijalne klizne plohe.

Morfološki uzroci odnose se na promjenu reljefa uslijed djelovanja različitih endogenih, češće egzogenih sila (raznih vrsta i oblika erozije).

Djelovanje čovjeka ogleda se u sljedećem (USGS):

- dodatna opterećenja vrha  padine (nasipom i slično),

- zasijecanje u padinu, naročito nožicu,

- ugradnja nestabilnog tla u nasipe,

- sniženje i porast vodostaja u jezeru,

- sječa šume, vađenje korijenja,

- navodnjavanje i snižavanje razine podzemne vode,

- rudarenje i odlagališta jalovine,

- umjetne vibracije, miniranja, zabijanje pilota,

- procjeđivanje vode iz kanalizacije, vodovoda, kanala i slično,

- kultiviranje zemljišta,

- skretanje toka rijeke ili morske struje izvedbom stupova mostova, nasipa, ustava i slično.

Neposredni povod aktiviranju klizišta također može biti prirodne naravi ili potaknut djelovanjem čovjeka. Od prirodnih pojava to su oborine, obilne, nagle i/ili dugotrajne, naglo topljenje snijega i nagli porast temperature u područjima blizu permafrosta, kada se naglo otapa led u tlu.

Uzroci mogu biti pasivni i aktivni. Pasivni su čimbenici primjerice litološki sastav, nagib slojeva, nagib padine, ekspozicija padine i dr. Aktivni čimbenici djeluju izravno u smjeru destabilizacije padina. To su npr. trošenje, promjene nagiba padina, opterećenje padine dodatnim materijalom (prirodno ili antropogeno odlaganjem ili gradnjom), promjena razine vode temeljnice te uklanjanje vegetacije. Uklanjanje vegetacije bilo prirodnom ili ljudskom aktivnošću je glavni uzrok mnogih pokretanja masa i nastajanja klizišta.

Pored navedenih faktora kao čest uzrok pojave klizišta je i nepostojanje regulacijskog plana komunalne infrastrukture, te dotrajala i oštećena vodovodna i kanalizacijska mreža.

6.7.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed klizišta

Duže oborinsko razdoblje s većim količinama oborina. Na terenima izgrađenim od flišnih naslaga prisutni su intenzivni geomorfološki procesi, osobito erozija i pokreti masa na kosinama.

6.7.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed klizišta

Do konačnog aktiviranja klizišta dolazi djelovanjem jasnih pokretača samog procesa klizanja, kao što su povećanje hidrostatskog tlaka u porama zbog jakih kiša ili otapanja snijega, potresi ili antropogeno djelovanje (primjerice kamenolomi, gradnja tunela i cesta).

Kliženje tla je proces koji se može desiti u bilo koje vrijeme i skoro na svakom mjestu. Iako mnogi kliženje dovode u vezu sa strmim i nestabilnim padinama, ono se može pojaviti i na blago nagnutom terenu zavisno od geološkog sastava terena i drugih čimbenika. Kod gotovo svih padina neizbježna je degradacija uslijed prirodnog procesa trošenja-raspadanja i transporta materijala niz padinu. Na većini padina to je kontinuirani, vrlo spori proces. Ipak, neka klizanja se događaju kao iznenadni dramatični događaj na padinama koje su prije toga dugo vremena bile stabilne. U oba ova slučaja rezultat je isti; klizišta su samo jedan završni događaj u cijelom nizu prirodnih procesa.

Mnogi faktori dovode do pojave klizišta, a među njima su najčešći:

- povećanje nagiba padine,

- promjena nivoa podzemne vode,

- smanjenje čvrstoće materijala u kosini,

- dodatno opterećenje padine.

6.7.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta

Najgori mogući događaj ogledao bi se u aktiviranju novih te proširenju postojećih i otvaranju saniranih klizišta na području Općine. Erozijski procesi mogu utjecati na pojavu klizišta koja se aktiviraju uglavnom pod utjecajem oborina.

6.7.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderirnja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

S obzirom na učinke koje posljedice klizišta mogu imati na stanovništvo, posljedice na život i zdravlje ljudi procijenjene su malenim, točnije posljedicama će biti zahvaćeno više od 0,036% stanovništva.

Tablica 62: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.7.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračunu Općine.

Procjenjuje se da će pojava klizišta na području Općine imati značajan utjecaj na gospodarstvo Općine te da će eventualne štete nastale klizištima prelaziti 20% proračuna Općine.

Tablica 63: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.7.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta imala umjeren utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Uslijed nastanka klizišta na području Opićine dolazi do oštećenja prometne infrastrukture te zastoja u prometovanju. Nastankom klizišta, građevine od društvenog i javnog značaja ne će biti ugrožene.

Tablica 64: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Klizišta

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 | X |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 65: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Klizišta

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | X | X | X |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.7.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta

Tablica 66: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.7.7. Matrica ukupnog rizika – Klizišta (degradacija tla)

RIZIK:

Klizišta

NAZIV SCENARIJA:

Pojava klizišta na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                    Društvena stabilnost i politika

6.8.8. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.),

- Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2023.god.,

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.,

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16),

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god., 2024.god.

- Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, 2019.god.,

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije, 2017.god.,

- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22),

- Zaštita kosina i sanacija klizišta, prof. dr. sc. T. Roje – Bonacci, Hrvatske vode, 2014.god.,

- Priručnik: “Živjeti na klizištu”, dr. sc. R. Dervišević, dr. sc. Z. Ferhatbegović, 2014.god.

6.8. RIZIK – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela (poplava)

6.8.1. NAZIV SCENARIJA – Izlijevanje kopnenih vodenih tijela uslijed dužeg oborinskog razdoblje

Naziv scenarija

Izlijevanje kopnenih vodenih tijela uslijed naglog topljenja snijega praćenog obilnim oborinama

Grupa rizika

Poplave

Rizik

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj: Općina Martinska Ves, DVD

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik DVD

6.8.2. Uvod – Poplave

Poplave su prirodni fenomeni čije se pojave ne mogu izbjeći, ali se poduzimanjem različitih preventivnih mjera rizici od poplavljivanja mogu sniziti na prihvatljivu razinu. U Hrvatskoj su poplave među opasnijim elementarnim nepogodama i na mnogim mjestima mogu uzrokovati gubitke ljudskih života, velike materijalne štete, devastiranje kulturnih dobara i ekološke štete. Problematici zaštite od poplava dodatnu dimenziju danas daje i zaštita okoliša od nekontroliranih širenja zagađenja poznatog i nepoznatog porijekla putem poplavnih voda.

Prirodne poplave koje se pojavljuju u Hrvatskoj mogu se svrstati u nekoliko osnovnih skupina:

- riječne poplave zbog obilnih kiša i/ili naglog topljenja snijega,

- bujične poplave manjih vodotoka zbog kratkotrajnih kiša visokih intenziteta,

- poplave na krškim poljima zbog obilnih kiša i/ili naglog topljenja snijega, te nedovoljnih propusnih kapaciteta prirodnih ponora,

- poplave unutarnjih voda na ravničarskim površinama,

- ledene poplave,

- poplave mora,

- umjetne (akcidentne) poplave zbog eventualnih proboja brana i nasipa, aktiviranja klizišta, neprimjerenih gradnji i sl.

Moguće posljedice poplava:

- Poplave bujičnih vodotoka neće imati značajnije posljedice za opskrbu vodom stanovništva Općine iako mogu onečistiti vodu pojedinih lokalnih podsustava vodoopskrbe.

Općina je smještena uz rijeku Savu, a omeđuju je na istoku rijeka: Lonja i na zapadu rijeka Odra.

Vodotoci na području Općine pripadaju vodnom području sliva rijeke Save.  Vodne površine su za područje Općine značajne jer velik dio  prostora Općine predstavlja prirodnu retenciju u kojoj se voda duže ili kraće  zadržava. Ova prirodna retencijska područja zadržavaju se i kao prostori plavljenja u sustavu obrane od poplava Srednjeg Posavlja.  U prostorima retencije nije predviđena gradnja objekata, osim u funkciji  sustava obrane od poplava.

Područje Općine pokriveno je Provedbenim planom obrane od poplava branjenog područja – Sektor D – Srednja i donja Sava, branjeno područje 10, područje maloga sliva Banovina.

Branjeno područje 10 (područje malog sliva Banovina) se nalazi u području podsliva rijeke Save, Sektor D, a obuhvaća dio Sisačko - moslavačke županije i to četiri gradska središta: dio Siska, Petrinju, Glinu i Hrvatsku Kostajnicu i devet općinskih središta : Martinska Ves, Lekenik, Sunja, Hrvatska Dubica, Dvor, Topusko, Gvozd, Majur i Donji Kukuruzari. Površina branjenog područja 10 je oko 3.535 km2.

Popis slabih mjesta u zaštitnom sustavu:

- Rijeka Sava, dionica D.10.9. potrebno nadvišenje i ojačanje desnog nasipa Sisak – Bok Palanječki – Strelečko – Tišina Desna od kmn 5+370 – 13+581 dužine 8.211 m,

- Rijeka Sava, dionica D.10.10. potrebno nadvišenje i ojačanje desnog nasipa Ljubljanica – Martinska Ves od kmn 22+700 - 24+370 dužine 1.670 m,

- Retencija Odransko polje, dionica D.10.44. potrebna rekonstrukcija obodnog nasipa naselja Martinska Ves od kmn 0+000 – 1+832 dužine 1.832 m.

Procjena ostvarene razine zaštite od poplava na branjenom području:

- Ostvarena razina zaštite od poplava na branjenom području nije zadovoljavajuća, čemu u prilog govori i činjenica da je od ukupno izgrađenih 314,45 km obrambenih nasipa nedovoljne visine ili nedovoljnog poprečnog profila 81,80 km nasipa ili 26,01 %.

Glavne prometne veze do obrambenih sustava - Prometne veze do obrambenih nasipa djelomično su osigurane mrežom prometnica. S obzirom na pristup dionicama mogu se podijeliti u dvije skupine:

- dionice nasipa na kojima je po kruni izgrađena prometnica ili u zaobalnoj bermi koja je asfaltirana ili makadamska i do kojih je u svakom trenutku moguć pristup,

- dionice nasipa do kojih nema izgrađenih putova, ili isti su poljski, te je kod mokrog i raskvašenog terena pristup moguć samo specijalnim vozilima ili čamcima, iste predstavljaju.

6.8.3. Prikaz utjecaja poplava na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.8.4. Kontekst – Poplava

U vrijeme visokih voda, zbog velikih količina padalina i topljenja snijega, vode rijeke Save i njenih pritoka, poplavljuju područje Lonjskog polja.

Odstupanja količine oborine u svibnju 2023. godine u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze u rasponu od 53 % višegodišnjeg prosjeka u Pazinu (48,5 mm), do 322 % u Malom Lošinju (207,7 mm). Analiza odstupanja količina oborine za svibanj 2023. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na većini postaja bile iznad prosjeka.

Oborinske prilike u svibnju 2023. godine izražene percentilima detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: normalno (sjeverno Hrvatsko primorje), kišno (istočna i dio središnje Hrvatske izuzev Daruvara, dio gorske Hrvatske, dio otoka Cresa, otoci Vis, Korčula i Lastovo), vrlo kišno (zapadni dio središnje Hrvatske, dijelovi gorske Hrvatske, dio južnog Hrvatskog primorja) i ekstremno kišno (okolica Ogulina, Mali Lošinj, dio Like, dio sjeverne Dalmacije i sjeverni dio srednje Dalmacije, Ploče).

Posebno je u svibnju zapamćena količina oborine u Gračacu od 543,4 mm koja je u odnosu na višegodišnji prosjek od 129,1 mm iz razdoblja 1997. – 2020. veća za 421 %, međutim ova postaja, zbog nepotpunog višegodišnjeg niza, nije uključena u izradu ocjene mjeseca i ove karte.

Slika 16: Prikaz odstupanja količina oborina za svibanj 2023.god.

Izvor: HDMZ – Državni hidrometeorološki zavod, 2024.god.

Slika 17. Prikaz odstupanja količina oborina za rujan 2022.god

Izvor: HDMZ – Državni hidrometeorološki zavod, 2024.god.

Odstupanje količine oborine u rujnu 2022. godine u odnosu na normalu 1981.-2010. nalaze se u rasponu od 33% višegodišnjeg prosjeka u Komiži gdje je palo 17,5 mm oborine do 362% u Rijeci (592,6 mm). Analiza odstupanja količina oborine za rujan 2022. izraženih u postocima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na većini postaja bile iznad prosjeka, a samo nanjih osam ispod razine prosjeka. Dosadašnje rujanske maksmume premašile su količine oborine izmjerene na postajama Daruvar, Zagreb-Maksimir, Sisak i Rijeka.

U prostornoj raspodjeli Srednja godišnja količina oborina u Sisačko - moslavačkoj županiji, najniže količine oborina od 700-900 mm godišnje imaju ravničarski, djelomično močvarni dijelovi Lonjskog polja na visinama do 200 m. Uz sjeveroistočnu granicu Županije, veće količine, od 900-1250 mm godišnje, imaju brežuljkasti dijelovi južno od Moslavačke gore i zapadno od Papuka na visinama 100-400 m.

Površinom najveći dio Županije smješten jugozapadno od Lonjskog polja na visinama 100-400 m također prima godišnje od 900-1250 mm oborine, a najviši dijelovi Zrinske gore na visinama 300-600 m primaju do 1500 mm godišnje.

Slika 18: Prikaz srednjih godišnjih količina oborine za razdoblje 1961. - 1990. za Sisačko - moslavačku županiju

Izvor: Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća Sisačko – moslavačke županije, 2014.god.

6.8.4.1.Opis dionica na branjenom području s ocjenom mogućih opasnosti od poplava i planiranim mjerama za njihovo uklanjanje

Tablica 67: Dionica br. D.10.4. lijeva obala Save, Palanjek - Lijevo Željezno, rkm 618+900 - 644+000, nasip km 108+950 - 132+620

| Dionica obrane broj | Vodotok Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina | Objekti na kojima se provode mjere obrana od poplava |  | Područje ugroženo poplavom Županija, Općine, naselja i objekti | Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava: V – vodomjer, km, (aps.kota „0“) P – pripremno stanje R – redovna obrana I - izvanredna obrana IS – izvanredno stanje M – najviši zabilježeni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nasipi Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu Ukupna dužina nasipa | Objekti na dionici |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D.10.4. | Rijeka Sava, I.o.; Palanjek – Lijevo Željezno; Rkm 618+900 – 644+000 (25,100 km) | Lijevi savski nasip; Rkm 618+900 – 644+000 Km 108+950 – 132+620 (23,670 km) | Rkm 619+000 Preljev Palanjek | Sisačko – moslavačka; Palanjek, Tišina Erdedska, Setuš, Mahovo, L. Martinska Ves, Lijevo Trebarjevo, Lijeva Luka, Lijevo Željezno | V – Dubrovčak, rkm 647+840 (94,53) P = +450 R = +720 I = +820 IS = +920 M = +872 (20.09.2010.) |

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja – Sektor D – srednja i donja Sava – Branjeno područje 10, područje malog sliva Banovina, Hrvatske vode, 2014.god.

Nizvodni početak dionice nasipa D.10.4. na lijevoj obali rijeke Save je na lokaciji preljeva Palanjek u km 108+950, uzvodno od naselja Hrastelnica, a završetak uzvodno od naselja Lijevo Željezno u km 132+620 – granica branjenog područja 10 i granica Sisačko-moslavačke županije. Nasip je različite starosti, a novije dionice građene su 80-ih godina prošlog stoljeća. Kroz naselja gdje nije bilo moguće izgraditi nasip izgrađeni su zaštitni zidovi. Služi za zaštitu naselja Palanjek, Tišina Erdedska, Setuš, Mahovo, Martinska Ves Lijeva, Lijevo Trebarjevo, Luka Lijeva i Lijevo Željezno te okolnog poljoprivrednog zemljišta od velikih voda rijeke Save.

Slaba mjesta u obrambenom sustavu:

- rampe i otvori u zidovima kroz naselje Martinska Ves, Trebarjevo Lijevo i Željezno Lijevo,

- dionici od 116+630 -116+660 gdje je nasip ispod kote 100 g.V.V.,

- dionica od km 113+540 -113+830 i km 124+550 – 117+540 gdje nema nadvišenja iznad 100 g.V.V.

Tablica 68: Dionica br. D.10.9. Desna obala rijeke Save, ušće Kupe Tišina Kaptolska, rkm 602+500 do 523+400, nasip 0+000 do 13+400

| Dionica obrane broj | Vodotok Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina | Objekti na kojima se provode mjere obrana od poplava |  | Područje ugroženo poplavom Županija, Općine, naselja i objekti | Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava: V – vodomjer, km, (aps.kota „0“) P – pripremno stanje R – redovna obrana I - izvanredna obrana IS – izvanredno stanje M – najviši zabilježeni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nasipi Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu Ukupna dužina nasipa | Objekti na dionici |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D.10.9. | rijeka Sava, d.o.; ušće Kupe – Tišina Kaptolska; rkm 602+500 – 623+400 (20,900 km) | Desni savski nasip; Rkm 602+500 – 623+400 Km 0+000 – 13+400 (13,400 km) | Čepovi: km 5+850 čep Ø 60 km 7+800 čep Ø 60 rkm 609+400 AVS Strelečko | Sisačko – moslavačka; Sisak, Bok Palanječki, Strelečko | V . Crnac, rkm 599+360 (91,34) P = +5850 R = +670 I = +770 IS = +870 M = +794 (26.111.1991.) |

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja – Sektor D – srednja i donja Sava – Branjeno područje 10, područje malog sliva Banovina, Hrvatske vode, 2014.god.

Nizvodni početak dionice D.10.9. je ušće rijeke Kupe u rijeku Savu u rkm 602+500, a završetak dionice je 100 m nizvodno od početka betonskog zida u naselju Tišina Kaptolska u km 623+400 rijeke Save, odnosno u km 13+400 desnog savskog nasipa. Na ovoj dionici nasipi su u dobrom stanju, a izgrađeni su za zaštitu Grada Siska te naselja Bok Palanječki i Strelečko te okolnog poljoprivrednog zemljišta od visokih voda rijeke Save.

Slaba mjesta u obrambenom sustavu:

- čepovi u km 5+850, 7+800,

- niže dionice nasipa do km 8+600 i km 9+200.

Tablica 69: Dionica br. D.10.10., desna obala rijeke Save, Tišina Kaptolska - Suša, rkm 623+400 do 651+150, nasip km 13+400 - 39+750

| Dionica obrane broj | Vodotok Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina | Objekti na kojima se provode mjere obrana od poplava |  | Područje ugroženo poplavom Općine, Naselja i objekti | Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava: V – vodomjer, km, (aps.kota „0“) P – pripremno stanje R – redovna obrana I - izvanredna obrana IS – izvanredno stanje M – najviši zabilježeni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nasipi Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu Ukupna dužina nasipa | Objekti na dionici |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D.10.10. | rijeka Sava d.o.; Tišina Kaptolska – Suša; Rkm 623+400 – 39+750 (27,750 km) | Desni savski nasip; Rkm 623+400 – 651+150 Km 13+400 – 39+750 (27 | Km 18+100 čep Ø 100 Most M. Ves rkm 635+800 | Sisačko – moslavačka; Tišina Kaptolska, Ljubljanica, Žirčica, Desna Martinska Ves, Desno Trebarjevo, Desno Željezno, Dubrovčak Desni, Jezero Posavsko | V – Rugvica, rkm 673+40 (95,61) P = +500 R = +720 I = +820 IS = +920 M = +978 (20.09.2010.) |

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja – Sektor D – srednja i donja Sava – Branjeno područje 10, područje malog sliva Banovina, Hrvatske vode, 2014.god.

Početak dionice D.10.10. na desnoj obali rijeke Save je 100 m nizvodno od početka betonskog zida u naselju Tišina Kaptolska u rkm 623+400 rijeke Save, odnosno u km 13+400 desnog savskog nasipa, a završetak dionice je 500 m uzvodno od završetka naselja Jezero Posavsko, u km 651+150 rijeke Save, odnosno u km 39+750 desnog savskog nasipa. Nasip je većinom starijeg datuma, na dionicama kroz naselja, dok su dionice van naselja rekonstruirane 70-tih i 80-tih godina prošlog stoljeća. Izgrađen je za zaštitu naselja Tišina Kaptolska, Ljubljanica, Žirčica, Martinska Ves Desna, Trebarjevo Desno, Željezno Desno, Dubrovčak Desni i Jezero Posavsko te okolnog poljoprivrednog zemljišta od velikih voda rijeke Save.

Slaba mjesta u obrambenom sustavu:

- čep u km 18+100,

- otvori u zidovima u naseljima Tišina Kaptolska, Martinska Ves Desna, Trebarjevo Desno,

- u km 13+800 – rampa za skelu Tišina Kaptolska,

- u km 36+300 – rampa za skelu Dubrovčak Desni,

- od km 18+000 -19+200, 22+700 – 24+370, 32+400 – 33+600 nasip nema dovoljno nadvišenje.

Tablica 70: Dionica br. D.10.16., zapadni nasip retencije Lonjsko polje, od Polica pa do p. Crnčić, nasip km 0+000 - 7+265, desni nasip OK Lonja - Strug 7+265 16+000)

| Dionica obrane broj | Vodotok Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina | Objekti na kojima se provode mjere obrana od poplava |  | Područje ugroženo poplavom Općine, Naselja i objekti | Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava: V – vodomjer, km, (aps.kota „0“) P – pripremno stanje R – redovna obrana I - izvanredna obrana IS – izvanredno stanje M – najviši zabilježeni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nasipi Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu Ukupna dužina nasipa | Objekti na dionici |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D.10.16. | Retencija Lonjsko polje i oteretni kanal Lonja – Strug; Polica – potok Crnčić; kkm 85+260 – 93+955 (8,695 km) | Zapadni nasip retencije Lonjsko polje = Spojni nasip retencije Lonjsko polje „Palanjek – Polica“ km 0+000 – 7+265 (7,265) Desni nasip oteretnog kanala Lonja – Strug – potok Crnčić; km 7+265 – 16+000 (8,735) (Ukupno 16,000 km nasipa) | Km 9+039 CS Mahovo rkm 37+754, km 9+039 AVS Mahovo | Sisačko – moslavačka: Palanjek, Tišina Erdedska, Setuš, Mahovo, Martinska Ves Lijeva, Lijevo Trebarjevo, Luka Lijeva | V . Česma – Česma ušće, rkm 0+000 (93,01) P = +350 R = +400 I = +500 IS = +600 M = +506 (23.09.2010.) |

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja – Sektor D – srednja i donja Sava – Branjeno područje 10, područje malog sliva Banovina, Hrvatske vode, 2014.god.

Karakteristike dionice:

- kmN: 0+000-7+265 - Nasip na ovoj dionici je izgrađen 80-tih godina i ima zadovoljavajuće nadvišenje iznad 100 g.V.V. Visina nasipa je 4 do 6 m, širina krune do 4,0 m, a kota krune iznosi 100,0 m.n.m., nagib pokosa je 1:2,5 do 1:3. Na ovoj dionici nasipa nema čepova, već otvor u nasipu u kmn 0+100 za cestu Sisak - Palanjek i rampa u kmn 1+500. Zapadni nasip na ovoj dionici ima funkciju zaštite od visokih voda naselja Palanjek te pripadajuće poljoprivredne površine.

- kmN: 7+265-16+000 - Nasip na ovoj dionici je izgrađen 80-tih godina i ima zadovoljavajuće nadvišenje iznad 100 g.V.V. Visina nasipa je do 6 m, širina krune 4,0 m, a kota krune iznosi 100,0 m.n.m., nagib pokosa je do 1:3. U kmn 9+039 nalazi se CS Mahovo (Q=12 m3/s). Na ovoj dionici na nasipu ima odron cijelom dužinom.

Slaba mjesta u obrambenom sustavu:

- U kmn 9+039 crpna stanica CS Mahovo.

Tablica 71: Dionica br. D.10.40., lijeva obala rijeke Odre, ušće u r. Kupu - Tišina Kaptolska, rkm 0+000 do 5+000, nasip 0+000 do 4+250

| Dionica obrane broj | Vodotok Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina | Objekti na kojima se provode mjere obrana od poplava |  | Područje ugroženo poplavom Županija, Općine, Naselja i objekti | Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava: V – vodomjer, km, (aps.kota „0“) P – pripremno stanje R – redovna obrana I - izvanredna obrana IS – izvanredno stanje M – najviši zabilježeni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nasipi Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu Ukupna dužina nasipa | Objekti na dionici |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D.10.40. | rijeka Odra, I.o.; ušće – Tišina Kaptolska; rkm 0+000 – 5+000 (5,000 km) | Lijevi nasip Odre; rkm 0+000 – 5+000 km 0+000 – 4+250 (4,250 km) | km 3+060 čep Ø 80 rkm 0+200 želj. Most rkm 0+600 AVS Odra 0+600 cestovni most na DC Sisak | Sisačko – moslavačka: Sisak, Strelečko, Bok Palanječki | V – Sava – Crnac, rkm 599+360 (91,34) P = +550 R = +670 I = +770 IS = +870 M = +794 (26.11.1991.) |

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja – Sektor D – srednja i donja Sava – Branjeno područje 10, područje malog sliva Banovina, Hrvatske vode, 2014.god.

Nizvodni početak dionice D.10.40. na lijevoj obali rijeke Odre je spoj na željezničku prugu Sisak-Zagreb, a završetak je na spoju sa ŽC Sisak - Martinska Ves Desna ispred naselja Tišina Kaptolska. Nasip je novijeg datuma, a izgrađen je za zaštitu naselja Grada Siska i naselja Strelečko i Bok Palanječki, kao i pripadajućih poljoprivrednih površina spomenutih naselja od visokih voda rijeke Odre.

Slaba mjesta u obrambenom sustavu:

- čep u st. 3+060.

Tablica 72: Dionica br. D.10.42., rijeka Odra - Rijeka Sava, Sisak, rkm Odre 3+000, rkm Save 609+500, transverzalni nasip Sava - Odra 0+000 do 0+945

| Dionica obrane broj | Vodotok Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina | Objekti na kojima se provode mjere obrana od poplava |  | Područje ugroženo poplavom Županija, Općine, Naselja i objekti | Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava: V – vodomjer, km, (aps.kota „0“) P – pripremno stanje R – redovna obrana I - izvanredna obrana IS – izvanredno stanje M – najviši zabilježeni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nasipi Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu Ukupna dužina nasipa | Objekti na dionici |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D.10.42. | rijeka Odra; rijeka Sava; Sisak rkm 609+500 Sava rkm 3+000 Odra | Transverzalni nasip Sava – Odra; rkm 609+500 Sava rkm 3+000 Odra km 0+000 – 0+945 (0,945 km) |  | Sisačko – moslavačka: Sisak, Martinska Ves D., Lekenik | V . Sava – Crnac rkm 599+360 (91,34) P = +550 R = +670 I = +770 IS = +870 M = +794 (26.11.1991.) |

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja – Sektor D – srednja i donja Sava – Branjeno područje 10, područje malog sliva Banovina, Hrvatske vode, 2014.god.

Početak dionice D.10.42. na desnoj je obali rijeke Save (u kmn 4+100 desnog nasipa rijeke Save), a završetak je na spoju s lijevim nasipom rijeke Odre (u kmn 2+960 lijevog nasipa Odre). Nasip je novijeg datuma, a izgrađen je za zaštitu naselja Grada Siska (kao II. linija obrane u slučaju prodora nasipa uzvodno od Siska) i zaštitu naselja Martinska Ves Desna, kao i pripadajućih poljoprivrednih površina spomenutih naselja od visokih voda rijeke Odre i rijeke Save.

Slaba mjesta u obrambenom sustavu:

- nema.

Tablica 73: Dionica br. D.10.43., obodni nasip oko naselja Tišina Kaptolska 0+000 - 0+650

| Dionica obrane broj | Vodotok Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina | Objekti na kojima se provode mjere obrana od poplava |  | Područje ugroženo poplavom Županija, Općine, Naselja i objekti | Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava: V – vodomjer, km, (aps.kota „0“) P – pripremno stanje R – redovna obrana I - izvanredna obrana IS – izvanredno stanje M – najviši zabilježeni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nasipi Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu Ukupna dužina nasipa | Objekti na dionici |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D.10.43. | retencija Odransko polje | obodni nasip oko naselja Tišina Kaptolska; km 0+000 – 0+650 (0,650 km) |  | Sisačko – moslavačka: Tišina Kaptolska | V – Odra – Odra, rkm 0+600 (90,77) P = +680 R = +770 I = +830 IS = +860 M = +869 (04.04.2013.) |

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja – Sektor D – srednja i donja Sava – Branjeno područje 10, područje malog sliva Banovina, Hrvatske vode, 2014.god.

Početak dionice D.10.43. na desnoj je obali rijeke Save (u kmn 4+250 lijevog nasipa rijeke Odre), a završetak je na spoju s višim terenom u samom naselju Tišina Kaptolska. Nasip je starijeg datuma, a izgrađen je za zaštitu dijela naselja Tišina Kaptolska od visokih voda rijeke Odre. Podaci za buduću 100 g.V.V., odnosno mjerodavno vodno lice, nema.

Slaba mjesta u obrambenom sustavu:

- rampa u st. 0+440 i st. 0+640.

Tablica 74: Dionica br. D.10.44., obodni nasip oko naselja Martinska Ves Desna 0+000 - 1+832

| Dionica obrane broj | Vodotok Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina | Objekti na kojima se provode mjere obrana od poplava |  | Područje ugroženo poplavom Županija, Općine, Naselja i objekti | Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava: V – vodomjer, km, (aps.kota „0“) P – pripremno stanje R – redovna obrana I - izvanredna obrana IS – izvanredno stanje M – najviši zabilježeni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nasipi Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu Ukupna dužina nasipa | Objekti na dionici |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D.10.44. | retencija Odransko polje | obodni nasip oko naselja Martinska Ves Desna; km 0+000 – 1+832 (1,832 km) | km 1+070 čep Ø 100 | Sisačko – moslavačka: Martinska Ves Desna | V – Odra – Odra, rkm 0+600 (90,77) P = +680 R = +770 I = +830 IS = +860 M = +869 (04.04.2013.) |

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja – Sektor D – srednja i donja Sava – Branjeno područje 10, područje malog sliva Banovina, Hrvatske vode, 2014.god.

Početak dionice D.10.44. je na desnom nasipu rijeke Save u kmn 22+100, a završetak je na spoju s desnim nasipom rijeke Save na uzvodnom završetku naselja Martinska Ves Desna u kmn 25+750. Nasip je starijeg datuma, a izgrađen je za zaštitu dijela naselja Martinska Ves Desna od visokih voda rijeke Odre. Podaci za buduću 100 g.V.V., odnosno mjerodavno vodno lice, nema.

Slaba mjesta u obrambenom sustavu:

- čep u st. 1+070, na kojem se vrši mehaničko crpljenje zaobalnih voda,

- rampa u st. 1+100.

Slika 19: Prikaz kopnenih vodenih tijela na području Općine

Izvor: Državna geodetska uprava, DGU 2019.god.

6.8.5. Uzrok poplave

Poplave su jedna od geofizičkih pojava, odnosno pojava neuobičajeno velike količine vode na određenom mjestu zbog djelovanja prirodnih sila (velika količina oborina) ili drugih uzroka kao što su propuštanje brana, ratna razaranja i sl.

Prema uzrocima nastanka poplave se mogu podijeliti na:

- poplave nastale zbog jakih oborina,

- poplave nastale zbog nagomilavanja leda u vodotocima,

- poplave nastale zbog klizanja tla ili potresa,

- poplave nastale zbog rušenja brane ili ratnih razaranja.

S obzirom na vrijeme formiranja vodnog vala poplave se mogu razvrstati na:

- mirne poplave - poplave na velikim rijekama kod kojih je potrebno deset i više sati za formiranje velikog vodnog vala,

- bujične poplave - poplave na brdskim vodotocima kod kojih se formira veliki vodni val za manje od deset sati,

- akcidentne poplave - poplave kod kojih se trenutno formira veliki vodni val rušenjem vodoprivrednih ili hidro energetskih objekata.

Nositelj obrane od poplave u Republici Hrvatskoj je Državna uprava za vode, a pravna osoba za upravljanje svim vodama na području države su Hrvatske vode.

Mjerama zaštite u urbanističkim planovima i građenju nužno je smanjiti mogućnost nastajanja poplava na području Općine, a to se može provesti putem građevinskih i negrađevinskih mjera: Građevinske mjere zaštite od poplava uključuju građenje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, kao i održavanje vodotoka, vodnih građevina i objekata te nadzora vodnih građevina (brane, ustave, crpne stanice nasipi),

- ekspanzijske površine su niski dijelovi riječnih dolina koji obično služe za rasterećenje ekstremno visokih poplavnih voda koje se upuštaju u narečene površine;

- nasipi su najstariji i najčešće korišteni objekti zaštite od poplava jer su jednostavne građevine koje se mogu graditi od materijala s lica mjesta i uz relativno niske troškove;

- uređenje vodotoka podrazumijeva radove kojima se povećava njegova protočna sposobnost, a time i snižavaju vodostaji visokih voda (uklanjanje prepreka koje usporavaju tok, skraćenje toka, iskop većeg profila);

- odteretni kanali se grade u slučajevima ograničenog kapaciteta prirodnog vodotoka kada, zbog izgrađenosti duž njegovih obala ili visine postojećih mostova, ne postoji realna mogućnost povećanja proticajne sposobnosti vodotoka građevinskim intervencijama;

Negrađevinske mjere zaštite od poplava sastoje se od provedbe mjera obrane od poplava, kao i upravljanje i koordinacija djelatnosti tijekom pojave velikih voda, kao i modernizacija i koordinacija komunikacijskih sustava koji će se aktivirati u slučaju pojave velikih voda.

Općina u svoje prostorne planove mora ugraditi mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća, te zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih (među kojima su i poplave) i drugih nesreća.

6.8.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed poplave

Izmjena godišnjih doba, rast temperatura te početak proljetnog razdoblja što rezultira topljenjem velikih količina snježnog pokrivača.

6.8.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed poplave

Naglo topljenje snijega praćeno novim oborinama – kiša.

6.8.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Izlijevanje kopnenih vodenih tijela uslijed visokih vodostaja

Događaj s najgorim mogućim posljedicama predstavlja izlijevanje rijeke Save koja protječe duž cijele Općine te plavljenje naselja; Desni Dubrovčak, Desno Željezno, Lijevo Željezno, Lijeva Luka, Desno Trebarjevo, Lijevo Trebarjevo, Martinska Ves, Mahovo, Ljubljanica, Setuš, Žirčica, Tišina Kaptolska, Tišina Erdedska, Strelečko i Bok Palanječki.

Slika 20: Prikaz najugroženijeg područja Općine prilikom izlijevanja rijeke Save

Izvor: ARKOD, Preglednik, 2019.god.

6.8.6.1. Procjena posljedica poplave  na život i zdravlje ljudi

S obzirom na to da se posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni, procijenjeno je da pojava poplave uslijed izlijevanja kopnenih vodenih tijela na području Općine imat će katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi, točnije događajem će biti obuhvaćeno više 0,036% stanovnika Općine.

Tablica 75: Pregled ugroženih naselja s brojem stanovnika

| R.Br. | Naziv vodotoka | Ugroženo naselje | Broj stanovnika (2023.god.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rijeka Sava | BOK PALANJEČKI | 124 |
| 2. |  | DESNI DUBROVČAK | 65 |
| 3. |  | DESNO TREBARJEVO | 273 |
| 4. |  | DESNO ŽELJEZNO | 127 |
| 5. |  | LIJEVA LUKA | 197 |
| 6. |  | LIJEVO TREBARJEVO | 54 |
| 7. |  | LIJEVO ŽELJEZNO | 8 |
| 8. |  | LJUBLJANICA | 18 |
| 9. |  | MAHOVO | 233 |
| 10. |  | MARTINSKA VES | 540 |
| 11. |  | SETUŠ | 119 |
| 12. |  | STRELEČKO | 455 |
| 13. |  | TIŠINA ERDEDSKA | 265 |
| 14. |  | TIŠINA KAPTOLSKA | 219 |
| 15. |  | ŽIRČICA | 108 |

Izvor: Državna geodetska uprava (DGU), Internet preglednik, 2024.god., Hrvatske vode – Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti plavljenja (Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.god.)., Popis stanovništva 2021.god.

Tablica 76: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Poplava

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.8.6.2. Procjena posljedica poplave na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Posljedice na gospodarstvo očituju se u vidu štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, gubitak repromaterijala, propadanje poljoprivrednog uroda, troškova sanacije, troškova izostanka radnika s posla i sl. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine. S obzirom na štete koje se vjerojatne na području Općine uslijed izlijevanja kopnenih vodenih tijela, posljedice su procijenjene katastrofalnima, odnosno očekuje se šteta veća od 20% proračuna Općine.

Tablica 77: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Poplava

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.8.6.3. Procjena posljedica poplave na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine ako je ukupna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije lokalne samouprave u cjelini.

Uslijed događaja s najgorim mogućim posljedicama za očekivati je izrazito oštećenje prometne i komunalne infrastrukture, kao i značajno oštećenje infrastrukture naselja.

Tablica 78:  Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu (KI) – Poplava

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 | X |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

Tablica 79: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove i građevine od javnog i društvenog značenja – Poplava

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 | X |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

Tablica 80: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Poplava

| Kategorija | Ukupno | Kritična infrastruktura | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | / | X | X |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.8.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave

Tablica 81: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.8.7. Matrica ukupnog rizika – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

RIZIK:

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

NAZIV SCENARIJA:

Izlijevanje kopnenih vodenih tijela uslijed naglog topljenja snijega praćenog obilnim oborinama

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                          Gospodarstvo                                   Društvena stabilnost i politika

6.8.8. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), 2019.god.,

- Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021.god.,

- Glavni provedbeni plan obrane od poplava, 2019.god.,

- Hrvatske vode, 2019.god.,

- Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 2014.god.,

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.,

- Plan upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. – 2021., 2016.god.,

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16),

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god., 2024.god.

- Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja, sektor D – srednja i donja Sava, branjeno područje 10: područje maloga sliva Banovina, Hrvatske vode, 2014.god.,

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije, 2017.god.,

- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22).

6.9. RIZIK – Potres

6.9.1. NAZIV SCENARIJA – Podrhtavanje tla uzrokovano potresom

Naziv scenarija

Podrhtavanje tla uzrokovano potresom

Grupa rizika

Potres

Rizik

Potres

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite

Nositelj: DVD Martinska Ves

Izvršitelj: Zapovjednik DVD-a

6.9.2. Uvod - Potres

Republika Hrvatska nalazi se na području izražene seizmičke aktivnosti. Prema kvalifikaciji prirodnih katastrofa s obzirom na to da štete po stanovništvu i na materijalnom dobru, potresi se nalaze pri samom vrhu. Seizmiku nekog područja određuju parametri i to:

- hipocentar ili žarište, geometrijska točka, odnosno područje u unutrašnjosti zemlje u kojem dolazi do poremećaja te se prostiru valovi potresa, a određuju ga geografske koordinate i podaci o dubini,

- epicentar je projekcija hipocentra na površinu zemlje što se još može objasniti kao točka na površini zemlje koja je najbliža hipocentru,

- intenzitet potresa je učinak potresa na površini zemlje za zahvaćenom i promatranom prostoru,

- magnituda potresa pokazuje kakve je jačine potres u žarištu (hipocentru).

Potres se najčešće očituje kao podrhtavanje tla zbog naglog oslobođenja energije u Zemljinoj kori. Kod procjene rizika u pravilu se razrađuju potresi povezani s teorijom tektonskih ploča i njihovog gibanja s obzirom na to da važnost utjecaja koji imaju na ljudsku okolinu te graditeljsku baštinu. Potresi pripadaju skupini prirodnih rizika koji se ne mogu predvidjeti, a postoji vjerojatnost da se dogode u bilo kojem trenutku. Kako potrese nije moguće spriječiti, od iznimne je važnosti provođenje mjera za ublažavanje posljedica te spremnost i edukacija društvene zajednice.

Tablica 82: Prikaz učestalosti potresa na području važnijih gradova za povratni period od 125 god. (1879. – 2003.)

| Grad / mjesto | φ (O N) | λ (O E) | Čestine intenziteta (o MSK) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII |
| Novska | 45,341 | 16,984 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| Sisak | 45,483 | 16,376 | 10 | 5 | 1 | 0 |

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2009.god.

Slika 21: Prikaz epicentara potresa na području Hrvatske do 2020. godine prema Katalogu potresa Hrvatske i susjednih područja – prikaz epicentara od oko 40.000 potresa na području Hrvatske, od kojih se u prosjeku svake godine osjeti oko 45 potresa

Izvor: Izvor: Arhiva Geofizičkog odsjeka, Prirodoslovno – matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Herak i sur. (1996.); Markušić i sur. (1998); Ivančić i sur. (2002., 2006., 2018.)

Slika 22: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 95 godina

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2012.god.

Kartom su prikazana potresom prouzročena horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR) površine temeljnog tla tipa A čiji se promašaj tijekom bilo kojih 10 godina očekuje s vjerojatnošću od 10% promašaja.

Slika 23: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 475 godina

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2012.god.

Kartom su prikazana potresom prouzročena horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR) površine temeljnog tla tipa A čiji se promašaj tijekom bilo kojih 50 godina očekuje s vjerojatnošću od 10% promašaja.

Svakom događaju može se pridružiti propisana karta potresnih područja koja pokazuje potresom prouzročena horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR), površine temeljnog tla, tipa A (čvrsta stijena). Povratna razdoblja koriste se za procjenu ukupnog broja potresa koji se mogu očekivati u nekom dužem vremenskom periodu, ali ne može se procijeniti vrijeme u kojem će se dogoditi. Potresi su razdijeljeni po Poissonovoj razdiobi te njihovo događanje na određenom mjestu nema pravilnosti te potresi nisu međusobno zavisni po vremenu nastanka.

Međuovisnost brzine kretanja vršnog ubrzanja tla i stupnja potresa prema MCS ljestvici prikazana je u tablici numeričkih vrijednosti.

Tablica 83: Prikaz veze opisanog MCS stupnja te pripadajuće numeričke vrijednosti vršnog ubrzanja

| MCS stupanj potresa | Vršno ubrzanje tla |  | Naziv potresa | Opis potresa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m/s2) | (jedinica gravitacijskog ubrzanja, g) |  |  |
| VI. | 0,59-0,69 | (0,06-0,07)g | jak | Slike padaju sa zida, ormari se prevrću i pomiču. Ljudi bježe na ulicu. |
| VII. | 0,98-1,47 | (0,10-0,15)g | vrlo jak | Ruše se dimnjaci, crjepovi padaju s krova, kućni zidovi pucaju. |
| VIII. | 2,45-2,94 | (0,25-0,30)g | razoran | Slabije građene kuće se ruše, a jače građene oštećuju. Tlo puca. |
| IX. | 4,91-5,40 | (0,50-0,55)g | pustošni | Kuće se teško oštećuju i ruše. Nastaju velike pukotine, klizišta i odroni zemlje. |

Izvor: RGN fakultet

U žrtve potresa ubrajamo plitko, srednje i duboko zatrpane osobe. Plitko zatrpane osobe – moguće spašavanje uporabom lake opreme za spašavanje bez specijalnih radova i građevinskih strojeva. Duboko zatrpane osobe - osobe koje je moguće spasiti unutar 20 sati specifičnim radovima, specijalnom opremom i građevinskim strojevima (specijalizirana jedinica za spašavanje iz ruševina). Plitko i srednje zatrpane osobe nakon intervencija snaga civilne zaštite možemo smatrati preživjelim (srednje i teško ranjene osobe), dok duboko zatrpane osobe u velikom postotku smatramo poginulim osobama.

Tablica 84: Moguće posljedice potresa jačine VI°, VII° i VIII° MCS ljestvice

| Stupanj intenziteta potresa | Učinci i efekti potresa na: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Građevine | Materijalna dobra | Okoliš | Ljude |
| VI° Oštećenja građevina | A./ Na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) – sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. Na pojedinim građevinama (10%) oštećenja 2. stupnja (umjerena oštećenja) – male pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. B./ Na pojedinim građevinama (10%) od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one s drvenom konstrukcijom, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) – sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. | U rijetkim slučajevima može se razbiti posuđe i drugi stakleni predmeti. Knjige padaju s polica. Moguće je pomicanje teškog namještaja. | Mala zvona mogu zvoniti. Domaće životinje bježe iz nastambi. U pojedinim slučajevima u vlažnom tlu moguće su pukotine šire od 1 cm. Primjećuju se promjene izdašnosti izvora i razine vode u zdencima. | Trešnju osjete svi ljudi unutar građevina i na otvorenom. Ljudi u građevinama se uplaše i bježe na otvoreno. Pojedinci gube ravnotežu. |
| VII° Oštećenja građevina | A./ Na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama, i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 3. stupnja (teška oštećenja) široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova zgrade, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. B./ Na mnogim građevinama (20- 50%) od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova i montažnim građevinama te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one s drvenom konstrukcijom, oštećenja 2.stupnja (umjerena oštećenja) -manje pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. C./ Na mnogim građevinama (20- 50%) s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupnopanelnim građevinama i dobro građenim drvenim građevinama, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) - sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. | Moguće je pomicanje teškog namještaja | Zvone velika zvona. Na površini vode stvaraju se valovi, voda se zamuti od izdizanja mulja. Razina vode u zdencima se mijenja, kao i izdašnost izvora. U pojedinim slučajevima stvaraju se novi, ili nestaju postojeći izvori vode. Pojedini slučajevi klizišta na pješčanim ili šljunčanim obalama rijeka. U pojedinim slučajevima odroni na cestama na strmim kosinama. Mjestimično pukotine u cestama i kamenim zidovima. | Ljudi se prestraše i bježe u panici na otvoreno. Mnogi se teško održavaju na nogama. Trešnju osjete osobe koje se voze u automobilu. |
| VIII° Razorna oštećenja građevina | A./ Na mnogim građevinama (20 – 50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova građevine, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 5. stupnja (potpuno rušenje) – potpuno rušenje građevina. B./ Na mnogim građevinama (20 – 50%), od pečene opeke, građevina od krupnih blokova te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one s drvenom konstrukcijom, oštećenja 2. stupnja (teška oštećenja) – široke i duboke pukotine u pojedinim građevinama (10%), oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova građevine, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. C./ Na mnogim građevinama (20 – 50%) s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupnopanelnim građevinama i dobro građenim drvenim građevinama, oštećenja 1. stupnja (umjerena oštećenja) – manje pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 3. stupnja (teška oštećenja) – široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka. | Teži namještaj ponekad se pomiče. Neke viseće svjetiljke su oštećene. Kipovi i spomenici se pomiču. Nadgrobni kameni se prevrću. Ruše se kamene ograde i zidovi. | Ponegdje se lome grane stabala. Dolazi do odrona u udubljenima i na nasipima cesta sa strmim nagibom. Pukotine u tlu dosežu i nekoliko centimetara. Voda u jezerima se muti. Stvaraju se novi bazeni vode. Ponekad se presušeni zdenci pune vodom ili postojeći presušuju. U mnogim slučajevima mijenja se izdašnost izvora i razina vode u zdencima. | Opći strah i panika. Trešnja se osjeća jako i u automobilima koji su u pokretu. |

6.9.3. Prikaz utjecaja potresa na kritičnu infrastrukturu (KI)

Posljedice potresa mogu obuhvatiti sva područja društvene i gospodarske djelatnosti stanovništva te značajno utjecati na lokalno upravljanje, stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš. Treba imati na umu da u slučaju potresa ne dolazi do jednake zahvaćenosti cijelog područja Općine. Najveće štete bit će vidljive na dijelovima gušće naseljenosti područja Općine.

Zbog utjecaja na kritičnu infrastrukturu i strateške objekte treba istaknuti sljedeće posljedice:

- izravna oštećenja prometnica zbog podrhtavanja tla ili njihova neprohodnost, zbog pucanja asfaltnog sloja ili nastanka većih pukotina, mogu otežati prometnu povezanost Općine sa susjednim jedinicama lokalne samouprave te usporiti potrebne radnje neposredno nakon potresa (spašavanje, evakuacija, odvoz građevinskog otpada i sl.),

- prekidi u telekomunikacijskoj mreži mogu stanovništvu i hitnim službama otežati komunikaciju, a oštećenja strujne mreže i komunalne infrastrukture mogu usporiti radove hitnih službi i povećati osjećaj nesigurnosti stanovništva.

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| X | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
| X | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.9.4. Kontekst – Potres

Prema podacima koji su prikazani Kartom potresnih područja Republike Hrvatske za povratni period od 475 godina, područje Općine pripada području s vršnim ubrzanjem od 0,14 – 0,16 g, gdje je g ubrzanje polja sile teže i iznosi  0,98 – 1,47 m/s2 . Ubrzanje odgovara potresu granične jačine VII° MCS ljestvice.

Prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske iz 2012. godine, za povratni period od 95 godina, područje Općine spada u područje s vršnim ubrzanjem od 0,06 – 0,08 g, što je jednako potresu jačine od VI° MCS.

Slika 24: Karta potresnih područja za RH za povratni period od 475 godina, prikaz vršnog ubrzanja

Izvor: Karte potresnih područja RH, PMF Zagreb

Slika 25:  Karta potresnih područja za RH za povratni period od 95 godina, prikaz vršnog ubrzanja

Izvor: Karte potresnih područja RH, PMF Zagreb

6.9.5. Uzrok pojave potresa

Potresi se s obzirom na vjerojatnost pojavljivanja mogu vezati za određeni povratni period. Karte za povratne periode  rade se unatrag 50, 100, 500, 1000 i 10 000 godina. Europski propisi za utjecaj potresa na građevinama Eurocade 8, koriste povratna razdoblja od 95 i 475 godina. Potres je endogeni proces do kojeg dolazi uslijed pomicanja tektonskih ploča, a posljedica je  podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike količine energije. Oslobađanje energije tijekom potresa objašnjava teorija elastičnog odraza, odnosno stijene na desnoj strani rasjeda relativno se pomiču u odnosu na stijene s druge strane što uzrokuje savijanje, odnosno deformaciju.  Magnituda i jakost (intenzitet) su mjere koje opisuju potres. Magnituda potresa predstavlja energiju koja je oslobođena prilikom potresa, a izražava se stupnjevima Richterove ljestvice, vrijednosti od 0 do 9. Intenzitet potresa ovisi o više čimbenika kao što su količina oslobođene energije, dubina hipocentra, udaljenosti epicentra i građi Zemljine kore. Njegovo djelovanje  može se iskazati pomoću Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice koja ima 12 stupnjeva, a temelji se na razornosti i posljedicama potresa. S obzirom na dubinu hipocentra, odnosno žarišta potresi se dijele u tri grupe, plitki (0-70 km), srednji (70-350 km) te duboki (350-700 km). Svi potresi na području  Republike Hrvatske ubrajaju se u red plitkih potresa. Znanstvena istraživanja radi prognoziranja potresa provode se u mnogim državama svijeta, osobito u Japanu, SAD-u i Rusiji, no usprkos istraživanjima, do danas ni jedan potres nije pretkazan znanstvenim metodama.

- Vrste potresa prema nastanku:

- tektonski potresi (90 % slučajeva) – do kojih dolazi tektonskim gibanjem, tektonski potresi su najjači i zahvaćaju veća područja, a zone tektonskih potresa vezane su uz gibanja litosfernih ploča i do njih dolazi zbog subdukcije ili širenja morskog dna,

- vulkanski potresi  (7% slučajeva) – izazvani su vulkanskom aktivnošću,

- urušni (kolapsni) potresi  (3% slučajeva) – nastaju  urušavanjem materijala koji nadsvođuje podzemne šupljine ili odronom kamenja i klizanjem terena, najslabiji su i najmanjeg su dometa,

- umjetni – izazvani klasičnim eksplozivom (vrlo slabi) te oni izazvani nuklearnim eksplozijama (snažni).

6.9.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed potresa

Potres nastaje u unutrašnjosti Zemlje te to mjesto nazivamo žarište ili hipocentar. Mjesto na površini Zemlje gdje se potres najjače osjeti zove se epicentar. Zbog posebnih svojstava vrijeme nastanka potresa ne može predvidjeti s razumnom sigurnošću, zato se potresna opasnost ublažava isključivo prevencijom. Jedina razumna zaštita od potresa je gradnja objekata u skladu s potresnom opasnošću.

Potresi ne pokazuju nikakvu periodičnost pojavljivanja, niti se događaju po nekom određenom pravilu. Postoji mogućnost pojave jednog jačeg potresa kojeg ne slijedi gotovo ni jedan ili ga slijedi vrlo mali broj naknadnih potresa. Drugdje se nakon jačeg potresa događa u kraćem ili duljem vremenskom intervalu velik broj naknadnih potresa, negdje su ti naknadni potresi svi slabiji od glavnog, a negdje se dogodi da naknadni bude jači od prvotnog.

6.9.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed potresa

Unutarnji procesi uzrokovani su konvekcijskim gibanjima u unutrašnjosti Zemlje, koja su posljedica toplinske energije Zemlje i odgovorni su za kretanje oceanskih i kontinentalnih ploča. Ploče se mogu međusobno primicati, razmicati ili kliziti jedna uz drugu, a granice između ploča područja su izražene tektonske aktivnosti. Na kontaktima ploča oslobađa se golema količina energije, koja uzrokuje deformacije stijena i nastanak potresa. Unutarnji procesi  utječu na kretanje masa u zemljinoj unutrašnjosti i na formiranje tektonskih pokreta, koji djeluju kao okidač za nastanak potresa. RH se nalazi na  Euroazijskoj ploči koja je litosferna ploča te obuhvaća Euroaziju (kontinentalnu masu koja se sastoji od Europe i Azije, bez Indijskog potkontinenta, Arapskog poluotoka i područja istočno od lanca Verhojansk u istočnome Sibiru). Na zapadu se proteže sve do Srednjoatlantskog hrpta.

6.9.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres

Za izradu procjene rizika pretpostavljeno je podrhtavanje tla u Općini uzrokovano potresom na razini povratnog perioda usklađenog s propisima za projektiranje potresne otpornosti, odnosno događaj s najgorim mogućim posljedicama (DNP) odgovara potresnom djelovanju za provjeru GSN 475 godina.

Stoga se može očekivati da će građevine koje su ispravno projektirane prema najnovijim seizmičkim propisima (zadovoljiti zahtjeve povezane s projektiranim graničnim stanjima (GSN, odnosno GSU), odnosno njihova oštećenja za odabrane događaje neće nadmašiti odgovarajuće razmjere. Potrebno je napomenuti da uobičajene građevine u pravilu nisu projektirane tako da zbog djelovanja potresa ne dožive nikakva oštećenja. Smatra se da su novije građevine projektirane da bez rušenja mogu podnijeti potrese koji se mogu očekivati u toku životnog vijeka građevine. U propisima taj nivo opterećenja poznat je kao sigurnosni potres. Pri najjačem mogućem potresu koji je karakterističan za određeno područje (Općina  – potres jačine VII° MCS) određene građevine kritične infrastrukture mogu pretrpjeti oštećenja na ne nosivim elementima te neka oštećenja nosive konstrukcije, bez da je ugrožena funkcionalnost zgrade.

U slučaju potresa od VII° i više po MCS objekti (transformatorske stanice, dalekovodi ) pretrpjeli bi manja oštećenja. Nakon potresa djelatnici HEP-a operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Sisak postupit će po vlastitom Planu zaštite i spašavanja od potresa. Prekid dobave električnom energijom za naselja u Općini može biti uzrokovan rušenjem transformatorskih stanica i dalekovoda. Na navedenom području ne očekuju se potresi jači od VII° MCS. U slučaju razornog potresa za očekivati je pucanje cjevovoda i vodosprema što bi uzrokovalo dugotrajan prekid opskrbom vodom naseljima na području Općine.

Pucanje cjevovoda, prekidi vodovodne infrastrukture mogu značajno i na više dana ugroziti opskrbu pitkom vodom, a u hladnom zimskom periodu sa snijegom, i značajno produžiti vremena za popravak.

Procijenjeni intenzitet potresa mogućeg u području Općine imat će vidljive primarne posljedice na skladišne kapacitete individualnih poljoprivrednih gospodarstava, jer su isti najčešće građeni kao pomoćne građevine bez primjene protupotresnih mjera i slabije se održavaju te brojne sekundarne posljedice u proizvodnji (nedostatak potrebne radne snage za proizvodnju, skladištenje, obradu, preradu i distribuciju, apatija i nemotiviranost stanovništva zbog gubitaka bližnjih, materijalnih šteta i neizvjesnosti za budućnost, i slično).

Procijenjeni intenzitet potresa u području Općine imao bi velike posljedice i zahtjeve prema sustavu Javnog zdravstva, kako u pogledu primarnih (zbrinjavanje ranjenih, traumatiziranih) tako i sekundarnih potreba (sprečavanje zaraza i epidemija, DDD).

Značajna pomoć bila bi potrebna iz okolnih urbanih centara ili, ako su i isti obuhvaćeni potresom, iz udaljenijih dijelova države.

Potres očekivanog intenziteta može značajno oštetiti infrastrukturu, osobito kablove, a u periodu velikih hladnoća oštećenja će biti obimnija (krutost i krtost materijala, osobito optičkih kabela ). Prekidima vodova fiksne mreže narušio bi se radni režim mobilne mreže, osim kod operatera koji je povezan RR linkom. Interventne i mobilne ekipe operatera (HT i drugi) imaju više pokretnih baznih stanica koje se komutiraju radio-putem te bi sustav pokretne telefonije bio uspostavljen u roku od 6-18 sati.

U slučaju potresa od VII° po MCS ljestvici moglo bi doći do mjestimičnih pukotina u cestama te odrona cesta na strmim kosinama što bi u konačnici moglo ugroziti prohodnost određenih cestovnih pravaca.

Potres očekivanog intenziteta uzrokuje i veće dilatacije tla te lomove potporne infrastrukture ceste. Naselja su višestruko (redundantno) povezana prometnicama, što bi otežalo promet i pristup istima. Nastaje potreba za angažiranjem građevinske mehanizacije radi osiguranja prohodnosti prometnica, kao i angažiranje DVD - ova i sustava CZ. Specifičnost pojave potresa očituje se u tome da nastaje iznenada, nije ju moguće predvidjeti, a ni na koji način spriječiti. Važno je da se brzo reagira u tom trenutku kada potres nastane te da se u što kraćem mogućem roku sanira nastala šteta, kako se ne bi izazvale daljnje povrede i štete.

Tablica 85: Prikaz mogućih šteta uslijed potresa

| Vrsta štete | Pokazatelj |
| --- | --- |
| 1. Direktne štete | Šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini |
|  | Šteta na sredstvima za proizvodnju i rad |
|  | Štete na javnim zgradama ustanovama koje ne spadaju pod druge kriterije |
|  | Trošak sanacije, oporavka, asanacije te srodni troškovi |
|  | Troškovi spašavanja, liječenja te slični troškovi |
|  | Gubitak dobiti |
|  | Gubitak repromaterijala |
| 2. Indirektne štete | Izostanak radnika s posla (potrebno je procijeniti trošak izostanka s posla) |
|  | Gubitak poslova i prestanak poslovanja (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | Gubitak prestiža i renomea (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | Nedostatak radne snage (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | Pad prihoda |
|  | Pad proračuna |

- Procjena štete na stambenom fondu na području Općine uslijed potresa jačine VII° MCS vršnog ubrzanja 1,47 m/s2

- potres jačine VII° MCS ljestvice pogodio je Općinu

- akceleracija za VII° MCS iznosi 1,47 m/s2 i jednaka je na cijelom području

- trajanje potresa je 15 sekundi

- broj stanovnika unutar Općine iznosi 2,861 sukladno konačnim rezultatima Popisa 2021.god., a broj stambenih jedinica iznosi 1,428 sukladno Prvim rezultatima Popisa 2021.god.,

- u trenutku potresa svi stanovnici se nalaze u stambenim zgradama, prosječno 3 st./stambenoj jedinici

- u cilju sagledavanja mogućih šteta korišten je proračun koji određuje štete na objektima po kategorijama gradnje, broj ranjenih i poginulih, količinu građevinskog otpada koji bi nastao kod potresa VII° MCS, površinu zemljišta potrebnu za deponiranje tolike količine otpada, potrebnu mehanizaciju za uklanjanje količine od 20% otpada koliko je u prva dva dana potrebno ukloniti zbog spašavanja zatrpanih osoba.

- Podjela objekata prema kategoriji gradnje:

I – zidane zgrade (zgrade zidane do 1940. godine), što znači da su objekti građeni uglavnom od cigle vezane žbukom te sa stropovima od drvenih greda i nešto armiranobetonskih, ali bez horizontalnih i vertikalnih serklaža,

II – zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama (od 1945-tih godina do 1960-tih godina),

III – armiranobetonske skeletne zgrade (od 1960-tih godina do danas),

IV – zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova (od 1960-tih godina do danas),

V – skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-tih godina do danas).

Podaci za područje Općine koji bi klasificirali sve izgrađene stambene objekte prema navedenoj podjeli još ne postoje. kako bi se dobio približan postotni udio stambenih objekata po pojedinim tipovima, korišteni su podaci o vremenu gradnje građevina na području Republike Hrvatske prema Popisu stanovništva iz 2011.god.

40 % zidane zgrade Tip I

40 % zidane zgrade s armirano betonskim serklažama Tip II (od 1945-tih godina do 1960-tih godina)

10 % armiranobetonske skeletne zgrade Tip III (od 1960-tih godina do danas)

5 % zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova Tip IV (od 1960-tih godina do danas)

5 % skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima Tip V (od 1960-tih godina do danas).

- Kategorija I (zidane zgrade) – 40% objekata ili 571 zidana objekta izgrađeni do 1940.god.

- 8% ili  46  objekata neće imati nikakvih oštećenja

- 10% ili   57 objekata imat će neznatna oštećenja i 6% građevinske štete

- 40% ili  228 objekata imat će umjeren stupanj oštećenja i 20% građevinske štete

- 35% ili  200 objekata imat će jaka oštećenja i 40% građevinske štete

- 4% ili  23 objekata imat će totalni stupanj oštećenja i 62% građevinske štete

- 3% ili  17 objekta bit će srušeno uz 100% građevinske štete

- Kategorija II (zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama) – 40% objekata ili 571 zidana objekta izgrađena u razdoblju od 1945. – 1960.god.

- 50% ili 286 objekata neće doživjeti nikakva oštećenja

- 25% ili  143 objekata će imati neznatan stupanj oštećenja uz 6% građevinske štete

- 23% ili  131 objekta će imati umjereni stupanj oštećenja uz 20% građevinske štete

- 2% ili  11 objekta će imati jaka oštećenja uz 40% građevinske štete

- Kategorija III (armiranobetonske skeletne zgrade) – 10% objekata ili 143 zidana objekta izgrađena u razdoblju od 1960.god. do danas

- 37% ili  53 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 25% ili 36 objekata će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- 33% ili  47 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete

- 2% ili 3 objekata će imati jaka oštećenja uz 40% građevinske štete

- 2% ili  3 objekata će imati totalna oštećenja uz 62% građevinske štete

- 1% ili  1 objekata bit će srušeno uz 100 % građevinske štete

- Kategorija IV (zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova) – 5% ili 71 zidana objekta izgrađena u razdoblju od 1960.god. do danas

- 5% ili 4 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 70% ili  50 objekata će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- 25% ili 18 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete

- Kategorija V (skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima) – 5% ili 71 zidana objekta izgrađena u razdoblju od 1960.god. do danas

- 30% ili  21 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 50% ili 36 objekta će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- 20% ili  14 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete

Tablica 86: Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama te nastale građevinske štete pri potresu VII° MCS

| Stupanj oštećenja | I | II | III | IV | V | Građevinska šteta % | Ukupno stambenih jedinica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nikakvo | 46 | 286 | 53 | 4 | 21 | 0,00 | 410 |
| neznatno | 57 | 143 | 36 | 50 | 36 | 6,00 | 322 |
| umjereno | 228 | 131 | 47 | 18 | 14 | 20,00 | 438 |
| jako | 200 | 11 | 3 | - | - | 40,00 | 214 |
| totalno | 23 | - | 3 | - | - | 62,00 | 26 |
| rušenje | 17 | - | 1 | - | - | 100,00 | 18 |

- Prognoza broja žrtava prilikom potresa jačine VII°

U žrtve potresa ubrajamo plitko, srednje i duboko zatrpane osobe. Plitko zatrpane osobe - moguće spašavanje uporabom lake opreme za spašavanje bez specijalnih radova i građevinskih strojeva. Duboko zatrpane osobe - osobe koje je moguće spasiti unutar 20 sati specifičnim radovima, specijalnom opremom i građevinskim strojevima (specijalizirana jedinica za spašavanje iz ruševina). Broj plitko i srednje zatrpanih osoba izračunava se prema formuli (1), a broj duboko zatrpanih osoba prema formuli (2).

- (BPSZ) = A

- (BDZ) = A

gdje je:

BPSZ - broj plitko i srednje zatrpanih osoba,

BDZ - broj duboko zatrpanih osoba,

A - ukupan broj osoba koje žive na nekom području,

B - postotak zastupljenosti zgrada određenog konstruktivnog sustava u ukupnom broj stambenih zgrada određene gradske zone,

C - postotak zastupljenosti zgrada određenog konstruktivnog sistema prema stupnjevima oštećenja za određeni intenzitet procesa u donosu prema ukupnom broju zgrada tog sustava,

D - postotak plitko i srednje zatrpanih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu,

E - postotak duboko zatrpanih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu.

- Izračunom je dobiven ukupan broj plitko i srednje zatrpanih i duboko zatrpanih osoba:

- 18 plitko zatrpanih osoba,

- 27 srednje zatrpanih osoba,

- 65 duboko zatrpanih osoba.

- Od kojih:

- Ukupno ranjeno 60 osoba,

- Ukupno poginulih 9 osobe.

- Procjena količine građevinskog otpada uslijed potresa jačine VII°MCS

Količina građevinskog otpada nastalog urušavanjem važna je da bi se dimenzioniralo i odredilo područje gdje će taj građevinski otpad biti privremeno pohranjen. Količina otpada će se proračunati metodom koju upotrebljava US Army Corps of Engineers (USACE). Proračunom je utvrđeno da će u Općini doći do potpunog rušenja i totalnog oštećenja 44 objekta. Uglavnom se radi o većim objektima stare jezgre, odnosno objektima sagrađenima do 1940-ih godina prošlog stoljeća.

Jedan prizemni objekt prosječnih gabarita 8 m L* 8 m W * 6 m H ima:

(L* W* H) / 0,02831685 / 27 = X m3

X * 0,7645549 * 0,33 = XY m3 građevinskog otpada pa prema izračunu proizlazi da jedan objekt ima:

(8*8*6 )/ 0,02831685 /27 = 502,25  m3

502,25 m3 * 0,7645549* 0,33 = 126,72 m3 otpada u prosjeku.

Ukupna količina građevinskog otpada nastala rušenjem 44 objekata iznosi 18408,01 m3.

Od ove količine USACE predviđa da će 30% biti drvena građa koja se kasnije može lako reciklirati. Od ostalih 70% predviđa se da je:

- 42% gorivi materijal koji zahtijeva sortiranje,

- 43% građevinski otpad (kamen, beton, žbuka),

- 15% metal.

Prema tome, urušavanjem 44 zgrada starije gradnje, pri čemu će nastati ukupno 18408 m3 građevinskog otpada, nastaje:

- 5522, 4 m3 otpada drvene građe,

- 5411,96 m3 otpada gorivog materijala,

- 20 m3 građevinskog otpada,

- 1932,84 m3 metalnog otpada.

Za sav gore navedeni otpad potrebno je predvidjeti područje za privremeno deponiranje veličine 7449,45 m2. Područje treba odrediti te u sljedećoj reviziji Prostornog plana ucrtati u kartografe.

- Procjena građevinske mehanizacije i ljudstva za otklanjanje posljedica potresa jačine VII° MCS

Procjena građevinske mehanizacije i broja ljudstva potrebnog za uklanjanje dijela ruševina u prva dva dana spašavanja nakon potresa:

- nakon katastrofalnog potresa potrebno je u vrlo kratkom roku reagirati kako bi se spasili ljudski životi, iz spasilačke prakse poznato je da se najviše života spasi u prvih šest sati nakon potresa, dok se još uvijek ljudski životi mogu spasiti unutar 48 sati nakon potresa, zbog toga se i procjena potrebne mehanizacije i broja spasitelja računa za ovaj period

- u prvih 24 sata ukloni se približno 20% građevinskog otpada (373,11 m3) od ukupne količine otpada koji je nastao rušenjem (tih 20% otpada odnosi se na otpad koji se uklanja zbog spašavanja zatrpanih)

- svaki kamion kiper kapaciteta 10 m3 može u 24 sata prosječno napraviti 20 prijevoza na odlagalište otpada, odnosno na područje za privremeno deponiranje veličine

- za prijevoz gore specificirane količine potrebno je 2 kamiona kako bi se prva 24 sata saniralo 20% nastalog građevinskog otpada

- za opsluživanje građevinske mehanizacije i spašavanje u prva 24 sata predviđa se da je potrebno oko 86ljudi odnosno spasitelja, a u 48 sata 86 spasitelja, a spašavanje i sanacija će trajati približno 172 sati.

- Približni troškovi izgradnje različitih kategorija građevina

Troškovi sanacije građevina, uklanjanja ruševina i ponovne izgradnje ovise o stupnju oštećenja nakon potresa te se mogu izraziti omjerom troškova potrebnih popravaka ili troškova izgradnje novog objekta, dođe li do potpunog rušenja, a primjenjuju se na postotak građevina u svakoj pojedinoj kategoriji oštećenja.  Procjena ukupnih ekonomskih gubitaka može se izračunati pomoću srednje vrijednosti omjera troškova oštećenja i poznate vrijednosti pogođenog fonda građevina. Za izračun ekonomskih gubitaka na građevinskom fondu koristi se pomoću standardizirane američke metodologije za procjenu gubitaka od potresa, poplava i orkanskog vjetra. Vrijednosti koje se koriste u izračunu štete po stambenom fondu prikazane su u tablici.

Tablica 87: Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina

| Klasa | Opis | Trošak (€/m2) |
| --- | --- | --- |
| Ia | Jednostavne poljoprivredne građevine, pomoćne građevine i slično | 28,4 |
| Ib | Spremišta (rezervoari) vode, trgovačka skladišta, štale i slično | 49,5 |
| IIa | Tornjevi, vodotornjevi, ostala spremišta | 78,4 |
| IIb | Uredi, trgovine, poljoprivredne građevine do visine jednog kata, jednostavna industrijska postrojenja i slično | 146,4 |
| IIIa | Stambene zgrade do četiri kata, lokalne sportske građevine, parkirališta na kat, poslovne građevine i slično | 175,8 |
| IIIb | Stambene i poslovne građevine, složenije poljoprivredne i industrijske građevine, građevine javnih institucija, domovi zdravlja, hoteli niže kategorije i slično | 200,5 |
| IVa | Privatne kuće, uredske zgrade, veliki trgovački centri | 226,3 |
| IVb | Trgovački centri i hoteli viših kategorija | 250,0 |
| IVc | Bolnice, knjižnice i kulturne građevine | 300,5 |
| Va | Radio i TV postaje, obrazovne institucije, trgovački centri s dodatnim sadržajem | 372,6 |
| Vb | Kongresni centri, zračne luke | 451,6 |
| Vc | Kliničko – bolnički centri, hoteli najviših kategorija | 513,3 |
| Vd | Kazališta, operne i koncertne dvorane | 615,3 |

Izvor: Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god.

6.9.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Procjena posljedica na život i zdravlje ljudi vezana za stupanj oštećenja građevina jer bez detaljnih istraživanja nije moguće precizno procijeniti broj poginulih te duboko, srednje i plitko zatrpanih. Prema prognozi broja žrtava izračunom je  dobiven ukupan broj plitko i srednje zatrpanih i duboko zatrpanih osoba:  18 plitko, 27 srednje zatrpanih osoba te 65 duboko zatrpanih osoba, ukupno ranjeno 60 osobe te 9 poginulih.

Tablica 88: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.9.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na gospodarstvo

Procjena posljedica na gospodarstvo vezana je na direktne (izravne) i indirektne (neizravne) gubitke. Direktne posljedice su također vezane na oštećenja građevina odnosno nesigurnosti u procjeni su vezane za nesigurnosti u procjeni oštećenih zgrada. Vrijednosti su orijentacijske odnosno ne mogu predstavljati realne troškove potrebe za popravak zgrada jer isti odstupaju i ovise o mnoštvu parametara (starost građevine, vrsta materijala itd.). Indirektne posljedice je vrlo teško procijeniti. Odnosi se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji društvena stabilnost i politika.

Tablica 89: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U kunama (% obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.9.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je ukupna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije lokalne samouprave u cjelini.

Tablica 90: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

Tablica 91: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

Tablica 92: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres

| Kategorija | Ukupno | Kritična infrastruktura | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | X | X | X |

6.9.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa jačine VII° MCS

Tablica 93: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Potresa

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | X |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.9.7. Matrica ukupnog rizika – Potres

RIZIK:

Potres

NAZIV SCENARIJA:

Podrhtavanje tla uzrokovano potresom

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                 Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

6.9.8. Izvor podataka

- Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021.god.

- Geološki odsjek PMF-a, Zagreb

- Odluka o određivanju sektora iz kojih središnja tijela Državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora infrastruktura (“Narodne Novine”, br. 108/13)

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god., 2024.god.

- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Martinska Ves, 2011.god.

- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća Sisačko - moslavačke županije, 2014.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije, 2017.god.

- Zakon o kritičnim infrastrukturama (“Narodne Novine” br. 56/13)

- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22 )

7. UKUPNA MATRICA RIZIKA

Analizirani rizici (scenariji) za Općinu prikazani u odvojenim matricama pri obradi svakog pojedinog rizika uspoređuju se u zajedničkoj matrici koja se kasnije koristi tijekom vrednovanja i prioritizacije rizika.

- Prikaz matrice događaja s najgorim mogućim posljedicama – Ukupno

| VRSTA RIZIKA | OPIS RIZIKA |
| --- | --- |
| Nizak rizik | Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih. |
| Umjeren rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju dobit. |
| Visok rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit. |
| Vrlo visok rizik | Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama. |

8. ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE

Za potrebe ove analize sustava civilne zaštite izrađena je analiza na području preventive i reagiranja.

8.1. Analiza na području preventive

8.1.1. Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves Odlukom će imenovati koordinatore na lokaciji na svaki od rizika koji je obrađen u Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves. Koordinatori na lokaciji do sada nisu imenovani. Općina će Odluku izraditi sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 69/16) te rezultatima Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves.

Također, po izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves te sukladno rezultatima iste, načelnik Općine Martinska Ves će donijeti Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, a Općinsko vijeće Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite kako bi se iste uskladile sa Zakonom (Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22).

- Općina u razdoblju izrade Procjene rizika posjeduje sljedeće akte:

- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Martinska Ves (KLASA: 810-01/20-01/18, UBROJ: 2176/15-01/1-20-1, Martinska Ves 16.12.2020.),

- Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves, 30.09.2019. Općinsko vijeće Općine Martinska Ves donijelo je Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves („Službeni vjesnik“ broj 4034/19).

- Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves (KLASA: 810-01/21-01/06, URBROJ: 2176/15-02-1, Martinska Ves, 16.06.2021.god),

- Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves (KLASA: 810-01/19-01/07, URBROJ: 2176/15-19-3, Martinska Ves, 17.09.2019.god.)

- Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite Općine Martinska Ves (KLASA: 810-01/20-01/19, URBROJ: 2176/15-01/1-20-1, Martinska Ves, 16.12.2020.god.),

- Zaključak o imenovanju povjerenika Civilne zaštite na području Općine Martinska Ves (KLASA: 810-01/12-01/02, URBROJ: 2176/15-12-1, Martinska Ves, 08.02.2012.god.), povjerenici,

- Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves( KLASA: 810-01/20-01/15, UBROJ: 2176/15-02/1-20-1)

- Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves 2024. Do 2027. Godine (KLASA: 240-01/24-01/10, URBROJ: 2176-15-01/1-24-1),

- Odluka o usvajanju  Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves (KLASA: 240-01/24-01/09, URBROJ: 2176-15-01/1-24-1),

- Plan razvoj sustava civilne zaštite za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima(KLASA: 240-01/24-01/11, URBROJ: 2176-15-01/1-24-1),

- Plan djelovanja civilne zaštite Općine Martinska Ves, 2020.

8.1.2. Sustavi ranog upozoravanja i suradnje sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sve organizacije, kao što su Državni hidrometeorološki zavod, inspekcije, operateri, središnja tijela državne uprave nadležna za obranu i unutarnje poslove, sigurnosno - obavještajna agencija, druge organizacije kojima su prikupljanje i obrada informacija od značaja za zaštitu i spašavanje dio redovne djelatnosti kao i ostali sudionici sustava zaštite i spašavanja, dužni su informacije o prijetnjama do kojih su došli iz vlastitih izvora ili putem međunarodnog sustava razmjene, a koje mogu izazvati katastrofu i veliku nesreću, odmah po saznanju dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Zagreb – Služba civilne zaštite Sisak, a koja ih dalje koristi za poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti te provođenje operativnih postupaka.

Iste podatke Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Zagreb – Služba civilne zaštite Sisak dostavlja načelniku Općine koji nalaže pripravnost operativnih snaga i poduzima druge odgovarajuće mjere iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Martinska Ves.

U slučaju bilo koje vrste prijetnji Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode, Vatrogasna zajednica, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarska stanica te operateri koji prevoze opasne tvari dužni su o tome dostaviti podatke Županijskom centru 112.

Općinski načelnik informacije o mogućim prijetnjama dobiva od:

- Županijskog centra 112,

- Područnog ureda civilne zaštite Zagreb (MUP – u dijelu nadležnom za civilnu zaštitu),

- pravnih subjekta, središnjih tijela državne uprave, zavoda, institucija, inspekcija

- građana,

- neposrednim stjecanjem uvida u stanje i događaje na svom području koji bi mogli pogoditi područje Općinu.

Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih osoba s obzirom na moguće prijetnje, načelnik će dostaviti:

- operativnim snagama civilne zaštite koje djeluju na području Općine,

- pravnim osobama koje će poradi nekog interesa dobiti zadaće u zaštiti i spašavanju stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine,

- pravnim osobama od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka velike nesreće ili katastrofe na području Općine, načelnik obavještava Župana i sve čelnike susjednih jedinica lokalne samouprave o nadolazećoj prijetnji. Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave procjenjuju se visokom razinom spremnosti.

8.1.3. Stanje svijesti pojedinca, pripadnika ranjivih supina, upravljačkih i odgovornih tijela

S obzirom na nedovoljno razvijeno stanje svijesti o rizicima: pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela, posebnu pozornost treba posvetiti razvoju komunikacijskih i operativnih rješenja usklađenih s potrebama građana iz svih ranjivih skupina, posebno skupinama s problemima sluha i vida, kako bi se i oni pripremili za provođenje mjera po informacijama ranog upozoravanja te pripremili za postupanje u realnom vremenu uz primjerenu asistenciju organiziranih dijelova operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite. Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela procjenjuje se s niskom razinom spremnosti.

Podizanje svijesti građana može se vršiti putem redovnih komunikacijskih kanala poput Internet stranica, objavljivanjem pouzdanih i svježih informacija o svim relevantnim događajima. Posebno važne informacije se distribuiraju posredstvom ostalih medija, poput televizije, novina i Internet portala. S ciljem smanjenja stradavanja ljudi i imovine bitno je organiziranje projekata, programa, javnih tribina te općenito neformalne edukacije, putem kojih se stanovništvo informira o prevenciji, pripremi za krizne situacije te ponašanju za vrijeme kriznih događaja. Radionicama, distribucijom promotivnih materijala, diseminacijom informacija te promocijom naučenih lekcija među stanovništvom, time pojedincima te pripadnicima ranjivih  skupina može se osigurati da ljudi budu pravovremeno informirani o vjerojatnim opasnostima i načinima da zaštite sebe i bližnje. Informiranje javnosti vrši se sukladno članku 67. i članku 68. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22).

8.1.4. Ocjena planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta

- Dosljednost razvojnih dokumenata i programa Općine s prostornim planom uređenja Općine

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite procijenjena je na temelju ocjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta analizirat će se kroz procjenu spremnosti sustava civilne zaštite na temelju ocjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta kao bitnog nacionalnog resursa, utjecaja provođenja legalizacije bespravno izgrađenih građevina na sigurnost zajednica te primjene posebnih građevinskih preventivnih mjera/standarda u postupcima ugradnje zahtjeva i posebnih uvjeta u projektnu dokumentaciju te u postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola.

- Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog planiranja

Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog planiranja znače preventivne aktivnosti i mjere koje moraju sadržavati dokumenti prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a čijom će se implementacijom  umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i tehničko – tehnoloških katastrofa i velikih nesreća te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.

Dolje navedeni Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog planiranja odnose se na ugroze koji predstavljaju potencijalnu ugrozu za život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvenu stabilnost i politiku na području Općine te koji se odnose na prostor ili su vezani uz njega:

- Potresi

Od urbanističkih mjera u svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju na području Općine uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima za predmetnu seizmičku zonu.

Za područja u kojima se planira intenzivnija izgradnja (veće građevine s više etaža) potrebno je izvršiti pravovremeno detaljnije specifično ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija i racionalnost građenja.

Prometnice unutar novih dijelova naselja i gospodarske zone moraju se projektirati tako da razmak građevina od prometnice omogućuje da eventualno rušenje građevine ne zapriječi istu, radi omogućavanja nesmetane evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost (ili protupotresno inženjerstvo) sukladno utvrđenom stupnju potresa po MCS ljestvici za područje Općine i Sisačko - moslavačke županije.

Prilikom rekonstrukcija starih građevina koje nisu izgrađene po protupotresnim propisima, statičkim proračunom analizirati i dokazati otpornost tih građevina na rušenje uslijed potresa ili drugih uzroka te predvidjeti detaljnije mjere zaštite ljudi od rušenja.

- Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

U inundacijama rijeka ne može se planirati izgradnja i graditi sukladno nadležnom propisu za podizanje stambenih objekata.

Područja koja su navedena kao poplavna treba predvidjeti za namjene koje nisu osjetljive na plavljenje pa neće trpjeti velike štete zbog velikih voda.

U područjima gdje je prisutna opasnost od poplava, a prostorno planskom dokumentacijom je dozvoljena gradnja, objekti se moraju graditi od čvrstog materijala tako da dio objekta ostane nepoplavljen i za najveće vode.

Površine iznad natkritih vodotoka ne smiju se izgrađivati, već ih je potrebno uređivati kao ulice, trgove, zelene i druge slobodne površine, tako da u iznimnim uvjetima voda može proteći i površinski bez značajnijih posljedica.

U suradnji s Hrvatskim vodama potrebno je planirati daljnje uređenje brežuljkastih dijelova vodotoka i bolju odvodnju s terena te izgradnju potrebitih retencija ili vodenih stepenica.

- Ekstremne temperature

Kod razvoja javne vodovodne mreže (vodovodnih ogranaka) u svim ruralnim sredinama potrebno je izgraditi hidrantsku mrežu.

- Olujno i orkansko nevrijeme i tuča

Prilikom projektiranja objekata voditi računa da isti izdrže opterećenja navedenih vrijednosti koje podrazumijevaju olujni i orkanski vjetar.

Uz prometnice koje prolaze kroz šumsko područje održavati svijetle pruge bez vegetacije i sastojina kako uslijed olujnog i orkanskog nevremena ne bi došlo do ugrožavanja prometa i njegovih sudionika.

Izbor građevnog materijala, a posebno za izgradnju krovišta i nadstrešnica, treba prilagoditi jačini vjetra.

Na prometnicama se, na mjestima gdje postoji opasnost od udara vjetra olujne jačine, trebaju postavljati posebni zaštitni vjetrobrani (kameni i/ili betonski zidovi te perforirane stijene i/ili segmentni vjetrobrani) i posebni znakovi upozorenja.

- Suše

Od urbanističkih mjera u svrhu efikasne zaštite od suše i smanjenju eventualnih šteta potrebno je sagledati mogućnost korištenja raspoloživih kapaciteta vode kopnenih vodenih tijela na području Općine za navodnjavanje okolnih poljoprivrednih površina izgradnjom sustavom navodnjavanja.

- Epidemije i pandemije

S obzirom na mogućnost pojave zaraznih bolesti životinja i ptica na području Općine, a u cilju sprječavanja njihovog daljnjeg širenja na ostale životinje i ljude, u prostorne planove ugraditi odredbe koje utvrđuju granice i udaljenosti farmi za intenzivni uzgoj životinja u odnosu na naselje i u odnosu na druge farme u blizini. Isto tako potrebno je oko objekta farme ostaviti dovoljno prostora za stvaranje dezinfekcionih barijera u slučaju potrebe.

- Klizišta

U svrhu efikasne zaštite od klizišta na području potencijalnih klizišta u slučaju gradnje propisati obavezu geološkog ispitivanja tla te zabraniti izgradnju stambenih, poslovnih i drugih građevina na područjima bilo potencijalnih ili postojećih klizišta.

Ograničiti individualnu stambenu izgradnju na kosinama brda, potencijalnih klizišta.

- Kiša

Održavanje oborinske kanalizacije, jaraka, postavljanje adekvatno dimenzioniranih proticajnih profila  cijevi.

- Požari otvorenog tipa

Pri donošenju dokumenata iz prostornog uređenja treba voditi račun a o prostornim uvjetima zaštite od požara, posebice o: mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi, životinja i imovine, sigurnim udaljenostima između građevina ili njihovom požarnom odolijevanju, osiguranju pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila, osiguranju dodatnih izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir postojeća i nova naselja, građevine, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja.

8.1.5. Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive na području Općine

Sredstva na financiranje sustava civilne zaštite određena su proračunom Općinu za 2024.god. Proračunom su utvrđeni izvori i način financiranja sustava civilne zaštite na području Općine, a u svrhu racionalnog i učinkovitog djelovanja sustava civilne zaštite Općine. (Točka 2.9.3.).

8.1.6. Baza podataka

Bazu podataka označava skup međusobno povezanih podataka koji omogućavaju pregled sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, a koji se na odgovarajući način i pod određenim uvjetima koristi za potrebe sustava civilne zaštite, odnosno koji se koristi za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama kao i za potrebe provođenja osposobljavanja. Općina vodi „Evidenciju o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite“ za članove stožera civilne zaštite, povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike te pravne osobe u sustavu civilne. Razina spremnosti ove kategorije je procijenjena vrlo visokom.

Tablica 94: Analiza sustava civilne zaštite - Područje preventive

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite |  |  | X |  |
| Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave |  |  |  | X |
| Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela | X |  |  |  |
| Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta |  |  |  | X |
| Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive |  |  | X |  |
| Baze podataka |  |  | X |  |
| Područje preventive - ZBIRNO |  |  | X |  |

8.2. Analiza na području reagiranja

8.2.1. Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta Općine

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti:

- svih čelnih osoba Općine za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite na razinama njihove odgovornosti,

- spremnosti Stožera civilne zaštite Općine,

- spremnosti koordinatora na mjestu izvanrednog događaja.

Odgovornost je mjerljiva kroz analizu provedbe formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, osobito izrade i usvajanja procjena, planova o drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovog rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Osposobljenost se procjenjuje na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanja zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Uvježbanost se procjenjuje na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima.

- Čelne osobe: načelnik Općine je osposobljen za obavljanje poslova civilne zaštite, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22).

Tablica 95: Prikaz spremnosti kapaciteta čelnih osoba sustava civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Odgovornost. |  |  | X |  |
| Osposobljenost. |  |  | X |  |
| Uvježbanost. |  | X |  |  |
| ZBIRNO: |  |  | X |  |

- Stožer civilne zaštite: Stožer civilne zaštite Općine Martinska Ves imenovan je Odlukom načelnika (KLASA: 810-01/21-01/06, URBROJ: 2176/15-02/1-21-1, Martinska Ves, 16.06.2021.god.). Stožer civilne zaštite Općine sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 9 članova Stožera.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom Stožera civilne zaštite Općine rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima načelnik Općine. Stožer civilne zaštite Općine upoznat je sa Zakonom o sustavu civilne zaštite te drugim zakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite te sl. Većina članova Stožera civilne zaštite Općine osposobljena je za provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Temeljem članka 6. st. 2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16), u slučaju velike nesreće, Stožer civilne zaštite Općine može predložiti organiziranje volontera i način njihovog uključivanja u provođenje određenih mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za organiziranje volontera. Način rada Stožera uređuje se Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite.

Tablica 96: Prikaz spremnosti kapaciteta Stožera civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Odgovornost. |  |  |  | X |
| Osposobljenost. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Koordinator na lokaciji: Sukladno specifičnostima izvanrednog događaja koordinatore na lokaciji određuje načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. Koordinator na lokaciji, u slučaju velike nesreće i katastrofe, je osoba koja koordinira aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite na mjestu intervencije.

Koordinatori na lokaciji za područje Općine Martinska Ves nisu imenovani.

Načelnik stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves imenovat će koordinatore na lokaciji u procesi izrade Plana djelovanja civilne zaštite. Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves imenovat će koordinatore sukladno članku 26. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16).

Tablica 97: Prikaz spremnosti kapaciteta koordinatora na lokaciji sustava civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Odgovornost. | X |  |  |  |
| Osposobljenost. | X |  |  |  |
| Uvježbanost. | X |  |  |  |
| ZBIRNO: | X |  |  |  |

8.2.2. Spremnost operativnih kapaciteta Općine

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju spremnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima:

- osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja,

- uvježbanosti,

- opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom,

- vremenu mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti,

- samodostatnosti i logističkoj potpori.

- Operativne snage vatrogastva: Na području Općine djeluje središnja postrojba Dobrovoljno vatrogasno društvo Desno Trebarjevo (skraćeno DVD Desno Trebarjevo) sa sjedištem u ulici Desno Trebarjevo 78, 44201 Martinska Ves čiji je zapovjednik Josip Brlečić, dok je zamjenik zapovjednika Dražen Marjanić.

Osim središnje postrojbe, na području Općine djeluju i ostala Dobrovoljna vatrogasna društva; DVD Lijeva Martinska Ves, DVD Tišina Kaptolska, DVD Tišina Erdedska, DVD Jezero Posavsko, DVD Lijeva Luka, DVD Bok Palanječki, DVD Žirčica, DVD Desna Martinska Ves, DVD Mahovo, DVD Desno Željezno, DVD Desni Dubrovčak.

Uzbunjivanje se obavlja upotrebom aplikacije Upravljanje vatrogasnim intervencijama (UVI) odnosno modulom Uzbunjivanje operativnih vatrogasaca koji je sastavni dio aplikacije UVI. Prilikom uzbunjivanja, operativni vatrogasci dobivaju SMS poruku s informacijom o vrsti i mjestu intervencije i glasovni poziv na koji se može javiti s 1 ukoliko dolazi, odnosno s 9 ukoliko ne dolazi na intervenciju. Zapovjednik DVD-a i zapovjednik VZO-a nakon toga dobivaju poruku o odazivu operativnih vatrogasaca.

Kod svake intervencije, uzbunjuju se najprije operativni vatrogasci središnje postrojbe, DVD-a Desno Trebarjevo. Po potrebi zapovjednik središnjeg DVD-a od operativnog centra može zatražiti uzbunjivanje ostalih postrojbi s područja VZO Martinska Ves ili susjednih općina i gradova.

Radio vezu između postrojbe na terenu i operativnog centra moguće je ostvariti preko prijenosnih TETRA uređaja kao i stacionarnim uređajem TETRA u vatrogasnom domu. Komunikacija između ekipe na terenu ostvaruje se preko prijenosnih UKV stanica.

Trenutno u praksi, komunikacija sa Županijskim centrom 112 (ŽC112), odvija se preko mobilnih GSM uređaja (mobitela), a podizanje svih ostalih žurnih službi odvija se preko ŽC112. Podizanje operativnih postrojbi s područja VZO Martinska Ves trenutno obavlja zapovjednik VZO Martinska Ves pozivom govornog automata na broj 012078200 s mogućnošću izbora određene postrojbe. Ostatak poziva obavlja aplikacija UVI. Područje djelovanja je područje Općine Martinska Ves.

Središnja postrojba, DVD Desno Trebarjevo jedina posjeduje TETRA uređaje (3 prijenosna i 1 stacionarni u VDC te 1 mobilni u vatrogasnom vozilu), UKV stanice (4 prijenosne i 2 mobilne u vozilima).

Tablica 98: Pregled podataka DVD-a na području Općine Martinska Ves

| Vatrogasne postrojbe | Operativni članovi | Vat.dom / spremište | Vozila i oprema | Zapovjednik i kontakt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Središnje |  |  | DVD |  |
| Desno Trebarjevo | 12 | DA | Vozila za prijevoz vatrogasaca (Mercedes-Benz-1998.,2003., Opel-2011., Volkswagen-2019.) Vatrogasna vozila za gašenje požara (Mercedes-benz-1996.) | Josip Brlečić, mob: +385981653433, tel: +38544711075 |
| Ostala DVD |  |  |  |  |
| Lijeva Martinska Ves | 13 | NE | Vozila za gašenje požara (Mercedes-Benz-1972.) Vozila za prijevoz vatrogasaca (Volkswagen-1998., Opel-2017.) | Tomislav Šarec, mob: +385989288019, tel: +38544712019 |
| Tišina Kaptolska | 10 | NE | Vatrogasna vozila za gašenje požara (Iveco 1991.) Vozila za prijevoz vatrogasaca (Volkswagen 2006.) | Mario Turek, mob: +385989226994, tel: +38544771052 |
| Tišina Erdedska | 12 | NE | Posebna vozila za gašenje požara (Fap-1985.) Vozila za prijevoz vatrogasaca (Ford-2006.) | Matija Pavlić, mob: +385981850154, tel: +38544711053 |
| Jezero Posavsko | 12 | NE | Vozila za prijevoz vatrogasaca (Volkswagen-2008.) | Matej Kljakić, mob: +385916009042 |
| Lijeva Luka | 11 | NE | Vozila za prijevoz vatrogasaca (Opel-2008.) | Josip Vukelić, mob: +385998026440, tel: +38544712203 |
| Bok Palanječki | 12 | NE | - | Dražen Malović, mob: +385915630387 |
| Žirčica | 11 | NE | Vatrogasna vozila za gašenje požara (Mercedes-Benz-1977.) Vozila za prijevoz vatrogasaca (Renault-2004.) | Ivica Svetopetrić, mob: +385959010226 |
| Desna Martinska Ves | 16 | NE | Vatrogasna vozila za gašenje požara (Mercedes-Benz-1980.) Vozila za prijevoz vatrogasaca (Ford-2014.) | Danijel Kostelac, mob: +385981615570 |
| Mahovo | 12 | NE | - | Josip Vuksan, mob: +385915284630 |
| Desno Željezno | 12 | NE | - | Tomislav Škrinjar, mob: +385996552526 |
| Desni Dubrovčak |  | NE | - | Zlatko Vuga, mob: +385915344703 |

Tablica 99: Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  | X |  |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  | X |  |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  | X |  |
| Uvježbanost. |  |  | X |  |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  |  | X |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  | X |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  | X |  |
| ZBIRNO: |  |  | X |  |

- Postrojba civilne zaštite: Rezultatom Procjene rizika od velikih nesreća iz 2019. godine, utvrđeno je da su operativne snage vatrogastva, Crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja dostatne za kvalitetno reagiranje u slučaju navedenih rizika te nije predviđena potreba ustrojavanja postrojbe civilne zaštite opće namjene.

- Povjerenici civilne zaštite: Povjerenici civilne zaštite Općine Martinska Ves imenovani su Zaključkom načelnika Općine Martinska Ves o imenovanju povjerenika Civilne zaštite na području Općine Martinska Ves (KLASA: 810-01/12-01/02, URBROJ: 2176/15-12-1, Martinska Ves, 08.02.2012.god.). Za povjerenike civilne zaštite Općine imenovano je ukupno 10 povjerenika civilne zaštite.

Tablica 100: Prikaz sposobnosti operativnih snaga povjerenika i zamjenika povjerenika sustava civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  | X |  |
| Spremnost zapovjednog osoblja. | X |  |  |  |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. | X |  |  |  |
| Uvježbanost. | X |  |  |  |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. | X |  |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. | X |  |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. | X |  |  |  |
| ZBIRNO: | X |  |  |  |

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite: Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine određene su Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Matinska Ves(KLASA: 810-01/20-01/18, URBROJ: 2176/15-01/1-20-1, Martinska Ves, 16.12.2020.god.).

Pravnom osobom od interesa za sustav civilne zaštite određene su člankom na području Općine Martinsk Ves određuju se:

- Pilana Juračak, Ivan Juračak, Desna Martinska Ves 27,

- Pilana Požgajec d.o.o., Desno Željezno 45,

- Maxam Detines d.o.o., Mahovo bb,

- Osnovna škola “Braće Radić” Desna Martinska Ves 66.

Tablica 101: Kapaciteti pravnih osoba

| Pravna osoba | Materijalno – tehnička sredstva | Popunjenost ljudstvom |
| --- | --- | --- |
| Pilana Juračak, Ivan Juračak, Desna Martinska Ves 27, 44201 Martinska Ves Tel: 044 711 153 Fax: 044 742 687 Ivan Juračak, vlasnik | - viljuškar, kamion, dizalice | 1 |
| Pilana Požgajec d.o.o., Desno Željezno 45, 44201 Martinska Ves Tel: 044 716 100 Fax: 0044 716 288 Darko Požgajec, direktor | - viljuškar, kamion, dizalice | 2 |
| Maxam Detines d.o.o., Mahovo 170, 44201 Martinska Ves MOB: 098 454 973 Fax: 044 712 034 Petar Đurić, direktor | / | / |
| Osnovna škola “Braće Radić” Desna Martinska Ves 66, 44201 Martiska Ves Tel: 044 711 171 Fax: 044 711 037 e-mail: os.braca.radic@sk.t-com.hr Verica Pleša, dipl.učitelj, ravnateljica | - daje prostor škole i dvorane na korištenje za evakuaciju i zbrinjavanje ljudi | 2 |

Tablica 102: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  | X |  |  |
| Spremnost zapovjednog osoblja. | X |  |  |  |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. | X |  |  |  |
| Uvježbanost. | X |  |  |  |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  | X |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  | X |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  | X |  |  |
| ZBIRNO: |  | X |  |  |

- Udruge:  Zakonom o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), člankom 20. Udruge su određene kao operativne snage sustava civilne zaštite. Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjavaju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.

Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustav civilne zaštite. Registar udruga, zam+nimlj. Djelatnost za civilnu

Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustav civilne zaštite. Na području Grada nisu registrirane udruge građana čije su djelatnosti povezane s aktivnostima provedbe civilne zaštite.

Pregled udruga građana koje svojom djelatnošću mogu biti od koristi za sustav civilne zaštite:

- Nogometni klub “Mahovo”, Mahovo 58, Mahovo,

- Nogometni klub “Martinska Ves”, Desna Martinska Ves 92, Martinska Ves,

- Lovačko društvo “Srna” Trebarjevo Desno, Desno Trebarjevo 81A, Desno Trebarjevo,

- Rekreacijsko športsko ribolovno društvo “Štuka” Martinska Ves, Tišina, Kaptolska 62, Tišina Kaptolska,

- Lovačko društvo “Prepelica” Mahovo, Mahovo 11/a, Mahovo,

- Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka i pasa “Šapica”,

- Lovačko društvo “Srna” Jezero Posavsko,

- Udruga veslača Savus Flumen,

- Udruga Hrvatskih veterana domovinskog rata, Općina Martinska Ves.

Tablica 103: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta udruga

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. | X |  |  |  |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. | X |  |  |  |
| Uvježbanost. | X |  |  |  |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. | X |  |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. | X |  |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. | X |  |  |  |
| ZBIRNO: | X |  |  |  |

- Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Novska: Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja.  Kadrovska opremljenost:

Tablica 104: Pregled podataka HGSS – Stanica Novska za 2023. godinu

| POPIS POSTOJEĆE OPREME | Terensko vozilo 4x4 – 3 kom Zapovjedno vozilo – 1 kom Kombi 8+1 – 2 kom Osobno vozilo – 2 kom Quad (ATV) vozilo – 2 kom Alu čamac s motorom i prikolicom – 4 kom Bespilotna letjelica (dron) s termovizijskom kamerom |
| --- | --- |
| BROJ ČLANOVA (zaposleni, operativni, volonteri) | Stanica je volonterska služba i ima 41 aktivnog pripadnika i jednog zaposlenog djelatnika, a zaposleni djelatnik je na radnom mjestu Staničnog Administratora i obavlja administrativne poslove. Troškovi plaće djelatnika se financiraju iz sredstava središnjeg HGSS-a. Od 41 pripadnika koji djeluju u stanici, 13 je gorskih spašavatelja, 8 spašavatelja, 12 pripravnika i 8 suradnika. |
| POPIS AKTIVNOSTI PROVEDENIH U 2023.god. (akcije, edukacije, usavršavanja, intervencije i sl.) | Stanica Novska je u tekućoj godini do 01.11.2023. odradila 227 aktivnosti, od čega 20 dana u potragama, 21 intervencija i spašavanja, te 17 osiguranja. U ovoj su godini članovi 59 puta radili na održavanju i usvajanju znanja, te 7 puta prezentirali rad i educirali građane. Svi redovni članovi, obvezali su se biti raspoloživi od 0-24 sata, 365 dana u godini, pa se može govoriti o stotinama tisuća sati pripravnosti svake godine. |

Tablica 105: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) - Stanica Novska

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  |  | X |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  | X |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Operativne snage hrvatskog Crvenog križa – Gradsko društvo Crvenog križa Sisak: Hrvatski crveni križ, Zajednica društava crvenog križa SMŽ, Gradsko društvo crvenog križa Sisak – čine važnu okosnicu zaštite i spašavanja svojim ljudstvom i materijalnim resursima. Crveni križ se angažira s ciljem osiguranja pravovremenog smještaja i pomoći u nužnom osiguranju neophodnih sredstava te vođenja evidencije o evakuiranim i zbrinutim građanima. Ostale zadaće:

- prikupljaju i raspoređuju potrebna materijalna sredstva neophodna za normalan život evakuiranog stanovništva,

- pružaju prvu pomoć i vrše kućnu njegu

- surađuju s domovima zdravlja, ekipama za socijalnu skrb, mjesnim odborima i postrojbama civilne zaštite.

Tablica 106: Pregled podataka GDCK Sisak

| KADROVSKA POPUNJENOST | Broj članova interventnog tima: 6 Broj Zaposlenih: 6 Broj osposobljenih volontera: 0 |
| --- | --- |
| POPIS OPREME | - šator do 30 m2 (kom) – 37 - šator do 50 m2 (kom) – 3 - šator većih od 50 m2 (kom) – 2 - krevet (kom) – 77 - madrac(kom) – 5 - terenski krevet (kom) – 72 - vreća za spavanje (kom) – 50 - pokrivači (kom) – 825 - posteljina (kom) – 50 - nosila (kom) - 10 - torbica za prvu pomoć (kom) – 60 - pumpa za vodu (kom) – 1 - isušivači prostora (kom) – 3 - set stola i klupe (kom) – 14 - mobilne kuhinje (kom) – 2 ( kapacitet obroka: 850) - prikolica za vozilo (kom) – 1 - viličar (kom) – 1 - reflektorska rasvjeta (kom) – 5 - agregat (kom) - 5 |

Tablica 107: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Gradskog društva Crvenog križa Sisak

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  | X |  |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  | X |  |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  | X |  |
| Uvježbanost. |  |  | X |  |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  |  | X |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  | X |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  | X |  |
| ZBIRNO: |  |  | X |  |

8.2.3. Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta Općine, a u slučaju izrade Procjene rizika za područje Sisačko - moslavačke županije.

Tablica 108: Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stanje transportne potpore. |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta: |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

8.2.4. Analiza sustava na području reagiranja za svaki rizik obrađen u Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves

8.2.4.1. Epidemije i pandemije

Tablica 109: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja - Epidemije i pandemije

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost |  | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |  |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  | X |  |  |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | X |  |  |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- Zavod za javno zdravstvo Sisačko - moslavačke županije, Ulica kralja Tomislava 1, 44 000 Sisak.

- Zavod za hitnu medicinu Sisačko - moslavačke županije, Ulica 1. svibnja 20, 44 000 Sisak,

- Dom zdravlja Sisačko - moslavačke županije, Ulica kralja Tomislava 1, 44 000 Sisak,

- Opća bolnica “dr. Ivo Pedišić” Sisak, Ulica J. J. Strossmayera 59, 44 000 Sisak,

- Specijalna bolnica za kronične bolesti Petrinja, Vinogradi b.b., 44 250 Petrinja.

8.2.4.2. Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature

Tablica 110: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja - Ekstremne temperature

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost |  | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  | X |  |  |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | X |  |  |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |

8.2.4.3. Ekstremne vremenske pojave – Tuča (Padaline)

Kod pojave tuče, postojeće snage civilne zaštite s područja Općine dovoljne su za provođenje mjera civilne zaštite.

Tablica 111: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Tuča (Padaline)

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost |  | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  | X |  |  |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | X |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |

8.2.4.4. Suša

Kod pojave suše, postojeće snage civilne zaštite s područja Općine dovoljne su za provođenje mjera civilne zaštite.

Tablica 112: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Suša

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost |  | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  | X |  |  |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | X |  |  |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |

8.2.4.5. Potres

Prema Seizmološkoj karti Republike Hrvatske područje Općine nalazi se u zoni u kojoj postoji relativno velika opasnost od potresa te se može očekivati potres intenziteta od VII° MCS. U slučaju razornog potresa za spašavanje i otklanjanje posljedica redovne snage koje se bave zaštitom i spašavanjem i njihovi materijalni resursi nisu dovoljni.

Tablica 113: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja - Potres

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  | X |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  | X |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  | X |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Povjerenici civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  | X |  |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | X |  |  |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Sisačko - moslavačka, Policijska postaja Sisak, Kralja Tomislava 17, 44 000 Sisak,

- Centar za socijalnu skrb Sisačko - moslavačke županije, Ivana Meštrovića 21, 44 000 Sisak,

- Caritas Sisačke Biskupije, Trg Vere Grozaj bb, 44 000 Sisak,

- Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Sisak, Šumarija Sisak, J. Runjanina 12, 44 000 Sisak,

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb,

- Hrvatski zavod za javno zdravstvo – Služba za toksikologiju, Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb,

- Veterinarska stanica Sisak d.o.o., Zagrebačka 45, 44 000 Sisak,

- HEP ODS d.o.o  „Elektra“  Sisak, Ulica kralja Tomislava 42, 44 000 Sisak,

- Županijska uprava za ceste Sisačko - moslavačke županije, Antuna Cuvaja 16, 44 000 Sisak,

- Zavod za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije, Ulica 1. svibnja 20, 44 000 Sisak,

- Zavod za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije, Ulica kralja Tomislava 1, 44 000 Sisak,

- Dom zdravlja Sisačko – moslavačke županije, Ulica kralja Tomislava 1, 44 000 Sisak,

- Dom zdravlja Sisak, Kralja Tomislava 1, 44 000 Sisak,

- Opća bolnica “dr. Ivo Pedišić” Sisak, Ulica J. J. Strossmayera 59, 44 000 Sisak,

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Banovina”, Ruđera Boškovića 11, 44 000 Sisak

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Sisačko - moslavačke županije – Podružnica Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, 44 000 Sisak.

8.2.4.6. Požari otvorenog tipa

S obzirom na spremnost operativnih kapaciteta vatrogastva, Općina je u mogućnosti samostalno provesti gašenje požara otvorenog tipa i sanirati zgarište.

Tablica 114: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Požari otvorenog tipa

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  | X |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  | X |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  | X |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Povjerenici civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  | X |  |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | X |  |  |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica i  velikih požara, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Sisačko - moslavačka, Policijska postaja Sisak, Kralja Tomislava 17, 44 000 Sisak,

- Centar za socijalnu skrb Sisačko - moslavačke županije, Ivana Meštrovića 21, 44 000 Sisak,

- Caritas Sisačke Biskupije, Trg Vere Grozaj bb, 44 000 Sisak,

- Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Sisak, Šumarija Sisak, J. Runjanina 12, 44 000 Sisak,

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb,

- Hrvatski zavod za javno zdravstvo – Služba za toksikologiju, Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb,

- Veterinarska stanica Sisak d.o.o., Zagrebačka 45, 44 000 Sisak,

- HEP ODS d.o.o  „Elektra“  Sisak, Ulica kralja Tomislava 42, 44 000 Sisak,

- Županijska uprava za ceste Sisačko - moslavačke županije, Antuna Cuvaja 16, 44 000 Sisak,

- Zavod za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije, Ulica 1. svibnja 20, 44 000 Sisak,

- Zavod za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije, Ulica kralja Tomislava 1, 44 000 Sisak,

- Dom zdravlja Sisačko – moslavačke županije, Ulica kralja Tomislava 1, 44 000 Sisak,

- Dom zdravlja Sisak, Kralja Tomislava 1, 44 000 Sisak,

- Opća bolnica “dr. Ivo Pedišić” Sisak, Ulica J. J. Strossmayera 59, 44 000 Sisak,

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Banovina”, Ruđera Boškovića 11, 44 000 Sisak

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Sisačko - moslavačke županije – Podružnica Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, 44 000 Sisak.

8.2.4.7. Poplava – Poplava izazvana izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

U slučaju nastanka poplava izazvanih izlijevanjem kopnenih vodenih tijela na području Općine, Općina ne će niti u mogućnosti potpuno samostalno sanirati i otkloniti posljedice nastale poplavama.

Tablica 115: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja - Poplava

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  | X |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  | X |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  | X |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Povjerenici civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  | X |  |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | X |  |  |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Sisačko - moslavačka, Policijska postaja Sisak, Kralja Tomislava 17, 44 000 Sisak,

- Centar za socijalnu skrb Sisačko - moslavačke županije, Ivana Meštrovića 21, 44 000 Sisak,

- Caritas Sisačke Biskupije, Trg Vere Grozaj bb, 44 000 Sisak,

- Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Sisak, Šumarija Sisak, J. Runjanina 12, 44 000 Sisak,

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb,

- Hrvatski zavod za javno zdravstvo – Služba za toksikologiju, Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb,

- Veterinarska stanica Sisak d.o.o., Zagrebačka 45, 44 000 Sisak,

- HEP ODS d.o.o  „Elektra“  Sisak, Ulica kralja Tomislava 42, 44 000 Sisak,

- Županijska uprava za ceste Sisačko - moslavačke županije, Antuna Cuvaja 16, 44 000 Sisak,

- Zavod za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije, Ulica 1. svibnja 20, 44 000 Sisak,

- Zavod za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije, Ulica kralja Tomislava 1, 44 000 Sisak,

- Dom zdravlja Sisačko – moslavačke županije, Ulica kralja Tomislava 1, 44 000 Sisak,

- Dom zdravlja Sisak, Kralja Tomislava 1, 44 000 Sisak,

- Opća bolnica “dr. Ivo Pedišić” Sisak, Ulica J. J. Strossmayera 59, 44 000 Sisak,

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Banovina”, Ruđera Boškovića 11, 44 000 Sisak

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Sisačko - moslavačke županije – Podružnica Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, 44 000 Sisak.

Tablica 116: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  | X |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  | X |  |  |
| Spremnost mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  | X |  |
| ZBIRNO: |  |  | X |  |

Tablica 117: Prikaz analize sustava civilne zaštite - ZBIRNO (područje preventive i područje reagiranja)

|  | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Područje preventive – ZBIRNO |  |  | X |  |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  | X |  |
| Sustav civilne zaštite - ZBIRNO |  |  | X |  |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje potrebno je uključiti redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Slika 26: Vrednovanje rizika - ALARP načela

Izvor: Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko - moslavačke županije, 2017.god.

Za sve navedene rizike prema ALARP načelima potrebno je osigurati sustav koji će periodički revidirati rizike kako bi se po potrebi poduzele potrebne mjere.

ALARP načela – As Low As Reasonably Practicable – „nisko koliko je to razumno praktično“, „koliko je god moguće u razumnim granicama umanjiti“ – uključuje izračunavanje omjera u kojem se rizik stavlja na jednu stranu, a trud, sredstva, vrijeme i sl. uloženo u smanjivanje rizika na drugu. Ako se pokaže da je veliki nesrazmjer između njih, odnosno smanjenje rizika nezamjetno u odnosu na uložen trud, tada takve mjere nisu praktične. Primjena sigurnosnih mjera je obavezna ako njihova cijena nije uvelike nesrazmjerna sa smanjivanjem rizika. Kad su takve mjere primijenjene za rizike se kaže da su  „nisko koliko je to razumno praktično“ (eng. As Low As Reasonably Practicable – ALARP). To znači da su poduzeti koraci kako bi se kontrolirali rizici za život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvenu stabilnost i politiku na određenom području.

S obzirom na podatke  dobivene procjenom rizika pomoću društvenih vrijednosti te njihovoga prikaza u matricama, rizici na području Općine vrednovani su na sljedeći način:

Tablica 118: Prikaz rizika razvrstanih prema ALARP načelu - Vrednovanje rizika

| Rd.br. | Naziv rizika | Prihvatljiv | Tolerantni |  | Neprihvatljiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Umjereni | Visoki |  |
| 1. | Epidemije i pandemije |  |  | X |  |
| 2. | EVP – Ekstremne temperature |  |  |  | X |
| 3. | EVP – Tuča (Padaline) |  |  |  | X |
| 4. | Suša |  |  |  | X |
| 5. | Potres |  | X |  |  |
| 6. | Požari otvorenog tipa |  |  | X |  |
| 7. | Poplava – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela |  |  |  | X |
| 8. | EVP – Mraz (padaline) |  |  | X |  |
| 9. | Degradacija tla - Klizišta |  |  |  | X |

9. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE

  - Karta prijetnji – Poplava

OPASNOST_VV_2019 – Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija velike vjerojatnosti za planski ciklus 2022.-2027.

OPASNOST_SV_2019 – Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija srednje vjerojatnosti za planski ciklus 2022.-2027.

OPASNOST_MV_2019 – Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija male vjerojatnosti za planski ciklus 2022.-2027.

| polje | vrijednost | značenje |
| --- | --- | --- |
| m_kl_dub | 1 2 3 4 5 | Maksimalna dubina vode < 0,5 m Maksimalna dubina vode 0,5 m – 1,5 m Maksimalna dubina vode 1,5 m – 2,5 m Maksimalna dubina voe > 2,5 m Veće vodene površine |

OPASNOST_Nasipi_2019 – položaj nasipa

Karte rizika od poplava prikazuju potencijalne štetne posljedice na područjima koja su prethodno određena kartama opasnosti od poplava za sljedeće poplavne scenarije:

- poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja,

- poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina),

- poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući i poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na velikim vodotocima te rušenja visokih brana - umjetne poplave).

Karte su izrađene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama članaka 124., 125. i 126. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19 ), i to za tri scenarija plavljenja određena Direktivom 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, i nisu prilagođene drugim namjenama. Treba voditi računa da na kartama nisu prikazani svi mogući scenariji plavljenja. Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji nastaju njegovim korištenjem te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost. Podaci imaju točnost i prilagođeni su mjerilu 1:25.000 i nisu pogodni za korištenje u mjerilima veće detaljnosti.

Od 24.02.2021. godine kada su objavljene Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 2019. prestaju vrijediti karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 2014. koje se mogu dobiti na poseban zahtjev.

10. POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU MARTINSKA VES

RIZIK: Epidemije i pandemije

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj: Općina Martinska Ves, DZ Sisak-Ispostava Martinska Ves

Izvršitelj: Pročelnik, Doktor

RIZIK: Ekstremne temperature

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj: Općina Martinska Ves, DZ Sisak-Ispostava Martinska Ves

Izvršitelj: Pročelnik, Doktor

RIZIK: Tuča

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj: Općina Martinska Ves

Izvršitelj: Komunalni redar

RIZIK: Mraz

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj: Općina Martinska Ves

Izvršitelj: Komunalni redar

RIZIK: Suša

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj: Općina Martinska Ves, Središnji DVD

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik DVD

RIZIK: Požari otvorenog tipa

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj:Središnji DVD

Izvršitelj: Zapovjednik središnjeg DVD-a

RIZIK: Klizišta

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj: Općina Martinska Ves, Središnji DVD

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik središnjeg DVD-a

RIZIK: Poplava izazvana ulijevanjem kopnenih vodenih tijela

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj: Općina Martinska Ves, Središnji DVD

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik središnjeg DVD-a

RIZIK: Potres

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves

Nositelj: Središnji DVD

Izvršitelj: Zapovjednik DVD

Konzultant: Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin

Podaci preuzeti sa stranica HDMZ-a

Medvedev – Sponheuer Karnik (MSK ili MSK-64) je ljestvica korištena za procjenu potresa na temelju promatranih učinaka u području pojave potresa.

USACE vidi FEMA IS-632

B. D. Phillips: Disaster recovery